- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Daun Saga untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Daun Saga yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	 : Abri Folium

Rumus molekul			: -

Bobot molekul	 : -

Kode Material		: 31000152

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Helai daun berbentuk bulat telur, ujung daun tumpul dan berlekuk ke dalam, pangkal daun terpancung, permukaan atas licin dan pada permukaan bawah terdapat tulang daun yang agak menonjol. | FHI II Suplemen I (2022), Hal. 205 – 209 |
|  | Warna |  | Hijau hingga hijau pucat atau hijau kekuningan | FHI II Suplemen I (2022), Hal. 205 – 209 |
|  | Bau |  | Khas | FHI II Suplemen I (2022), Hal. 205 – 209 |
| 2 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 10,0 | FHI II Suplemen I (2022), Hal. 205 – 209 |
| 3 | Kadar Abu Total | % | Tidak lebih dari 8,5 | FHI II Suplemen I (2022), Hal. 205 – 209 |
| 4 | Kadar Abu Tidak Larut Asam | % | Tidak lebih dari 2,6 | FHI II Suplemen I (2022), Hal. 205 – 209 |
| 5 | Kadar Sari Larut Air | % | Tidak kurang dari 10,7 | FHI II Suplemen I (2022), Hal. 205 – 209 |
| 6 | Kadar Sari Larut Etanol | % | Tidak kurang dari 3,0 | PT Kimia Farma |

| 7 | Bahan Organik Asing | % | Tidak lebih dari 2,0 | PT. Kimia Farma MMI Ed. 1 Hal. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Kadar Glisirizin | % | Tidak kurang dari 15,0 | PT. Kimia Farma MMI Ed. 1 Hal. 6 |
| 9 | Mikroskopik |  |  |  |
|  | Rambut Penutup |  |  | FHI II Suplemen I (2022), Hal. 205 – 209 |
|  | Stomata |  |  | FHI II Suplemen I (2022), Hal. 205 – 209 |
|  | Epidermis Atas |  |  | FHI II Suplemen I (2022), Hal. 205 – 209 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-072 | 00 | 06 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-072 | 01 |  | Perubahan spesifikasi bahan, parameter pemeriksaan dan referensi | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB