- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Polyethylene Glycol 4000  dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Polyethylene Glycol 4000  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI (2023), Hal. 21 – 24;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

Farmakope Cina Tahun 2015;

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Gelas Kimia | 11. | Cawan Pijar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung Reaksi | 12. | Labu Ukur |
| 3. | Batang Pengaduk | 13. | Buret |
| 4. | Gelas Ukur | 14. | Neraca Analitik |
| 5. | Pipet Tetes | 15. | Erlenmeyer |
| 6. | Pipet Ukur | 16. | Desikator |
| 7. | Waterbath | 17. | Furnace |
| 8. | Kantong kain | 18. | Syringe filter 0,2 µm |
| 9. | Viskometer Spindle; MS-DIN 19 | 19. | Labu tahan tekanan panas |
| 10 | Labu Erlenmeyer | 20. | pH Meter |

  - Bahan :

| 1. | Air Murni | 9. | Eter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 10. | Heksana |
| 3. | Aseton | 11. | Asam Sulfat P |
| 4. | Etil Asetat | 12. | Toluen |
| 5. | Piridin P | 13. | Anhidrida Ftalat |
| 6. | Natrium Hidroksida | 14. | Imidazol P |
| 7. | Kloroform | 15. | Fenolftalein |
| 8. | Etilen Glikol Monoetil Eter |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 4000 (S-QC-01-146).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 4000 (S-QC-01-146).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni ke dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Aseton dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol 95%

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol  95% dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etilen Glikol Monoetil Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Etilen Glikol Monoetil Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etil Asetat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etil Asetat dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Toluena

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Toluena dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Heksana

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Heksana dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Kesempurnaan Melarut dan Warna Larutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 4000 (S-QC-01-146).

    - Cara Kerja:

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air murni; Larutan tidak berwarna; menunjukkan tidak lebih dari agak berkabut dari bentuk padat.

  - Kekentalan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 4000 (S-QC-01-146).

    - Cara Kerja:

- Siapkan larutan uji dengan konsentrasi 50%

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viskometer Spindle dengan suhu 20°C, menggunakan MS-DIN 19 dengan kecepatan shear rate 12 s-1 selama 60 detik.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 4000 (S-QC-01-146).

    - Cara Kerja:

- Timbang 5,0 g zat uji lalu larutkan dengan 100 ml Air Murni bebas karbon dioksida ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 0,3 ml larutan jenuh Kalium Klorida P.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 4000 (S-QC-01-146).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 mL Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 mL Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 mL Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn =  Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Kadar (Bobot Molekul Rata-rata)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 4000 (S-QC-01-146).

    - Cara Kerja:

      - Indikator Fenolftalein Piridin

- Timbang seksama 1,0 g Fenolftalein P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Pyridine P hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut (± 10 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Piridin P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Anhidrida Ftalat

- Timbang 49,0 g Anhidrida Ftalat P, masukkan ke dalam botol pereaksi cokelat.

- Larutkan dengan 300 ml Piridina P, aduk hingga larut sempurna.

- Tambahkan 7,0 g Imidazol P, aduk kembali hingga larut sempurna.

- Biarkan selama 16 jam sebelum digunakan.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 25,0 g zat uji, masukkan ke dalam labu erlenmeyer tutup asah 250 mL.

- Pipet 25 mL larutan Anhidrida ftalat dan 25 mL Pyridine P, masukkan ke dalam labu erlenmeyer berisi sampel yang sudah ditimbang tadi.

- Tutup labu erlenmeyer.

- Masukkan labu erlenmeyer ke dalam penangas air pada suhu 96oC-100oC, pastikan air pada penangas air setinggi larutan di dalam erlenmeyer.

(Note : Gunakan kain yang di ikat di atas tutup labu erlenmeyer untuk mencegah terjadinya bumping/tutup loncat ketika proses pemanasan).

- Diamkan selama 5 menit.

- Angkat labu erlenmeyer, lalu kocok dengan hati-hati selama 30 detik.

- Panaskan kembali di dalam penangas air selama 0 menit.

- Angkat labu Erlenmeyer, diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, goyangkan, diamkan selama 2 menit.

- Masukkan larutan Natrium Hidroksida 0,5 N LV ke dalam buret 50 ml.

- Tambahkan 0,5 ml Indikaor Fenolftalein Piridin ke dalam Labu Erlenmeyer.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,5 N LV hingga titik akhir terjadi perubahan warna dari bening menjadi merah muda pertama yang menetap selama 15 detik.

- Lakukan penetapan blanko.

    - Perhitungan :

C = 2000 × WuN × (Vb-Vu)

Keterangan :

| C | = Kadar Polyethylene Glycol (%) |
| --- | --- |
| 2000 | = Faktor konversi yang digunakan untuk menghitung bobot molekul rata-rata Polyethylene Glycol 4000 (PEG 4000) |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| N | = Konsentrasi Natrium Hidroksida 0,5 N LV yang digunakan (N) |
| Vb | = Volume Natrium Hidroksida 0,5 N LV untuk larutan blanko (ml) |
| Vu | = Volume Natrium Hidroksida 0,5 N LV untuk larutan uji (ml) |

  - Etilen Oksida dan 1,4-dioksan Bebas (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 4000 (S-QC-01-146).

  - Batas Etilen Glikol Dietilen Glikol (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 4000 (S-QC-01-146).

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 4000 (S-QC-01-146).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Berlaku | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-149 | 00 | 05 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-149 | 01 | 19 DEC 2022 | - Perubahan Pustaka: Farmakope Indonesia VI (2020) - Perubahan redaksi menjadi: "Pengawasan mutu" - Perubahan redaksi cara kerja pada parameter Sisa Pemijaran - Perubahan parameter Logam Berat menggunakan metode ICP - Penambahan detail cara kerja dan perhtiungan pada parameter Berat Jenis | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru |
| I-QC-01-149 | 02 | 24 MEI 2023 | Perubahan poin 5; Poin 6; Poin 7 | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-149 | 03 | 30 JAN 2024 | - Perubahan Referensi - Perubahan intruksi kerja - Penambahan Uji batas mikroba | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-149 | 04 |  | - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan intruksi kerja - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML