- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Ammonium Chloride untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Ammonium Chloride yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			:-  Salmiac

- Ammonium Muriate

Rumus molekul		: NH4Cl

Bobot molekul		: 53,49 g/mol

Kode Material		: 31000017

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Hablur, serbuk hablur halus atau kasar | FI VI (2020), Hal. 137 |
|  | Warna |  | Tidak berwarna atau putih | FI VI (2020), Hal. 137 |
|  | Sifat lain |  | Higroskopis | FI VI (2020), Hal. 137 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Mendidih |  | Sangat mudah larut | FI VI (2020), Hal. 137 |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 137 |
|  | Dalam Glyserin |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 137 |
|  | Dalam etanol |  | Agak sukar larut | FI VI (2020), Hal. 137 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi Amonium |  | Terjadi uap Amonia dan pH larutan basa | FI VI (2020), Hal. 137 |
|  | Uji A Identifikasi Klorida |  | Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih. | FI VI (2020), Hal. 137 |
|  | Uji B Identifikasi Klorida |  | Endapan segera larut. | FI VI (2020), Hal. 137 |
| 4 | pH |  | 4,6 – 6,0 | FI VI (2020), Hal. 137 |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 137 |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), Hal. 137 |
| 7 | Tiosianat |  | Tidak terjadi warna merah jingga | FI VI (2020), Hal. 137 |
| 8 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 10 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 9 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % | 99,5 – 100,5 | FI VI (2020), Hal. 137 |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-008 | 00 | 09 DEC 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-008 | 01 | 21 JUL 2023 | # Penambahan kode material, perubahan referensi, perubahan parameter identifikasi, dan penambahan parameter Tiosianat | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |