- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Furosemide Tablet 40 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Furosemide Tablet 40 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Ed.VI (2020)

  - PT. Kimia Farma

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 645 – 646)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - Kadar (No. Laporan VMA : VKB-MA1-1036/01, Tanggal berlaku : 09 Nov 2022)

  - Identifikasi A (No. Laporan VMA : VKB-MA8-1001/00, Tanggal berlaku : 06 Jan 2023)

  - Senyawa Sejenis B (No. Laporan VMA : VKB-MA6-1003/00, Tanggal berlaku : 03 Aug 2023)

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Timbangan analitik; 10.; Spektrofotometer UV-Vis. 2.; Jangka sorong; 11.; HPLC. 3.; Hardness Tester; 12.; Labu ukur 20, 10, 25, 100, 1000 mL. 4.; Friability Tester; 13.; Botol reagen 1000 mL. 5.; Mortin dan stemper; 14.; Membran filter 0,20 μm. 6.; Spatula; 15.; Sentrifuga. 7.; Gelas Ukur; 16.; Dissolution Tester. 8.; Syringe; 17.; Disintegration Tester. 9.; Pipet Volume; 18.; Ultrasonic Bath. - Bahan |
| --- |
| 1 | Asetonitril Pro HPLC | 7 | Natrium Hidroksida |
| 2 | Asam Asetat Glasial | 8 | Kalium Dihydrogen Posfat (KH2PO4) |

| 3 | Tetrahidrofuran | 9 | Furosemide Related Compound B |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Akuades | 10 | Furosemide Related Compound A |
| 5 | Baku kerja Furosemide |  |  |
| 6 | Asam fosfat 85% |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

- Spektroftometri

- Pembuatan Larutan

  - Pembuatan Larutan Natrium Hidroksida 0.1 N

- Timbang 4.0 gram Natrium hidroksida P, larutkan dengan 1000 mL air murni bebas CO2.

- Aduk hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Natrium Hidroksida 0.02 N

- Timbang 0.8 gram Natrium hidroksida P, larutkan dengan 1000 mL air murni bebas CO2.

- Aduk hingga homogen.

  - Pembuatan Blanko

- Pipet 2 mL air murni, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan NaOH 0.02 N hingga tanda batas, kocok homogen.

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 10 mg Baku kerja Furosemide, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 6 mL NaOH 0.1 N, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suku ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok homogen.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan NaOH 0.02 N hingga tanda batas, kocok homogen.

- Larutan siap untuk di analisis. (Konsentrasi Furosemide: 0.008 mg/mL).

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 150 mg sampel (setara dengan 40 mg Furosemide) masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 24 mL NaOH 0.1 N, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suku ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan NaOH 0.02 N hingga tanda batas, kocok homogen.

- Larutan siap umtuk di analisis. (Konsentrasi Furosemide: 0.008 mg/mL).

- Kondisi Pengujian

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 nm - 400 nm.

- Bandingkan spektrogram larutan uji dengan larutan baku. Spektrum serapan ultraviolet larutan uji menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada larutan baku.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Pengencer

- Masukkan 22 mL Asam asetat glasial P ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Encerkan dengan campuran Asetonitril-air murni (50:50) hingga tanda batas, kocok homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 200 mL Tetrahidrofuran P, 10 mL Asam asetat glasial P, dan 800 mL air murni, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Awaudarakan menggunakan ultrasonic selama ± 10 menit.

- Fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuain sistem menggunakan baku kerja Furosemide replikasi ijeksi sebanyak 5 kali, degan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: 4,6 x 50 mm; L1; Cortect C18; 2,7 m

Detektor	: UV 254 nm

Laju Alir		: 1,85 mL/menit

Volume Injeksi	: 4 µL

Suhu Kolom	: 25oC (suhu ruang)

Fase Gerak 	: Campuran Tetrahidrofuran : Asam asetat glasial : Air  
                               murni (200:10:800)

Pengencer	: 22 mL Asam asetat glasial P dalam campuran 489 mL 
                               Asetonitiril  dan 489 mL  Air murni.

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤2,0% 0.73% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤2,0% 0.73% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 2,5 |

.

- Larutan Kesesuain Sistem

- Pembuatan Larutan A

- Timbang seksama 25.0 mg Baku kerja Furosemide, masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 mL.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok homogen.

- Catatan : Lindungi larutan Furosemide dari cahaya.

- Pembuatan Larutan B

- Timbang seksama 6.0 mg Senyawa Sejenis A Furosemide, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok homogen.

- Catatan : Lindungi larutan Furosemide dari cahaya.

- Pembuatan Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 1 mL larutan A dan pipet 1 mL larutan B, masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial coklat dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Furosemide: 0.020 mg/mL; Konsentrasi Senyawa Sejenis A Furosemide: 0.012 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Pembanding

- Timbang seksama 25.0 mg Baku kerja Furosemide, masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 mL

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Furosemide: 1.0 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Gerus 20 tablet Furosemide Tablet 40 mg hingga halus dan homogen.

- Timbang saksama 150 mg zat uji , masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 mL.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Furosemide: 1.0 mg/mL)

- Perhitungan

Cu=LuLs ×WsDosis×WrWu ×FuFs×B%

Keterangan :

Cu		= Kadar Furosemide yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu		= Luas area Furosemide pada larutan uji

Ls		= Luas area Furosemide pada larutan baku

Ws		= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis	= 40 mg

Wr		= Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu		= Faktor pengenceran larutan uji (40)

Fs		= Faktor pengenceran larutan baku (25)

B%		= Kadar baku kerja (%)

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

| Media | : | Larutan Dapar Fosfat pH 5,8; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 60 menit |

- Larutan Dapar Fosfat pH 5,8

- Larutan Asam Fosfat 10%

- Pipet 7,00 mL asam fosfat 85%, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Natrium Hidroksida 10%

- Timbang 10,00 gram Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Dapar Fosfat pH 5,8

- Timbang 6,8045 gram Kalium Dihydrogen Phosphate (KH2PO4) dan 0,8 gram Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam Labu Ukur 1 Liter.

- Tambahkan Akuades sebanyak 900 mL.

- Atur pH hingga diperoleh pH 5,8 ± 0,1 menggunakan Asam Fosfat 10% dan Natrium Hidroksida 10%.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 8,88 mg baku kerja Furosemide, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 1 ml methanol.

- Tambahkan 70 mL Media Disolusi, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan siap untuk digunakan.

- Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL.

- Ambil 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Toleransi

- Dalam waktu 60 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 274 nm.

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Furosemide yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | mg zat baku100 × 110 |
| Cr (mg/ml) | : | Dosis900 × 210 |
| Dosis | : | 40 mg |
| B% | : | Baku pembanding (%) |

  - Senyawa Sejenis B Furosemid

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Pengencer

- Masukkan 22 mL Asam asetat glasial P ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan campuran Asetonitril : Air dengan perbandingan (500:500),

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan Tetrahidrofuran P : Asam asetat glasial P : Air dengan perbandingan (300:10:700),

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Fase gerak siap untuk digunakan.

- Pembuatan Larutan Stok Baku

- Timbang saksama 8 mg senyawa sejenis B Furosemide, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL coklat.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen (konsentrasi Senyawa Sejenis B Furosemide : 0.08 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku

- Pipet 1 mL Larutan stok baku, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL coklat.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial coklat dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (konsentrasi Senyawa Sejenis B Furosemide : 0.008 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang saksama 37.50 mg sampel (setara dengan 10.00 mg Furosemide) masukkan ke dalam labu ukur 10 mL coklat.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial coklat dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (konsentrasi Furosemide: 1 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom			: L1; 4.6 mm x 25 cm; 5 µm

- Suhu Kolom 			: 25°C ± (suhu ruang)

- Detektor			: UV 254 nm

- Flowrate			: 1.0 mL/menit ± 0.2 mL

- Volume Injeksi		: 20 µL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

CO= LuLs×CsCu×B%

Keterangan :

| CO | : | Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area puncak Senyawa Sejenis B Furosemide pada larutan uji |
| Ls | : | Luas area puncak Senyawa Sejenis B Furosemide pada larutan baku |
| Cs | : | Konsentrasi Senyawa Sejenis B Furosemide pada larutan baku (mg baku kerja100×110) |
| Cu | : | Konsentrasi Senyawa Sejenis B Furosemide pada larutan uji (1 mg/mL) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-009 | 00 | 15 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-009 | 01 | 31 DEC 2021 | - Perubahan format dokumen & Poin 6.2 - Perubahan replikasi injeksi Uji Kesesuaian Kadar - Perubahan perhitungan kadar - Perubahan pengujian Larutan dapar fospat pH 5,8 - Penghapusan poin pengemasan dan penyimpanan - Perubahan pembuatan media dapat fosfat pH 5,8 | Review Dokumen Dan menyesuaikan dengan kondisi dilapangan |
| I-QC-03-009 | 02 | 28 NOV 2022 | Perubahan referensi dan Cara kerja Kadar | Metode Existing belum sesuai monografi FI VI tahun 2020 |
| I-QC-03-009 | 03 | 23 MAY 2023 | Penambahan identifikasi menggunakan Spektroftometri | Menyesuaikan dengan FI VI (2020) |
| I-QC-03-009 | 04 | 25 AUG 2023 | Penambahan parameter metode pemeriksaan Senyawa Sejenis B Furosemid dan parameter Uji Batas Mikroba | Belum ada pengujian Senyawa Sejenis B Furosemid yang sesuai dengan FI VI (2020) dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| I-QC-03-009 | 05 |  | Perubahan pada poin bahan, Perubahan pada syarat RSD dan Resolusi kadar, Penambahan redaksi keterangan labu ukur coklat, vial coklat dan lindungi larutan Furosemide dari Cahaya pada poin kadar dan senyawa sejenis | Review dokumen dan menyesuaikan dengan protokol validasi metode analisa |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPO

- SPMP