- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Batugin Elixir dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Batugin Elixir 120 mL dan 300 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PerBPOM No. 29 Tahun 2023

  - PT. Kimia Farma

  - Modifikasi Farmakope Indonesia VI Tahun 2020 (Hal. 2063 – 2064)

  - Kadar Ethanol (No. Laporan : VKB-MA1-5012/00, Tanggal Berlaku : 07 Feb 2022)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gas Chromatography (GC) | 8 | Labu ukur |
| 2 | Kolom 624-UI 30 m, Ø 0.32 mm × 1.8 µm | 9 | pH meter |
| 3 | Vial GC | 10 | Gelas ukur |
| 4 | Timbangan Analitik | 11 | Gelas kimia |
| 5 | Piknometer | 12 | Pipet ukur |
| 6 | Kertas Saring | 13 | ICP-OES |
| 7 | Syringe filter 0,20 µm | 14 | Syringe filter 0,45 µm |
| - Bahan |  |  |  |
| 1 | Ethanol 99.9% | 4 | Standar ICP Multielement IV |
| 2 | Asetonitrile Pro HPLC | 5 | Standar ICP Hg |
| 3 | Akuades | 6 | Asam Nitrat P |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Batugin Elixir 120 ml (S-QC-03-055) / spesifikasi produk Batugin Elixir 300 ml (S-QC-03-074).

    - Cara Kerja  :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Volume terpindahkan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Batugin Elixir 120 ml (S-QC-03-055) / spesifikasi produk Batugin Elixir 300 ml (S-QC-03-074).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Batugin Elixir 120 ml (S-QC-03-055) / spesifikasi produk Batugin Elixir 300 ml (S-QC-03-074).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Batugin Elixir 120 ml (S-QC-03-055) / spesifikasi produk Batugin Elixir 300 ml (S-QC-03-074).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Kadar Ethanol

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Batugin Elixir 120 ml (S-QC-03-055) / spesifikasi produk Batugin Elixir 300 ml (S-QC-03-074).

    - Cara Kerja:

- Kondisi GC

- Kolom		: DB Select 624-UI 30 m, Ø 0.32 mm × 1.8 µm

- Gas			: Helium

- Suhu			: Kolom (65°C)

Injektor (210°C)

Detetor (280°C)

- Split ratio		: 5:1

- Mode laju alir	: linier velocity

- Volume Injek	: 0.2 µL

- Pembuatan Larutan A

- Masukkan air murni hingga ¾ labu ukur 250 mL.

- Pipet 5 mL Asetonitril P, masukkan ke dalam labu ukur 250 mL yang sama.

*Catatan : Jangan tempelkan ujung pipet ke dinding labu ukur.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen. (Konsentrasi larutan A : 2.00%)

- Pembuatan Larutan B

- Masukkan air murni hingga ¾ labu ukur 250 mL.

- Pipet 5 mL Ethanol 99.9%, masukkan ke dalam labu ukur 250 mL yang sama.

*Catatan : Jangan tempelkan ujung pipet ke dinding labu ukur.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen. (Konsentrasi larutan B : 2.00%)

- Pembuatan Larutan Baku (Uji Keseuaian Sistem)

- Pipet 5 mL larutan A dan 5 mL larutan B, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

*Catatan : Jangan tempelkan ujung pipet ke dinding labu ukur.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap digunakan untuk analisis (konsentrasi Asetonitril : 0.20%, konsentrasi Ethanol : 0.20%).

- Lakukan penginjekan larutan baku sebanyak 6x.

- Pembuatan Larutan Uji

- Masukkan air murni hinggal ¾ labu ukur 50 ml.

- Pipet 5 mL larutan A dan 10 mL sampel, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

*Catatan : Jangan tempelkan ujung pipet ke dinding labu ukur.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap digunakan untuk analisis (konsentrasi Asetonitril : 0.20%, konsentrasi Ethanol 0.20%).

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Resolusi (R) | R ≥ 2.0 |

- Perhitungan

Cu=Lu EthanolLu Asetonitril×Ls AsetonitrilLs Ethanol×FuFs ×B%

Keterangan :

Cu				: Kadar Ethanol dalam Batugin Elixir (%)

Lu Etanol		: Luas area Ethanol pada larutan uji

Lu Asetonitril	: Luas area Asetonitril pada larutan uji

Ls Asetonitril	: Rata-rata luas area Asetonitril pada larutan baku

Ls Ethanol		: Rata-rata luas area Ethanol pada larutan baku

Fu				: Faktor pengenceran larutan uji (5)

Fs				: Faktor pengenceran larutan baku (500)

B%				: % Kadar Ethanol

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Batugin Elixir 120 ml (S-QC-03-055) / spesifikasi produk Batugin Elixir 300 ml (S-QC-03-074).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Instruksi Kerja Logam Berat pada Liquid (I-QC-01-264)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Batugin Elixir 120 ml (S-QC-03-055) / spesifikasi produk Batugin Elixir 300 ml (S-QC-03-074).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-057 | 00 | 05 Maret 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-057 | 01 | 03 MAR 2021 | - Penghilangan identifikasi Ekstrak - Perubahan prosedur penetapan kadar alkohol - Penambahan pustaka modifikasi farmakope Indonesia edisi VI Tahun 2020 (Hal. 2063 – 2064) | Menyesuaikan dengan kondisi dilapangan |
| I-QC-03-057 | 02 | 18 FEB 2022 | - Penambahan definisi mengikuti format baru - Perubahan cara kerja kadar ethanol | Terdapat beberapa perbedaan antara metode FI VI Tahun 2020 dengan metode existing |
| I-QC-03-057 | 03 | 31 JUL 2023 | Perubahan penamaan Batugin Sirup menjadi Batugin Elixir | Menyesuaikan dengan NIE produk Batugin Elixir |
| I-QC-03-057 | 04 |  | - Perubahan konsentrasi Ethanol 99,99% menjadi Ethanol 99,9% - Perubahan daftar distribusi dokumen - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada referensi | Menyesuaikan dengan penamaan pada protokol vma |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SPML

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP