- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Akar Manis dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Akar Manis sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi V (2014), Hal. 70;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 11. | Labu Ukur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 12. | #### Oven |  |
| 3. | Cawan Pijar | 13. | Penjepit Cawan |  |
| 4. | #### Cawan Porselen | 14. | Pipet Seukuran |  |
| 5. | #### Corong | 15. | Pipet Tetes |  |
| 6. | #### Desikator | 16. | Pipet Ukur |  |
| 7. | #### Furnace | 17. | #### Tabung Reaksi |  |
| 8. | #### Gelas Kimia | 18. | #### Timbangan Analitik |  |
| 9. | #### Gelas Ukur | 19. | #### Waterbath |  |
| 10. | #### Kertas Saring |  |  |  |

  - Bahan

|  | Air Murni | 4. | Asam Sulfat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amonium Hidroksida P | 5. | Etanol |  |
|  | Asam Klorida | 6. | Kalsium Klorida |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Akar Manis (S-QC-01-224).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Akar Manis (S-QC-01-224).

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dalam 10 ml Air Murni.

- Tambahkan Asam Sulfat 10 % ; Terbentuk endapan yang larut dengan penambahan Amonia LP berlebih.

- Uji Identifikasi B

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dalam 10 ml Air Murni.

- Tambahkan Kalsium Klorida 7,5 % ; Terbentuk endapan.

  - Pati

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Akar Manis (S-QC-01-224).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 5 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni.

- Tambahkan Etanol 90% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 12 jam, kemudian saring ; Sisa tidak boleh mengandung butir pati.

  - Kelarutan dalam Etanol

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Akar Manis (S-QC-01-224).

    - Cara Kerja :

- Panaskan cawan porselen pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan porselen kosong dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Pipet 20 ml filtrat yang diperoleh pada pengujian Pati, masukkan ke dalam cawan porselen yang telah ditimbang (Wa).

- Uapkan larutan uji di atas waterbath.

- Keringkan residu pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

KE =(Wb - Wo)Wu × 10020 × 100%(100% - SP) × 100%

Keterangan :

| KE | = | Kelarutan dalam Etanol (%) |
| --- | --- | --- |
| Wb | = | Berat cawan porselen + residu (gram) |
| Wo | = | Berat cawan porseslen kosong (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| 10020 | = | Faktor pengenceran (ml) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Akar Manis (S-QC-01-224).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 5 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP = Wa - WbWa - Wo ×100%

Keterangan :

| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Akar Manis (S-QC-01-224).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb - WoWa - Wo ×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa Pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Akar Manis (S-QC-01-224).

    - Cara Kerja :

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang saksama 2,5 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dalam campuran 25 ml Air Murni dan 10 ml Amonia LP.

- Encerkan dengan Etanol 90% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 12 jam, kemudian saring larutan uji melalui kertas saring kering.

- Pipet 30 ml filtrat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Uapkan filtrat hingga tersisa ± 10 ml larutan.

- Tambahkan 5 ml Asam Klorida 4 N, aduk hingga homogen.

- Saring melalui kertas saring yang telah dibasahi dengan Air Murni.

- Cuci endapan dan kertas saring dengan Air Murni tetes demi tetes hingga cairan cucian mulai bewarna lebih tua dari warna tetes sebelumnya, buang hasil cucian.

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Larutkan endapan yang terdapat di kertas saring dengan Amonia LP tetes demi tetes hingga tetesan filtrat tidak bewarna.

- Tampung filtrat dalam botol timbang yang telah ditimbang.

- Bilas kertas saring dengan Air Murni.

- Uapkan larutan di atas waterbath.

- Keringkan pada suhu 100°C di dalam Oven selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

Tiap gram residu setara dengan 1,67 gram Glisirizin

    - Perhitungan :

C=  (Wb - Wo)Wu × 5030 × 100%(100% - SP) × 1,67 × 100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Glisirizin yang telah diperhitungkan terhadap berat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Wb | = | Berat botol timbang + residu (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| 5030 | = | Faktor pengenceran (ml) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| 1,67 | = | Kesetaraan 1 g residu dengan Glisirizin |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Akar Manis (S-QC-01-224).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-224 | 00 | 06 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-224 | 01 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja - Penambahan Uj Batas Mikroba | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli :  SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML