- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Neotame untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Neotame yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		:  - L-Phenylalanine

- N-[N-(3,3-dimethylbutil)L-α-asparty]-1-methyl ester

- N-[N-(3,3-dimethylbutil)L-α-asparty]- L-Phenylalanine 1-methyl ester

Rumus molekul		: C20H30N2O5

Bobot molekul		: 378,46 g/mol

Kode Material		: 32000762

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
| 2 | Kelarutan |  | Agak sukar larut | PT. Kimia Farma |
|  | Dalam Air |  | Mudah Larut | PT. Kimia Farma |
|  | Dalam Etanol |  |  |  |
| 3 | Identifikasi |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | USP 47 NF 42 (2024) |
| 4 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 5 | Rotasi Optik | deg | (- 40,0) (- 43,4) | USP 47 NF 42 (2024) |
| 6 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 5,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 7 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 2 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 8 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-145 | 00 | 05 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-145 | 01 | 26 FEB 2024 | - Perubahan Format - Perubahan Kode Material - Penambahan parameter kelarutan, Kadar, dihitung terhadap berat Anhidrat, Cemaran Organik dan Uji Batas mikroba - Perubahan kriteria penerimaan logam berat dan identifikasi | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |
| S-QC-01-145 | 02 |  | - Perubahan pada referensi | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |