- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Neotame dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Neotame sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 47 NF 42 (2023);

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Timbangan Analitik | 12. | Pipet Ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Desikator | 13. | Spatula |
| 3. | Gelas Kimia | 14. | Spektrofotometer IR |
| 4. | Gelas Ukur | 15. | Tabung Nessler |
| 5. | Tabung Reaksi | 16. | Penjepit Cawan |
| 6. | Labu Ukur | 17. | Polarimeter |
| 7. | Furnace | 18. | Ultrasonic bath |
| 8. | Cawan Pijar | 19. | Karl Fischer |
| 9. | Batang Pengaduk | 20. | Magnetic Stirer |
| 10. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 21. | Syringe Filter |
| 11. | Membran Filter |  |  |

  - Bahan :

| 1. | Air Murni | 5. | Asam Sulfat P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 6. | Asam Nitrat P |
| 3. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 7. | ICP Multi-element Standard Solution |
| 4. | Asam Klorida P |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja:

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Neotame dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut; spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna,

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

- Timbang 250 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 20 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan pada 20 ± 0,5°C.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 20 ± 0,5°C sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Polarimeter.

    - Cara Kerja :

ɑ = P x 100 x Fp x 100%Wu x L x 100 x (100% - KA)

Keterangan :

| α | = | Rotasi spesifik terhadap panjang gelombang (deg) |
| --- | --- | --- |
| KA | = | Kadar air (%) |
| Wu | = | Berat zat uji (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (ml) |
| P | = | Pembacaan hasil pada polarimeter (deg) |

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 35,71 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 ml.

- Larutan Induk Standar 10 ppm

  - Pipet 10 ml larutan ICP Multi-Element Standar Solution 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

  - Tambahkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Deret Standar

  - Pipet sejumlah larutan induk standar 10 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,010 | 0,1 | 100 |
| 0,050 | 0,5 | 100 |
| 0,150 | 1,5 | 100 |
| 0,250 | 2,5 | 100 |
| 0,500 | 5,0 | 100 |
| 1,000 | 10,0 | 100 |

  - Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 0,160 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 7 ml campuran Asam Nitrat 5% dan Asam Klorida 5% ke dalam labu ukur.

- Sonikasi sampel selama ± 30 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan campuran Asam Nitrat 5% dan Asam Klorida 5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 045 µm.

- Larutan Uji

Read time				: 8 s

Rinse time				: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0,7 L/min

Plasma				: 12 L/min

Aux Flow				: 1 L/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-148 | 00 | 05 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-148 | 01 | 26 FEB 2024 | - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Penambahan kelarutan, Rotasi Jenis, Kadar Air, Kadar, Cemaran Organik dan Uji Batas mikroba - Perubahan Sisa Pemijaran, Logam Berat, dan identifikasi | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |
| I-QC-01-148 | 02 |  | - Perubahan cara kerja logam berat dan sisa pemijaran | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML