- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Acryl Eze White 93018359 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Acryl Eze White 93018359 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: -

Rumus molekul	: -

Bobot molekul	: -

Kode material		: 32000143

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk |  | PT. Kimia Farma |  |
|  | Warna |  | Putih |  | PT. Kimia Farma |  |
| 2 | Identifikasi |  | #### Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku |  | PT. Kimia Farma |  |
| 3 | Susut Pemijaran | % | #### 49,00 – 57,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 4 | # pH |  | #### 5,2 – 5,8 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 5 | # Dispersi |  | #### Tidak terdispersi dengan sempurna |  | PT. Kimia Farma |  |
| 6 | # Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |
|  | # Angka Lempeng Total | cfu/g | #### Tidak lebih dari (103) 2000 |  | USP 47 NF 42 (2024) |  |
|  | # Angka Kapang Khamir | cfu/g | #### Tidak lebih dari (102) 200 |  | USP 47 NF 42 (2024) |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-256 | 00 | 31 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-256 | 01 | 31 DEC 2021 | Penambahan kode material; Perubahan identifikasi | Review Dokumen |
| S-QC-01-256 |  |  | Perubahan referensi uji batas mikroba | eview Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML