- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Acryl Eze White 93018359 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Acryl Eze White 93018359 sesuai dengan instruksi kerja  ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma;

  - USP 47 NF 42 (2024)

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Timbangan Analitik | 5. | Desikator |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Pijar | 6. | pH Meter |
| 3. | Furnace | 7. | Gelas Kimia |
| 4. | Spektrofotometer IR |  |  |

  - Bahan :

| 1. | Air Murni Bebas CO2 |
| --- | --- |
| 2. | Air Murni |
| 3. | Kalium bromida for IR Spectroscopy |
| 4. | Baku Kerja Acryl Eze White |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acryl Eze White 93018359 (S-QC-01-256).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acryl Eze White 93018359 (S-QC-01-256).

    - Cara Kerja :

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Acryl Eze White 93018359 dengan 400 mg Kalium bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Acryl Eze White 93018359  dengan 400 mg Kalium bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Susut Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acryl Eze White 93018359 (S-QC-01-256).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 800oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 – 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 800oC ± 25oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 – 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SuPn=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan :

SuPn	= 	Susut pemijaran (%).

Wo		= 	Berat cawan pijar kosong (gram).

Wa		= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram).

Wb		= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acryl Eze White 93018359 (S-QC-01-256).

    - Cara Kerja :

- Larutkan 2 g zat uji Acryl Eze White 93018359 dengan 10 ml Air Murni bebas CO2.

- Ukur pH sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat pH Meter.

  - Dispersi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acryl Eze White 93018359 (S-QC-01-256).

    - Cara Kerja

- Timbang 0,1 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, kocok selama 5 menit.

- Biarkan larutan. Amati pemerian larutan, campuran akan mengendap.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acryl Eze White 93018359 (S-QC-01-256).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Prosedur

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-255 | 00 | 31 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-255 | 01 | 31 DEC 2021 | - Penghilangan Bahasa inggris - Perubahan templet; point 3; 5.1; 6.2.2 ; 6.2.3; 6.3.2 - Penambahan point Identifikasi (R) | -tidak digunakannya bahasa inggris pada instruksi kerja -digunakan cara kerja yang berbeda pada parameter pH -manufacture dihilangkan karena bahan yang bersangkutan tidak hanya dari satu manufacture/bisa berubah |
| I-QC-01-255 | 02 |  | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada cara kerja susut pemijaran - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba dan Dispersi | Mengikuti di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML