- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Aspartame dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Aspartame sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 47 NF 42 (2024)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 16. | pH Meter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 17. | Pipa Kapiler |
| 3. | Cawan Pijar | 18. | Pipet Seukuran |
| 4. | Desikator | 19. | Pipet Tetes |
| 5. | Furnace | 20. | Pipet Ukur |
| 6. | Gelas Kimia | 21. | Polarimeter |
| 7. | Gelas Ukur | 22. | Pompa Vacuum |
| 8. | HPLC | 23. | Spatula |
| 9. | Kolom C18 (L1) ; 4,6 mm × 25 cm ; 5 µm | 24. | Spektrofotometer IR |
| 10. | Kuvet | 25. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 11. | Labu Ukur | 26. | Syringe Filter 0,20 µm |
| 12. | Magnetic Stirrer | 27. | Tabung Nessler |
| 13. | Melting Point | 28. | Timbangan Analitik |
| 14. | Membran Filter 0,20 µm | 29. | Ultrasonicbath |
| 15. | Oven | 30. | Vortex |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 7. | Baku Kerja Aspartame |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Alkohol | 8. | Kalium Fosfat Monobasa |  |
| 3. | Asam Format | 9. | L-phenylalanine |  |
| 4. | Asam Fosfat | 10. | Metanol |  |
| 5. | Asam Klorida | 11. | Minyak Mineral |  |
| 6. | Asam Sulfat P | 12. | Reference Standard Aspartame Related Compound A |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja :

- Organoleptik

Amati secara visual (Organoleptik).

- Jarak Lebur

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

- pH

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 200 ml.

- Larutkan dengan 125 ml Air Murni. Aduk hingga larut sempurna.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Alkohol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (Serapan Inframerah)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja :

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10-20 mg Baku Kerja Aspartame dispersikan dalam satu tetes Minyak Mineral.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10-20 mg zat uji dispersikan dalam satu tetes Minyak Mineral.

- Aduk hingga tercampur.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Transmitan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja :

- Larutan Uji

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml larutan Asam Klorida 2 N, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Asam Klorida 2 N hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pengukuran

Lakukan pengukuran Transmitan larutan uji sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Spektrofotometer pada panjang gelombang 430 nm.

    - Perhitungan :

T =10- Abs

Keterangan :

| T | = | Transmitan |
| --- | --- | --- |
| Abs | = | Absorban |

  - Rotasi Optik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja :

- Timbang 4 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Asam Format 15 N, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Asam Format 15 N hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Biarkan larutan selama 30 menit.

- Atur suhu larutan hingga 20 ± 0,5°C.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 20 ± 0,5°C sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α= P×100×FpWu×L×100

Keterangan :

| α | = | Rotasi Optik terhadap panjang gelombang (deg) |
| --- | --- | --- |
| P | = | Pembacaan alat polarimeter (deg) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (ml) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP = Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan :

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar

- Timbang 6,8 g Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4).

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Atur pH hingga 4,3 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran Air Murni : Metanol (9 : 1).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Dapar : Metanol (82 : 18).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 μm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang saksama 2,5 mg Reference Standard Aspartame Related Compound A dan 2,5 mg L-phenylalanine, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml yang sama.

- Tambahkan ± 15 ml Larutan Pengencer, vortex hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis A Aspartame dan L-phenylalanine : 0,1 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang saksama 25 mg Baku Kerja Aspartame, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Pengencer, vortex hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Aspartame : 0,5 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Pengencer, vortex atau stirrer hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Aspartame : 0,5 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: C18 (L1) ; 4,6 mm × 25 cm ; 5 µm

Suhu Kolom		: 40°C

Flow Rate			: 2,0 ml/menit

Detektor			: UV 210 nm

Volume Injeksi	: 20 μl

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) menit | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 8 antara puncak L- phenylalanine dan Aspartame |
| 6 | Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT L-phenylalanine dan Senyawa Sejenis A Aspartame berturut-turut adalah lebih kurang 0,6 dan 1,0. |

    - Perhitungan :

C= LuLs×WsWst×WutWu×100%(100%-SP)×B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Aspartame yang telah diperhitungkan terhadap zat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Aspartame pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Aspartame pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wst | = | Berat baku kerja teoritis (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wut | = | Berat zat uji teoritis (mg) |
| SP | = | Susut pengeringan (%) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Batas 5-Benzyl-3,6-Dioxo-2-Piperazineacetic Acid

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186).

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar

- Timbang 6,8 g Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4).

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Atur pH hingga 4,3 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran Air Murni : Metanol (9 : 1).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Dapar : Metanol (82 : 18).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 μm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang saksama 2,5 mg Reference Standard Aspartame Related Compound A dan 2,5 mg L-phenylalanine, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml yang sama.

- Tambahkan ± 15 ml Larutan Pengencer, vortex hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis A Aspartame dan L-phenylalanine : 0,1 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang saksama 3,75 mg Reference Standard Aspartame Related Compound A, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Pengencer, vortex hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis A Aspartame : 0,075 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 250 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Pengencer, vortex atau stirrer hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Aspartame : 5,0 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: C18 (L1) ; 4,6 mm × 25 cm ; 5 µm

Suhu Kolom		: 40°C

Flow Rate			: 2,0 ml/menit

Detektor			: UV 210 nm

Volume Injeksi	: 20 μl

Run Time			: 30 menit untuk Larutan Uji Kesesuaian Sistem

45 menit untuk Larutan Uji

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 4,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) menit | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 4,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1000 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 8 antara puncak L- phenylalanine dan Aspartame |

    - Perhitungan :

C = LuLs×WsWu×B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Batas 5-Benzyl-3,6-Dioxo-2-Piperazineacetic Acid (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Senyawa Sejenis A Aspartame pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Senyawa Sejenis A Aspartame pada larutan baku |
| Ws | = | Berat Reference Standard Aspartame Related Compound A (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| B% | = | Kadar Reference Standard Aspartame Related Compound A (%) |

  - Kemurnian Kromatografi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar

- Timbang 6,8 g Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4).

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Atur pH hingga 4,3 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran Air Murni : Metanol (9 : 1).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Dapar : Metanol (82 : 18).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 μm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang saksama 2,5 mg Reference Standard Aspartame Related Compound A dan 2,5 mg L-phenylalanine, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml yang sama.

- Tambahkan ± 15 ml Larutan Pengencer, vortex hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis A Aspartame dan L-phenylalanine : 0,1 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang saksama 3,75 mg Reference Standard Aspartame Related Compound A, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Pengencer, vortex hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis A Aspartame : 0,075 mg/ml)

- Larutan Uji Persediaan

- Timbang saksama 250 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Pengencer, vortex atau stirrer hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Aspartame : 5,0 mg/ml)

- Larutan Uji

- Pipet 1 ml Larutan Uji Persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Aspartame : 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: C18 (L1) ; 4,6 mm × 25 cm ; 5 µm

Suhu Kolom		: 40°C

Flow Rate			: 2,0 ml/menit

Detektor			: UV 210 nm

Volume Injeksi	: 20 μl

Run Time			: 30 menit untuk Larutan Uji Kesesuaian Sistem

45 menit untuk Larutan Uji Persediaan

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 4,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) menit | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 4,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1000 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 8 antara puncak L- phenylalanine dan Aspartame |

    - Perhitungan :

Cr = LiLt×100 %

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Kemurnian Kromatografi (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area masing-masing puncak cemaran pada larutan uji persediaan |
| Lt | = | Luas area total semua puncak pada larutan uji persediaan |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-177 | 00 | 26 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-177 | 01 | 16 AUG 2023 | - Referensi : USP (2022) - Penghilangan terjemahan Bahasa Inggris. - Poin Alat & Bahan - Penambahan Larutan Baku Persediaan | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| I-QC-01-177 | 02 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Perubahan Pada Alat dan Bahan - Perubahan Pada isi Instruksi Kerja | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML