- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Isoniazid dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Isoniazid sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 770 – 771;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 15. | pH meter |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Botol timbang | 16. | Pipet tetes |
| - 3 | Cawan pijar | 17. | Spatula |
|  | Desikator | 18. | Spektrofotometer IR |
|  | Gelas kimia | 19. | Gelas ukur |
|  | Pipet ukur | 20. | Tabung Nessler |
|  | Membran Filter 0,20 µm | 21. | Waterbath |
|  | HPLC | 22. | Furnace |
|  | Labu ukur | 23. | Timbangan analitik |
|  | Oven | 24 | Inductively coupled plasma |
|  | Pipet seukuran | 25. | Ultrasonic bath |
|  | Kolom L1; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm | 26. | Kolom (C18); 4,6 mm x 15 cm; 5 µm |
|  | Hotplate | 27. | Labu Erlenmeyer |
|  | Sarung tangan anti panas |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 10. | Trietanolamin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Asam nitrat 2,5% | 11. | #### Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
| - 3 | #### Asam sulfat P | 12. | Kloroform |  |
| - 4 | #### Baku kerja Isoniazid | 13. | #### Metanol pro HPLC |  |
| - 5 | #### Etanol | 14. | Multielement standard ICP |  |
| - 6 | #### Eter | 15. | #### Isoniasin |  |
| - 7 | #### Kalium fosfat monobasa | 16. | #### Isonikotinamida |  |
|  | #### Pikolinohidrazida | 17. | #### Isonikotinonitril |  |
|  | #### Natrium Hidroksida |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Isoniazid (S-QC-01-034).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Isoniazid (S-QC-01-034).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Isoniazid (S-QC-01-034).

    - Cara Kerja

- Serapan Inframerah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Isoniazid dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Metode HPLC

Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Penetapan kadar.

  - pH

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Isoniazid (S-QC-01-034).

    - Cara Kerja

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air murni, aduk hingga larut.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Isoniazid (S-QC-01-034).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Isoniazid (S-QC-01-034).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan kosong (gram)

Wa	= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Isoniazid (S-QC-01-034).

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 35,71 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Standar 10 ppm

  - Pipet 10 ml larutan ICP Multi-element standar solution 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

  - Larutkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Deret Standar

  - Pipet sejumlah larutan induk standar 10 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,050 | 0,5 | 100 |
| 0,150 | 1,5 | 100 |
| 0,250 | 2,5 | 100 |
| 0,500 | 5,0 | 100 |
| 1,000 | 10,0 | 100 |

  - Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

  - Timbang seksama 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

  - Tambahkan Asam Nitrat P 10 ml dan 10 ml Air Murni.

  - Destruksi sampel dengan memanaskan sampel di atas hotplate hingga mendidih, asuk sesekali.

  - Dinginkan hingga temperature kamar.

  - Masukkan larutan hasil destruksi ke dalam labu ukur 50 ml secara kuantitatif.

  - Encerkan dengan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring dengan syringe filter 0,45 µm.

- Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power			: 1,2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0,7 L/min

Plasma				: 12 L/min

Aux Flow			: 1 L/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi			: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Isoniazid (S-QC-01-034).

    - Cara Kerja

- Larutan Dapar pH 6,9

  - Larutkan 13,6 g Kalium fosfat monobasa (KH2PO4) dalam 1000 ml Air murni.

  - Tetapkan pH larutan menjadi 6,9 dengan penambahan NaOH 10 N.

  - Tambahkan 30 mg Trietanolamin ke dalam larutan, aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

  - Campurkan larutan dapar pH 6,9 dan Metanol dengan perbandingan 95:5, aduk hingga homogen.

  - Saring dengan saringan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

  - Degas selama ±10 menit.

- Larutan Baku

- Timbang 32,0 mg baku kerja Isoniazid, masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 ml.

- Tambahkan fasa gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,32 mg/ml)

- Larutan Uji

  - Timbang 32,0 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

  - Tambahkan fasa gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

  - Dinginkan hingga temperatur kamar.

  - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring dengan syringe filter 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,32 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Detektor		: UV 254 nm

Kolom		: C18 (L1); 4,6 mm x 25 cm; 5 µm

Suhu kolom	: 25°C

Laju alir		: 1,5 ml/menit

Volume injeksi	: 20 µL

Fasa Gerak	: Dapar pH 6,9 : Metanol (95 : 5)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 0,73% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 0,73% |
| 3 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4 | Faktor Tailing (tf) | Tf ≤ 2,0 |

- Perhitungan

C= LuLs x Ws Wu  x 100(100-SP) x B%

Keterangan:

C		= Kadar Isoniazid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu		= Luas area larutan uji

Ls		= Luas area larutan baku

Ws		= Berat baku kerja (mg)

Wu		= Berat zat uji (mg)

SP		= Susut Pengeringan (%)

B%		= Kadar baku kerja (%)

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Isoniazid (S-QC-01-034).

    - Cara Kerja

- Larutan Dapar pH 6,9

  - Larutkan 13,6 g Kalium fosfat monobasa (KH2PO4) dalam 1000 ml Air murni.

  - Tetapkan pH larutan menjadi 6,9 dengan penambahan NaOH 10 N.

  - Tambahkan 30 mg Trietanolamin ke dalam larutan.

- Larutan Fase Gerak

  - Campurkan larutan dapar pH 6,9 dan Metanol dengan perbandingan 95:5, aduk hingga homogen.

  - Saring dengan saringan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

  - Degas selama ±10 menit.

- Larutan Stok Internal Standar

- Timbang masing - masing 2,5 mg Isoniasin, Isonikotinamida, Pikolinohidrazida dan Isonikotinonitril; masukkan ke dalam satu labu ukur 100 ml.

- Tambahkan fasa gerak ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Stok Baku

- Timbang seksama 2,5 mg Isoniazid, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan fasa gerak ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 1 ml Larutan Stok Internal Standar dan 1 ml Larutan Stok Baku, masukkan ke dalam satu labu ukur 25 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Isoniazid 1 µg/ml, Isoniasin 1 µg/ml, Isonikotinamida 1 µg/ml, Pikolinohidrazida 1 µg/ml, dan Isonikotinontril 1 µg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 1 ml Larutan Stok Baku, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Isoniazid 1 µg/ml)

- Larutan Uji

  - Timbang seksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

  - Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

  - Dinginkan hingga temperatur kamar.

  - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi zat uji: 1,0 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Detektor		: UV 266 nm

Kolom		: L1 (C18); 4,6 mm x 25 cm; 5 µm

Suhu kolom	: 25°C

Laju alir		: 1,5 ml/menit

Volume injeksi	: 20 µL

Fasa Gerak	: Dapar pH 6,9 : Metanol (95 : 5)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,0% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,0% |
| 3 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4 | Faktor Tailing (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 2,0 |

- Identitas Cemaran

| Nama | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Faktor Respon Relatif (F) | Batas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Isoniasin | 0,5 | 0,69 | 0,1 |
| Isoniazid | 1,0 | 1,0 | - |
| Isonikotinamida | 1,4 | 0,70 | 0,1 |
| Pikolinohidrazida | 2,1 | 1,20 | 0,1 |
| Isonikotinonitril | 3,9 | 0,74 | 0,1 |
| Cemaran yang tidak diketahui | - | 1,00 | 0,1 |
| Total Cemaran | - | - | 2,0 |

    - Perhitungan

C= LuLs×CsCu×1F×B%

Keterangan:

Cr	= Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan terhadap

baku kerja (%)

Li	= Luas area puncak masing masing cemaran pada zat uji

Lk	= Luas area puncak Isoniazid pada larutan baku

Cs	= Konsentrasi larutan baku (0,001 mg/ml)

Cu	= Konsentrasi larutan uji berdasarkan bobot yang ditimbang (1 mg/ml)

F	= Faktor respon relative

B%	= Kadar baku kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Isoniazid (S-QC-01-034).

    - Cara Kerja

Lakukan  pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-053 | 00 | 30 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-053 | 01 | 25 FEB 2022 | Perubahan templet; poin 3; point 5; point 6; poin 7 | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-053 | 02 | 03 APR 2023 | Perubahan poin 1; Poin 5; Poin 6; Poin 7 | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| I-QC-01-053 | 03 |  | - Penambahan alat dan bahan - Perubahan pada cara kerja logam berat - Penambahan parameter uji batas mikroba | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML