- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Simvastatin Tablet 20 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  |  | Tablet berbentuk lingkaran biconvex |  | PT. Kimia Farma |  |
|  | Warna |  |  |  | Putih |  | PT. Kimia Farma |  |
|  | Muka atas |  |  |  | SMV “Breakline” 20 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  | Muka bawah |  |  |  | kf |  | PT. Kimia Farma |  |
| 2 | Dimensi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diameter |  | mm |  | 7,80 – 8,20 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  | Tebal |  | mm |  | 3,30 – 4,30 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 3 | Bobot rata-rata |  | mg |  | 190,00 – 210,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 4 | Kekerasan |  | N |  | 45,00 – 100,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 5 | Waktu hancur |  | Menit |  | Tidak lebih dari 15 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HPLC |  |  |  | Memenuhi pengujian |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614-1615) |  |
| 7 | Kadar |  | % |  | 90,00 – 110,00 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614-1615) |  |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614-1615) |  |
| 9 | Keregasan |  | % |  | Tidak lebih dari 0,80 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 10 | Disolusi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Media : Dapar pH 7,0; 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit |  | % |  | Tidak kurang dari 80 (Q=75) |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614-1615) |  |
| No | Kategori | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |  |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 103 (2000) |  | Suplemen I FI VI Tahun 2020 (Hal. 290) <54> |  |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 102 (200) |  | Suplemen I FI VI Tahun 2020 (Hal. 290) <54> |  |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  |  | Negatif/g |  | Suplemen I FI VI Tahun 2020 (Hal. 290) <54> |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-162 | 00 | 17 SEP 2024 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-162 | 01 |  | Perubahan pemerian muka atas semula SMV 20 menjadi SMV “Breakline” 20 dan muka bawah semula Logo kf menjadi kf | Sesuai dengan memo penyimpangan M-1047/A11/03/2025 terkait adanya Penyimpangan TMS Pemerian pada Produk Simvastatin 20 mg dan Rencana Registrasi Variasi Perubahan Pemerian |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP