- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Daun Saga dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Daun Saga sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Herbal Indonesia II Suplemen I (2022), Hal. 205-209;

Materia Medika Indonesia Ed. 1 Hal. 6;

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 9. | Corong |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan pijar | 10. | Pipet seukuran |
| 3. | Botol timbang | 11. | Gelas kimia |
| 4. | Furnace | 12. | Oven |
| 5. | Desikator | 13. | Labu ukur |
| 6. | Erlenmeyer bertutup | 14. | Water bath |
| 7. | Shaker | 15. | Pipet ukur |
| 8. | Gelas ukur | 16. | Kertas Saring |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 4. | Ammonium Hidroksida |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Klorida | 5. | Etanol |
| 3. | Kloroform |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Daun Saga (S-QC-01-223).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Daun Saga (S-QC-01-223).

    - Cara kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1-2 g zat uji yang telah dihaluskan, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 5 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SP		= Susut Pengeringan (%)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

  - Kadar Abu Total

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Daun Saga (S-QC-01-223).

    - Cara kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo1).

- Timbang 2 – 3 g zat uji yang telah dihaluskan, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang dan ratakan (Wa).

- Panaskan perlahan-lahan sampai zat uji mengarang sempurna.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 800°C ± 25°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika dengan cara ini arang tidak dapat dihilangkan, tambahkan Air murni panas, aduk, dan saring melalui kertas saring bebas abu.

- Pijarkan kertas saring yang berisi residu dalam cawan pijar yang sama.

- Masukkan filtrat ke dalam cawan pijar, uapkan, dan pijarkan dalam Furnace pada suhu 800°C ± 25°C hingga bobot tetap.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

KAb=Wb-Wo1Wa-Wo1×100%

Keterangan:

KAb	= Kadar Abu (%)

Wo	1	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	 	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Kadar Abu Tidak Larut Asam

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Daun Saga (S-QC-01-223).

    - Cara kerja:

- Tambahkan 25 ml Asam Klorida 4 N pada residu yang diperoleh dari penetapan Kadar Abu.

- Didihkan selama 5 menit.

- Kumpulkan bagian yang tidak larut dalam asam, saring melalui kertas saring bebas abu, cuci dengan Air Murni panas.

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit dan timbang saksama (Wo2).

- Pindahkan kertas saring yang berisi residu ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang.

- Arangkan kertas saring hingga mengarang sempurna.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 800°C ± 25°C hingga bobot tetap.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wc).

    - Perhitungan:

KAs=Wc-Wo2Wa-Wo1×100%

Keterangan:

KAs	= Kadar Abu yang tidak larut dalam asam (%)

Wo1	= Berat cawan pijar kosong pada pemeriksaan Kadar Abu (gram)

Wo2	= Berat cawan pijar kosong pada pemeriksaan Kadar Abu Tidak Larut

Asam (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wc		= Berat cawan pijar + abu yang tidak larut dalam asam (gram)

  - Kadar Sari Larut Air

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Daun Saga (S-QC-01-223).

    - Cara kerja:

- Timbang saksama 5 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Tambahkan 100 ml campuran Air Murni - Kloroform (2,5 ml Kloroform dalam 1000 ml Air Murni).

- Maserasi selama 24 jam (Pada 6 jam pertama kocok larutan menggunakan shaker, setelah itu diamkan selama 18 jam).

- Saring dan kumpulkan filtrat.

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang saksama (Wo).

- Pipet 20 mL filtrat, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang.

- Uapkan larutan uji hingga kering di atas waterbath.

- Keringkan residu pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 1 jam.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

KSA=Wb-WoWu×10020×100%

Keterangan:

KSA	= Kadar Sari Larut dalam Air (%)

Wo 	= Berat botol timbang kosong (g)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (g)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (g)

10020		= Faktor Pengenceran

  - Kadar Sari Larut Etanol

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Daun Saga (S-QC-01-223).

    - Cara kerja:

- Timbang saksama 5 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Tambahkan 100 ml Etanol P.

- Maserasi selama 24 jam (Pada 6 jam pertama kocok larutan menggunakan shaker, setelah itu diamkan selama 18 jam).

- Saring dan kumpulkan filtrat.

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang saksama (Wo).

- Pipet 20 ml filtrat, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang.

- Uapkan larutan uji hingga kering di atas waterbath.

- Keringkan residu pada suhu 105oC ± 2°C di dalam Oven, selama 1 jam.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

KSE=Wb-WoWu×10020×100%

Keterangan:

KSE	= Kadar Sari Larut dalam Etanol (%)

Wo 	= Berat botol timbang kosong (g)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (g)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (g)

10020		= Faktor Pengenceran

  - Bahan Organik Asing

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Daun Saga (S-QC-01-223).

    - Cara kerja:

- Timbang 25 – 500 g zat uji (Wu), ratakan pada tampah.

- Pisahkan sesempurna mungkin bahan organik asing (bagian tanaman atau seluruh tanaman asal simplisia).

- Timbang bahan organik asing yang didapat (Wb), makin banyak zat uji yang diperiksa makin banyak jumlah zat uji yang ditimbang.

    - Perhitungan:

BOA=WbWu×100%

Keterangan:

BOA 	= Bahan organik asing (%)

Wb	= Berat bahan organik asing (gram)

Wa		= Berat zat uji yang ditimbang (gram)

  - Kadar Glisirizin

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Daun Saga (S-QC-01-223).

    - Cara kerja:

  - Timbang seksama 2,5 g serbuk zat uji yang telah dikeringkan hingga bobot tetap, hitung susut pengeringan (Wa), masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

  - Larutkan dalam campuran 25 ml Air Murni dan 10 ml NH4OH 10%.

  - Tambahkan Etanol 90% hingga tanda batas volume.

  - Kocok hingga homogen, biarkan selama tidak kurang dari 12 jam.

  - Saring melalui kertas saring kering.

  - Pipet 30 ml filtrat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

  - Uapkan filtrat hingga sisa lebih kurang 10 ml.

  - Tambahkan 5 ml HCl 4 N, aduk hingga homogen.

  - Saring melalui kertas saring yang telah dibasahi dengan Air Murni.

  - Cuci endapan dan kertas saring dengan Air Murni tetes demi tetes hingga cairan cucian mulai berwarna lebih tua dari warna tetes sebelumnya, buang hasil cucian.

  - Larutkan dalam gelas kimia 100 ml yang telah diketahui beratnya (Wo).

  - Bilas kertas saring dengan Air Murni.

  - Uapkan larutan dalam gelas kimia diatas waterbath.

  - Keringkan pada suhu 100°C hingga bobot tetap.

  - Dinginkan dalam desikator, timbang (Wb).

Tiap gram setara dengan 1,67 mg Glisirizin

    - Perhitungan:

C=Wb-WoWa × 5030 × 1,67 x 100%

Keterangan:

C   		= Kadar Glisirizin (%)

Wb	= Berat gelas kimia + residu (gram)

Wa		= Berat Zat uji (gram)

Wo	= Berat gelas kimia kosong (gram)

  - Mikroskopis

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Daun Saga (S-QC-01-223).

    - Cara kerja:

Lakukan pengamatan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Mikroskop

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-223 | 00 | 06 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-223 | 01 |  | - Perubahan format - Penambahan parameter - Perubahan redaksi | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB