- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 42-NF 37 (2019)

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 11. | Pompa vakum |
| 2. | Jangka sorong | 12. | Vial |
| 3. | Hardness Tester | 13. | HPLC |
| 4. | Friability Tester | 14. | Labu ukur |
| 5. | Mortin dan stemper | 15. | Botol reagen 1000 mL |
| 6. | Spatula | 16. | ## Membran filter 0,20 μm |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 17. | Kertas Saring |
| 8. | Syringe | 18. | Dissolution Tester |
| 9. | Pipet Volume | 19. | Disintegration Tester |
| 10. | Gelas Kimia | 20. | Ultrasonic Bath |
| - Bahan |  |  |  |
| 1. | Baku kerja Moxifloxacin HCl | 6. | Tetrabutil Ammonium Hidrogen Sulfat |
| 2. | Sampel Moxifloxacin HCl TSS 400 mg | 7. | Metanol pro HPLC |
| 3. | Asam Fosfat | 8. | Trietilamin |
| 4. | Asam Klorida (HCl) | 9. | Kalium Dihidrogen Fosfat |
| 5. | Natrium Hidroksida (NaOH) | 10. | Moxifloxacin RC A |
| 6. | Natrium Sulfat Anhidrat | 11. | Moxifloxacin RC F |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg 
(S-QC-03-174).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg 
(S-QC-03-174).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg 
(S-QC-03-174).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg 
(S-QC-03-174).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg 
(S-QC-03-174).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg 
(S-QC-03-174).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg 
(S-QC-03-174).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar

- Timbang seksama 1,36 g Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4), masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Larutkan dengan 500 mL Akuades.

- Tambahkan 2 mL Triethylamine dan atur pH dengan Asam Fosfat hingga mencapai pH 1,9.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Pelarut (Diluent)

- Campurkan 200 mL Metanol Pro HPLC + 800 mL Larutan Dapar.

- Masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL, homogenkan.

- Larutan A

- Campurkan 300 mL Metanol Pro HPLC + 34 mL n-Prophyl Alcohol + 666 mL Larutan Dapar.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 50 mL Asetonitril Pro HPLC dengan 1000 mL larutan A.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm secara pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Moxifloxacin HCl replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		:  Zorbax SB-Phenyl 4,6 x 250 mm; 5 µm; L11

Detektor		: UV 293 nm

Laju Alir		: 1,5 mL/menit

Volume Injeksi	: 1 μL

Fase gerak		: Asetonitirl Pro HPLC : Larutan A (50:1000)

Suhu Kolom 	: 45 oC

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2,0 |

- Larutan Baku

- Timbang dengan seksama baku kerja Moxifloxacin HCl sebanyak 10,9 mg (1 mg Moxifloxacin ~  1,09 mg Moxifloxacin HCl), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 50 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Moxifloxacin HCl 0,109 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen. Lakukan pengayakan terlebih dahulu untuk tablet salut.

- Timbang sampel tablet inti dan tablet salut sebanyak 16,875 mg (setara dengan 10 mg Moxifloxacin).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 50 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Moxifloxacin 0,1 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis× WrWu× 401,43437,89 × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Moxifloxacin HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 400 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (100) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (100) |
| 401,43 | : | Berat molekul Moxifloxacin (g/mol) |
| 437,89 | : | Berat molekul Moxifloxacin HCl (g/mol) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg 
(S-QC-03-174).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg 
(S-QC-03-174).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg 
(S-QC-03-174).

    - Cara Kerja :

- Kondisi Disolusi

| Media | : | HCl 0,1 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Pembuatan Media Disolusi HCl 0,1 N

- Pipet 50 mL Asam Klorida P, masukkan ke dalam labu dasar bulat 6000 mL yang telah berisikan 3000 mL Akuades.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tepat 6000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang seksama baku kerja Moxifloxacin HCl sebanyak 12,11 mg (1 mg Moxifloxacin ~  1,09 mg Moxifloxacin HCl), masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan Media Disolusi hingga setengah labu, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Media Disolusi, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Media Disolusi, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Moxifloxacin HCl 0,019 mg/mL).

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan pada kondisi disolusi.

- Masukkan 1 tablet Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg ke dalam masing-masing 6 labu disolusi.

- Setelah 30 menit, pipet masing-masing larutan sebanyak 10 mL dan masukkan ke dalam vial coklat.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Moxifloxacin 0,02 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Pengukuran

Pembuatan larutan Fase Gerak, Larutan Buffer, Larutan A sama seperti pada pemeriksaan Kadar.

Lakukan pengukuran menggunakan metode HPLC, dengan kondisi HPLC sebagai berikut:

Kolom		:  Zorbax SB-Phenyl 4,6 x 250 mm; 5 µm; L11

Detektor		: UV 296 nm

Laju Alir		: 1,5 mL/menit

Volume Injeksi	: 1 μL

Fase gerak		: Asetonitirl Pro HPLC : Larutan A (50:1000)

Suhu Kolom 	: 45 oC

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2,0 |

- Perhitungan

Cu= LuLs ×WsDosis × 401,43437,89×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Moxifloxacin HCl yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 400 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (18000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (625) |
| 401,43 | : | Berat molekul Moxifloxacin (g/mol) |
| 437,89 | : | Berat molekul Moxifloxacin HCl (g/mol) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Impurities

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg 
(S-QC-03-174).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar

- Timbang 1,5 g Tetrabutyl Ammonium Hydrogen Sulfate (C16H37NO4S) dan 1 g Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Larutan A

- Buat campuran Metanol Pro HPLC sebanyak 200 mL dan 800 mL Larutan Dapar.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,20 µm secara vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Larutan B

- Buat campuran Metanol Pro HPLC sebanyak 800 mL dan 200 mL Larutan Dapar.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,20 µm secara vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Larutan C

- Timbang 0,5 g Tetrabutyl Ammonium Hydrogen Sulfate (C16H37NO4S) dan 1 g Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Tambahkan 2 mL Asam Fosfat P, homogenkan.

- Larutan NaOH 0,1 N

- Timbang 4 gr Natrium Hidroksida, masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan air bebas CO2 sebanyak 500 mL, homogenkan.

- Genapkan hingga volume tepat 1000 mL dengan air bebas CO2, homogenkan.

- Pelarut/Diluent (Larutan C : NaOH 0,1 N {1000 : 10})

- Ambil 1000 mL larutan C dan 10 mL larutan NaOH 0,1 N.

- Masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL, homogenkan.

- Kondisi Gradien Larutan Fase Gerak

| Waktu (Menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 95 | 5 |
| 22 | 95 | 5 |
| 39 | 30 | 70 |
| 52 | 30 | 70 |
| 53 | 0 | 100 |
| 58 | 0 | 100 |
| 58,1 | 95 | 5 |
| 70 | 95 | 5 |

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Moxifloxacin HCl replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Zorbax Eclipse Plus Phenyl-Hexyl 4,6 x 250 mm; 5 µm; L11

Detektor			: UV 293 nm dan 317 nm

Laju ALir			: 1,1 mL/menit

Volume Injeksi	: 25 μL

Suhu Kolom 		: 50 oC

- Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Keberulangan penyuntikan | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 10,0 % |
| 2 | Peak to valley ratio | ≥ 1,5 antara Moxifloxacin RC A dan Moxifloxacin dalam larutan kesesuaian sistem UV 293 nm |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 pada larutan standar UV 293 nm |
| 4 | Resolusi | ≥ 2,0 antara Moxifloxacin RC F dan Moxifloxacin dalam larutan kesesuaian sistem UV 293 nm |

- Larutan Stok Impurity

- Timbang dengan seksama masing-masing sebanyak 2 mg Moxifloxacin Related Compound F dan Moxifloxacin Related Compound A.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 35 mL Asetonitril Pro HPLC, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Asetonitril Pro HPLC, homogenkan.

- Larutan siap untuk digunakan. (Konsentrasi Moxifloxacin RC F dan Moxifloxacin RC A : 0,02 mg/mL).

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang dengan seksama 82 mg baku kerja Moxifloxacin HCl, masukkan ke dalam labu ukur 250 mL.

- Tambahkan 4 mL larutan stok impurity ke dalam labu ukur tersebut.

- Tambahkan Diluent hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Diluent, homogenkan.

- Larutan kesesuaian sistem siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Moxifloxacin HCl : 0,328 mg/mL, Konsentrasi Moxifloxacin RC F dan RC A : 0,32 µg/mL).

- Larutan Baku

- Timbang 3,3 mg baku kerja Moxifloxacin HCl, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Diluent hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Diluent, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Diluent, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0033 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen. Lakukan pengayakan terlebih dahulu untuk tablet salut.

- Timbang tablet inti dan tablet salut sebanyak 126,00 mg (setara dengan 82 mg Moxifloxacin HCl), masukkan ke dalam labu ukur 250 mL.

- Tambahkan 150 mL Diluent, sonikasi selama 30 menit dengan pengocokan yang terus menerus.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Diluent, homogenkan.

- Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Saring larutan beningan dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji :  0,328 mg/mL).

- Perhitungan

%Cemaran=AUC spAUC std×C stdC sp×1F×100

Keterangan :

| AUC sp | : | Area/respon setiap peak cemaran pada larutan sampel |
| --- | --- | --- |
| AUC std | : | Area/respon peak Moxifloxacin pada larutan standar |
| C std | : | Konsentrasi Moxifloxacin HCl pada larutan standar (mg/mL) |
| C sp | : | Konsentrasi Moxifloxacin HCl pada larutan sampel (mg/mL) |
| F | : | RRF tiap cemaran (Sesuai tabel) |

- Kriteria Penerimaan

Abaikan puncak yang terelusi sebelum 3 menit, setelah puncak 8-methoxy quinolonic ethyl ester, dan setiap puncak yang kurang dari 0,05%.

| Nama | Waktu Retensi Relatif | Waktu Respon Relatif | Panjang gelombang (nm) | Kriteria Penerimaan NMT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moxifloxacin related compound F | 0,82 | 1,0 | 293 | - |
| Moxifloxacin | 1,0 | - | 293/317 | - |
| Moxifloxacin related compound A | 1,1 | 0,53 | 293 | - |
| Moxifloxacin related compound B | 1,26 | 0,77 | 317 | - |
| Moxifloxacin related compound C | 1,33 | 1,0 | 293 | - |
| Moxifloxacin related compound D | 1,38 | 0,76 | 293 | - |
| Moxifloxacin related compound E | 1,49 | 0,26 | 293 | - |
| 8-Hidroxy quinolonic acid derivative | 1,72 | 1,3 | 293 | - |
| 8-Methoxy quinolonic acid derivative | 1,89 | 1,9 | 317 | - |
| 8-Methoxy quinolonic ethyl ester | 1,93 | 1,6 | 317 | - |
| Any other individual impurity | - | 1,0 | 293 | 0,2 |
| Total impurities | - | - | 293/317 | 0,75 |

- Ketentuan

      - Lakukan identifikasi cemaran berdasarkan Tabel

      - Proses area tiap peak cemaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- Peak yang terelusi kurang dari 3 menit (tidak dihitung sebagai peak cemaran).

- Peak yang terelusi setelah 8-methoxy quinolonic ethyl ester (RRT 1,93) tidak dihitung sebagai cemaran.

- Cemaran yang teridentifikasi sesuai tabel, tidak dihitung sebagai cemaran total (hanya untuk identifikasi).

- Peak di bawah 0,05% tidak dihitung sebagai peak.

      - Hitung cemaran sesuai ketentuan

      - Syarat Cemaran :

| Cemaran | Panjang gelombang | Syarat |
| --- | --- | --- |
| Individual | 293 nm | 0,20% |
| Total | 293 nm dan 317 nm | 0,75% |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg 
(S-QC-03-174).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-174 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SVPP

- SPB

- AMPR

- SPMP