- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Isoniazid untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Isoniazid yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		:  - Isonicotino hydrazide

- Asam isonikotinat hidrazida

- INH

Rumus molekul		: C6H7N3O

Bobot molekul		: 137,14 g/mol

Kode material		: 31000076

| No | Kategori |  | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan |  | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  | Hablur atau serbuk hablur |  | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
|  | Warna |  |  | Putih atau tidak berwarna |  | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
|  | Bau |  |  | Tidak berbau |  | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
|  | Sifat lain |  |  | Perlahan - lahan dipengaruhi oleh udara dan cahaya |  | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
| 2 | Kelarut |  |  |  |  |  |
|  | Dalam Air |  |  |  | Mudah larut | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
|  | Dalam Etanol |  |  |  | Agak sukar larut | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
|  | Dalam Kloroform |  |  |  | Sukar larut | FI VI (2020) Hal. 770 – 771 |
|  | Dalam Eter |  |  |  | Sangat sukar larut | FI VI (2020) Hal. 770 – 771 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Inframerah) |  |  |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
|  | Identifikasi B (Metode HPLC) |  |  |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku, seperti yang diperoleh pada Penetapan kadar. | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
| 4 | # pH |  |  |  | 6,0 – 7,5 | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
| 5 | Susut Pengeringan |  | % |  | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
| 6 | Sisa Pemijaran |  | % |  | Tidak lebih dari 0,2 | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
| 7 | Logam Berat |  | ppm |  | Tidak lebih dari 20 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 8 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) |  | % |  | 98,0 – 102,0 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 770 - 771 |
| 9 | Cemaran Organik |  |  |  |  |  |
|  | Isoniasin |  | % |  | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
|  | Isonikotinamida |  | % |  | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
|  | Pikolinohidrazida |  | % |  | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
|  | Isonikotinonitril |  | % |  | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
|  | Cemaran yang tidak diketahui |  | % |  | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
|  | Total Cemaran |  | % |  | Tidak lebih dari 2,0 | FI VI (2020) Hal. 770 - 771 |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total |  | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir |  | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-034 | 00 | 30 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-034 | 01 | 25 FEB 2022 | Perubahan templet dokumen; poin 3; penambahan daftar distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| S-QC-01-034 | 02 | 03 APR 2023 | Perubahan spesifikasi bahan; penambahan daftar distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| S-QC-01-034 | 03 |  | - Penambahan parameter uji batas mikroba - Perubahan referensi logam berat | Review dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |