- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Ammonium Chloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis pemeriksaan Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi Kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020) Hal. 137;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Timbangan Analitik | 13. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Botol Timbang | 14. | pH Meter |  |
|  | Buret | 15. | Pipet Tetes |  |
|  | Cawan Pijar | 16. | Pipet Ukur |  |
|  | Desikator | 17. | Labu Erlenmeyer |  |
|  | Furnace | 18. | Spatula |  |
|  | Gelas Kimia | 19. | Tabung Nessler |  |
|  | Gelas Ukur | 20. | Tabung Reaksi |  |
|  | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 21. | Ultrasonic Bath |  |
|  | Labu ukur | 22. | Syringe filter |  |
|  | Hotplate | 23. | Membrane filter |  |
|  | Sentrifugasi | 24. | Sarung Tangan Anti Panas |  |

  - Bahan

|  | Air Murni | 10. |  | Gliserin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amonium Asetat | 11. |  | Natrium Hidroksida |  |
|  | Amonium Hidroksida | 12. |  | Natrium Klorida |  |
|  | Asam Asetat Glasial | 13. |  | Perak Nitrat |  |
|  | Asam Klorida | 14. |  | Etanol |  |
|  | Asam Klorida 6 N | 15. |  | Kertas Indikator pH Universal |  |
|  | Asam Nitrat P | 16. |  | ICP Multi-element Standard Solution IV |  |
|  | Asam Sulfat | 17. |  | Eosin Y |  |
|  | Besi (III) Klorida |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ammonium Chloride (S-QC-01-008).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ammonium Chloride (S-QC-01-008).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Mendidih

- Larutkan 1 g zat uji dengan 0,1 - 1 ml Air Murni mendidih dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Gliserin

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Gliserin dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ammonium Chloride (S-QC-01-008).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi Amonium

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer 100 ml.

- Tambahkan sedikit demi sedikit Natrium Hidroksida 1 N secara berlebih sambil hangatkan hingga terjadi uap Amonia yang dapat dikenal dari baunya.

- Gunakan Kertas Indikator pH Universal untuk mengecek pH larutan; pH larutan basa.

- Identifikasi Klorida

- Uji A Identifikasi Klorida

- Larutkan 1 gram zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 0,5 ml HNO3 4 N dan 2 tetes AgNO3 0,25 N.

- Amati pemerian larutan.

- Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam HNO3 P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji B Identifikasi Klorida

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 1 tetes HNO3 10% dan 0,5 ml AgNO3 0,25 N.

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifus campuran dan pisahkan fitrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml HNO3 (1 dalam 100), sentrifus kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonia LP pada endapan: endapan segera larut.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ammonium Chloride (S-QC-01-008).

    - Cara Kerja:

- Timbang 4 g larutan uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 80 ml Air Murni. Aduk hingga larut sempurna.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ammonium Chloride (S-QC-01-008).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam desikator yang berisi silica gel.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam desikator.

- Keringkan selama 4 jam dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ammonium Chloride (S-QC-01-008).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan kosong (gram)

Wa	= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Tiosianat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ammonium Chloride (S-QC-01-008).

    - Cara Kerja:

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 10 ml Air Murni. Kocok hingga larut sempurna.

- Asamkan dengan beberapa tetes HCl P; cek pH larutan dengan Kertas Indikator pH Universal.

- Tambahkan beberapa tetes Besi (III) Klorida 9%; tidak terjadi warna merah jingga.

  - Logam berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ammonium Chloride (S-QC-01-008).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 35,71 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 ml.

- Larutan Induk Standar 10 ppm

- Pipet 10 ml ICP Multi-element Standard Solution 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk Standar 10 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,050 | 0,5 | 100 |
| 0,150 | 1,5 | 100 |
| 0,250 | 2,5 | 100 |
| 0,500 | 5,0 | 100 |
| 1,000 | 10,0 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 5,0 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan Asam Nitrat P 10 ml dan 20 ml Air Murni.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel di atas hotplate hingga mendidih, aduk sesekali.

- Dinginkan hingga suhu kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi ke dalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homgen.

- Saring dengan saringan membrane 0,2 µm, tampung filtrat

- Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power			: 1,2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0,7 L/min

Plasma				: 12 L/min

Aux Flow			: 1 L/min

Panjang Gelombang Timbal 	: 220,353 nm

Replikasi			: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ammonium Chloride (S-QC-01-008).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Asetat Glasial LP 1 N

- Campurkan 60 ml Asam Asetat Glasial 100% dengan 940 ml Air murni ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Perak Nitrat 0,1 M

- Timbang 17,5 g Perak Nitrat; masukkan dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, ultrasonik sampai larut.

- Tambahkan 900 ml Air Murni. Kocok hingga homogen.

- Larutan Indikator Eosin Y LP

- Timbang 50 mg Eosin Y LP, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ¾ Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pembakuan Perak Nitrat 0,1 N

- Timbang 100 mg Natrium klorida yang sudah dikeringkan pada suhu 110˚C selama 2 jam.

- Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dengan 30 ml Air Murni.

- Tambahkan 5 ml Asam Asetat Glasial.

- Tambahkan 50 ml Metanol

- Tambahkan 0,5 ml Indikator Eosin Y.

- Titrasi dengan Perak Nitrat 0,1 M hingga titik akhir berwarna merah muda.

N=Bobot NaClVolume AgNO3×58,44

- Pengukuran

- Timbang dengan seksama 100 mg zat uji.

- Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 10 ml Asam Asetat Glasial LP dan 75 ml Metanol P.

- Tambahkan 0,5 ml indicator Eosin Y LP.

- Kocok erlenmeyer hingga homogen.

- Titrasi dengan Perak Nitrat 0,1 M hingga titik akhir berwarna merah muda.

1 ml Perak Nitrat 0,1 M setara dengan 5,349 Amonium Chloride

    - Perhitungan:

C=V ×M×5,349Wu×0,1 M ×100(100-Sp)×100%

Keterangan:

C		= Kadar Ammonium Chloride

V		= Volume Perak Nitrat 0,1 M yang digunakan untuk titrasi (ml)

M		= Molaritas Perak Nitrat 0,1 M

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP		= Susut Pengeringan (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ammonium Chloride (S-QC-01-008).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-029 | 00 | 15 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-029 | 01 | 21 JUL 2023 | Perubahan referensi; perubahan alat dan bahan; perubahan pada parameter kelarutan, identifikasi, ph, susut pengeringan dan sisa pemijaran; penambahan parameter tiosianat | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-029 | 02 |  | Penambahan uji batas mikroba; Perubahan cara kerja logam berat; Penambahan referensi; Perubahan pada alat dan bahan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML