- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Cetirizine Dihydrochloride Sirup 60 ml dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Cetirizine Dihydrochloride Sirup 60 ml sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1588 – 1589)

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 1588 – 1589) <291>

  - Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482>

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (No. Laporan VMA : VKB-MA6-4004/00, Tanggal Berlaku : 17 Jul 2023)

  - Kadar (No. Laporan : VKB-MA1-4022/00, Tanggal Berlaku : 11 Jul 2023)

  - Kadar Pengawet Natrium Benzoat (No. Laporan : VKB-MA1-4021/00, Tanggal Berlaku : 08 Jul 2022)

  - Cemaran Organik (No. Laporan : VKB-MA6-4003/00, Tanggal Berlaku : 14 Jul 2022)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan Analitik | 9. | pH Meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Pipet Tetes | 10. | #### Piknometer |  |
| - 3 | Pipet Volume | 11. | Gelas Kimia |  |
| - 4 | #### Gelas Ukur | 12. | Hotplate dan Magnetic Stirrer |  |
| - 5 | #### Labu Ukur | 13. | Icebath |  |
| - 6 | #### HPLC | 14. | #### Membran filter 0,20 µm |  |
|  | #### Pipet Ukur | 15. | #### Ultrasonic Bath |  |
|  | #### Tabung reaksi | 16. | #### GC-MS |  |

  - Bahan

| - 1 | Sampel Cetirizine Dihydrochloride Sirup 60 mL | 8. | Asam Nitrat Pekat |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Baku Kerja Cetirizine Dihidrochloridum | 9. | Asetonitril Pro HPLC |
| - 3 | Perak Nitrat | 10. | Akuades |
|  | Kalium Dihidrogen Fosfat | 11. | Baku Kerja Natrium Benzoat |
|  | Asam Asetat 2 N | 12. | Asam Sulfat |
|  | Natrium Asetat | 13. | Amonium Hidroksida |
|  | Asam Fosfat Pekat | 14. | RS Etilen Glikol |
|  | Metanol | 15. | RS Dietilen Glikol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

      - HPLC

Waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan baku yang diperoleh pada Penetapan kadar.

      - Klorida

- Pembuatan Larutan Perak Nitrat LP

- Timbang 2,5 g Perak Nitrat P, masukkan ke dalam botol pereaksi coklat 100 mL.

- Larutkan dalam 100 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Amonium Hidroksida 6 N

- Ambil 400 mL Amonium Hidroksida P, masukka ke dalam botol pereaksi 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga volume 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Uji

- Pipet 5 mL sampel Cetirizin Dihydrochloride Sirup 60 mL, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 1 mL larutan Perak Nitrat LP, amati perubahan yang terjadi. (Larutan akan terbentuk endapan putih seperti dadih).

- Tambahkan 3 tetes Asam Nitrat P, amati perubahan yang terjadi. (Larutan tidak larut ketika ditambahkan Asam Nitrat P).

- Tambahkan 3 mL Amonium Hidroksida 6 N, amati perubahan yang terjadi. (Larutan akan larut ketika ditambahkan Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih).

  - Volume Terpindahkan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - pH

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Tetap Pemakaian Alat pH meter 
(I-QC-00-039).

  - Berat Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Asam Fosfat 2%

- Pipet 2.35 mL asam fosfat 85%.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL yang telah berisi 50 mL air murni.

- Encerkan hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan A

    - Saring Asetonitril dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi

    - Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Pembuatan Larutan B

    - Timbang 1.36 gram Kalium fosfat monobasa (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Larutkan dengan 1000 mL air murni.

    - Atur pH hingga 3.5 ± 0.05 dengan penambahan asam fosfat 2%.

    - Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa  vakum.

    - Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Pembuatan Fase Gerak

    - Gunakan variasi campuran larutan A dan larutan B seperti tertera pada tabel berikut :

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 95 |
| 15 | 5 | 95 |
| 22 | 25 | 75 |
| 35 | 25 | 75 |
| 40 | 5 | 95 |
| 50 | 5 | 95 |

- Pembuatan Pengencer

- Campurkan 300 mL Asetonitril dan 700 mL air murni.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 5 mg baku kerja Cetirizine dihydrochloride, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Cetirizine dihydrochloride : 0.1 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang saksama sampel uji setara 5 x BJ,  masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Cetirizine dihydrochloride : 0.1 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom 			: L10; 4.6 mm x 25 cm; 5 m

- Suhu kolom		: 50 oC

- Detektor			: UV 233

- Flowrate			: 2.0 mL/menit

- Volume injeksi		: 20 μL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 1.5 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu=LuLs×Ws5×Vr×BjWu×B%

Keterangan :

Cu 	= Kadar Cetirizine dihydrochloride yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu 	= Luas area pada larutan uji

Ls  	= Luas area pada larutan baku

Ws 	= Bobot baku kerja yang ditimbang (mg)

5	= Kandungan Cetirizine dihydrochloride per 5 mL (mg)

Vr	= Volume sirup teoritis (5 mL)

Bj	= Bobot jenis sirup (g/mL)

Wu	= Bobot sirup yang ditimbang (g)

B%    	= Kadar baku kerja (%)

  - Kadar Pengawet Natrium Benzoat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Asam asetat 2 N

- Masukkan 100 mL air murni ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 114 mL Asam asetat glasial.

- Tambahkan 786 mL air murni.

- Kocok hingga homogen.

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Pembuatan Larutan Dapar Asetat pH 4.7

- Timbang saksama 2.99 g Natrium asetat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 14 mL Asam asetat 2 N dan encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Atur pH hingga didapat pH 4.7.

- Pembuatan Fase Gerak

- Buat campuran Asetonitril : Larutan Dapar Asetat pH 4.7 (50 : 50).

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa  vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Natrium Benzoat, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom 				: L1 (C18); 4.6 mm x 25 cm; 5 m

Suhu kolom			: 25oC

Panjang gelombang detektor	: UV 254 nm

Laju Alir			: 1.0 mL/menit

Volume injeksi			: 20 μL

Fase gerak			: Asetonitril : Dapar Asetat pH 4.7 (50 : 50)

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 7.50 mg baku kerja Natrium benzoat, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Natrium benzoat : 0.075 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang saksama sampel uji setara 5 x BJ,  masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi Natrium benzoat: 0.075 mg/mL)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu=LuLs×Ws7.5×Vr×BjWu×B%

Kadar Natrium Benzoat (% b/v) =Cu100 × 1.5510

Keterangan :

Cu   	 = Kadar Natrium Benzoat yang telah diperhitungkan terhadap 
    baku kerja (%)

Lu 	= Luas area pada larutan uji

Ls	= Luas area pada larutan baku

Ws 	= Bobot baku kerja yang ditimbang (mg)

7.5	= Jumlah Natrium Benzoat per 25 mL (mg)

Vr	= Volume sirup teoritis (5 mL)

Bj	= Bobot jenis sirup (g/mL)

Wu	= Bobot sirup yang ditimbang (g)

B%	= Kadar baku kerja (%)

1.55	= Jumlah Natrium Benzoat per 5 mL (mg/mL)

10	= Faktor Konversi

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan A

- Masukkan 50 mL air murni ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 5.5 mL asam sulfat P.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan asetonitril, air murni, dan larutan A dengan perbandingan 965 : 33 : 1, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran organik 0.20 µm menggunakan pompa vakum.

- Getarkan dalam ultrasonic bath selama 15 menit, fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Pengencer

- Campurkan asetonitril dan air dengan perbandingan 7 : 13.

- Kocok hingga homogen.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Cetirizin Dihidrochloridum, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom 				: L3 ; 4.6 mm x 25 cm; 5 m

Suhu kolom			: 30oC

Panjang gelombang detektor	: UV 230 nm

Laju Alir			: 1.5 mL/menit

Volume injeksi			: 10 μL

Fase gerak			: Asetonitril : Air murni : Larutan A (965: 33:1)

Waktu retensi			: 20 menit

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 5 mg baku kerja Cetirizin dihidrochloridum, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Diamkan larutan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap dianalisis. (Konsentrasi larutan : 0.005 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama sampel uji setara 5 x BJ, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL

- Tambahkan larutan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Diamkan larutan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap dianalisis. (Konsentrasi larutan : 0.025 mg/mL).

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 3. | Tailing factor (tf) | tf ≤ 1.5 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 10000 |

- Syarat Cemaran Organik

| Nama | Waktu Retensi relatif | Batas Tidak lebih dari (%) |
| --- | --- | --- |
| Asam asetat setirizin | 0.69 | P |
| 2-Klorosetirizin | 0.83 | P |
| Setirizin | 1.00 | - |
| Setirizin etanol | 1.30 | P |
| Etoksisetirizin | 1.38 | P |
| CBHP | 1.52 | P |
| Propilen glikol ester setirizin (diastereomer 1) | 1.53 | 0.2 |
| Propilen glikol ester setirizin (diastereomer 2) | 1.61 | 0.2 |
| Desklorosetirizin | 1.65 | P |
| Gliseril ester setirizin | 2.20 | 0.5 |
| Cemaran lain | - | 0.2 |
| Total cemaran | - | 0.8 |

P = Cemaran hasil proses. Hanya sebagai informasi, tidak dihitung dan tidak 
       dilaporkan. Senyawa tersebut dikontrol dalam monografi bahan obat.

- Perhitungan

Cu=LuLs×Ws5×(Vr ×Bj)Wu×B%

Keterangan :

Cu 	= Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu 	= Luas area masing-masing cemaran organik dalam larutan uji

Ls  	= Luas area Cetirizine dihidrochloridum dalam larutan baku

Ws 	= Bobot baku kerja yang ditimbang (mg)

5	= Jumlah Cetirizine dihidrochloridum dalam 5 mL

Vr	= Volume sirup teoritis (5 mL)

Bj	= Bobot jenis sirup (g/mL)

Wu	= Bobot sirup yang ditimbang (g)

B%    	= Kadar baku kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Stock Standar Ethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 1.00 gram RS Ethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol : 1 mg/mL atau 1000 ppm).

- Pembuatan Larutan Stock Standar Diethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 1.00 gram RS Diethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ppm.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Diethylene glycol : 1 mg/mL atau 1000 ppm).

- Pembuatan Larutan Stock Standar Ethylene Glycol 150 ppm

- Pipet 15 mL larutan stock standar Ethylene glycol 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol : 0.15 mg/mL atau 150 ppm).

- Pembuatan Larutan Stock Standar Diethylene Glycol 150 ppm

- Pipet 15 mL larutan stock standar Diethylene glycol 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol : 0.15 mg/mL atau 150 ppm).

- Pembuatan Larutan Standar UKS

- Pipet 1.0 mL larutan stock standar Ethylene Glycol 150 ppm dan 1.0 mL larutan stock standar Diethylene glycol 150 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL yang sama.

- Tambahkan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol dan Diethylene Glycol : 0.015 mg/mL atau 15 ppm).

- Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah tertentu larutan stock standar Ethylene glycol 150 ppm (x) dan larutan stock standar Diethylene glycol 150 ppm (y) berdasarkan tabel, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL yang sama.

| Konsentrasi (ppm) | x (mL) | y (mL) |
| --- | --- | --- |
| 0.08 | 0.5 | 0.5 |
| 0.12 | 0.8 | 0.8 |
| 0.15 | 1.0 | 1.0 |
| 0.18 | 1.2 | 1.2 |
| 0.23 | 1.5 | 1.5 |

- Tambahkan metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 1.00 gram Cetirizine Dihydrochloride Sirup 60 mL  , masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Fituno Immune Kids Syrup : 100 mg/mL).

- Kondisi Alat

  - Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

- Instrument 			: GC-MS

- Kolom 			: Fase Diam Polietilen glikol (G16); 30 m× 0.25

mm × 0.25 µm (DB-WAXUI Thermo Scientific)

- Injection volume 		: 1.0 µL

- Injection mode 		: Split, dengan split ratio 10:1

- Injection Temperature 	: 250°C

- Gas Pembawa 		: Helium MS Grade

- Column Flow Rate 		: 0.65 mL/menit

- Temperature Control 	: Gradient

Untuk larutan standar :

| Rate (°C/min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 3.5 | 5.5 + 3.5 |
|  |  |  |  | 20 |

Untuk Sampel :

| Rate (°C/min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 43.5 | 5.5 + 43.5 |
|  |  |  |  | 60 |

- MS Temperature :

- Ion source		: Electron impact ionization, 230°C

- Interface		: 240°C

| Waktu (min) | Mode | Event Time | m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.00 – 11.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 4.00 – 11.00 | SIM | 0.3 | 31.00; 33.00; 62.00 |
| 11.01 – 20.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 11.01 – 20.00 | SIM | 0.3 | 45.00; 75.00; 31.00 |

  - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (r) | Antara puncak Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol ≥ 30.0 |

  - Kriteria Penerimaan Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol :

| No | Nama Cemaran | Kriteria Penerimaan (mg/mL) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol | ≤ 0.195 |

- Perhitungan

- Perhitungan Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol dalam ppm

x = y-ba

Keterangan :

x	: Konsentrasi larutan Ethylene glycol atau Diethylen Glycol (ppm)

y	: Area Ethylene glycol atau Diethylene glycol pada larutan uji

b	: Intercept kurva kalibrasi deret standar

a	: Slope kurva kalibrasi deret standar

- Perhitungan Jumlah Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol dalam mg/mL Sirup

Cu= x ×F1000 ×Wu×BJ

Keterangan :

Cu	: Kadar Ethylene glycol atau Diethylene Glycol (mg/mL)

x	: Konsentrasi larutan Ethylene glycol atau Diethylene Glycol (ppm)

F	: Faktor pengenceran larutan uji (10 mL)

Wu	: Bobot sampel yang ditimbang (g)

BJ	: Berat jenis sampel (g/mL)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-096 | 00 | 06 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-096 | 01 | 14 JUL 2022 | - Penambahan metode pemeriksaan cemaran organik dan kadar pengawet natrium benzoate | Belum tersedia metode pemeriksaan cemaran organik dan kadar pengawet natrium benzoat |
| I-QC-03-096 | 02 | 20 OCT 2022 | - Prosedur Penetapan Kadar Cetirizine Dihydrochloride - Penghapusan Identifikasi Poin (b) Metode Klorida | Menyesuaikan dengan hasil validasi yang mengacu pada FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-096 | 03 | 22 AUG 2023 | - Perubahan pada poin kadar (Kondisi gradien fase gerak, Kolom HPLC, Flow rate dan penamaan pada larutan baku dan larutan uji) | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-096 | 04 | 11 DEC 2023 | - Penambahan parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang diperiksa oleh pihak ketiga | Untuk registrasi BPOM |
| I-QC-03-096 | 05 | 18 MAR 2024 | Perubahan pada poin alat dan bahan, Penambahan metode pemeriksaan identifikasi klorida | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 1588) <291> dan untuk tambahan data registrasi BPOM |
| I-QC-03-096 | 06 |  | - Penambahan Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol - Perubahan pada poin alat dan bahan; Referensi | Menyesuaikan dengan hasil validasi metode yang mengacu pada Suplemen II FI VI Tahun 2023 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP