- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pengawasan dalam proses pengemasan di Plant Banjaran dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan proses pengemasan di PT. Kimia Farma  Tbk Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu menyetujui dan mengesahkan prosedur ini

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor Pengawasan Proses Pengemasan Produk bertanggung jawab untuk menyiapkan, memeriksa dan memastikan prosedur ini dilaksanakan

  - Pelaksana Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur ini  dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Pemeriksaan selama proses pengemasan merupakan aktifitas pemeriksaan pada tahapan-tahapan tertentu dalam proses pengemasan.

  - Pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan bahwa produk yang sedang diproses sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.

  - Bets adalah sejumlah produk obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam satu siklus pembuatan atas suatuperintah pembuatan tertentu

  - Nomor bets/No Lot Penandaan yang terdiri dari angka atau huruf atau gabungan keduanya, yang merupakan tanda pengenal suatu bets/lot , yang memungkinkan penelusuran kembali riwayat lengkap pembuatan bets/lot tersebut, termasuk tahap - tahap produksi, pengawasan dan distribusi.

  - Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi

  - Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar

  - Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut

  - Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersidalam fase cair

  - Sirup adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut dalam pelarut atau campuran pelarut yang saling bercampur

  - Qr Code (Quick Response Code) adalah kode matriks 2 (dua) dimensi yang dapat menyimpan dan memindai informasi

- Referensi

  - Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) tahun 2024

  - Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021

- Prosedur

  - Pemeriksaan Penandaan Bahan Kemas

    - Periksa formulir Perintah Pembuatan untuk proses penandaan sesuai PGI dan Inspection Report ( Laporan Analisa ). Jika sesuai paraf di bagian ”Yang Memeriksa”

    - Periksa Kesiapan jalur (line clearance) mengacu pada Prosedur Line Clearance (PQS-02-004), catat di PGI.

    - Periksa kesesuaian identitas bahan kemas dan dokumen yang digunakan (PGI dan Laporan Analisa).

    - Tempel label Line Clearance jika point b dan point c sesuai

    - Periksa hasil set up penandaan bahan kemas (termasuk QR code jika ada) yang sudah ditandai sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

- Periksa QR Code (jika ada) pada dus menggunakan Handphone dengan panduan sebagai berikut :

(90)No. Registrasi – (10)No batch – (17)Expire Date (Tahun Bulan tanggal) – (21)No. Seri

    - Bubuhkan paraf dan tanggal pada bahan kemas yang sudah sesuai penandaannya dan di Formulir Perintah Pembuatan di bagian “ Paraf PPM “

  - Pemeriksaan Selama Proses Pengemasan Strip/ Blister

    - Periksa Kesiapan jalur (line clearance) mengacu pada Prosedur Line Clearance (PQS-02-004), catat di PGI.

    - Periksa kesesuaian identitas produk, bahan kemas, alat dan dokumen yang digunakan (PGI, Laporan Analisa, Label Diluluskan) sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

    - Tempel label Line Clearance jika point a dan point b  telah sesuai

    - Gunting bahan kemas yang akan dipakai untuk proses set up mesin dan tempel di  Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

    - Ambil dan Periksa hasil setting strip/ blister kosong  sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

    - Beri paraf, tanggal dan inisial jika hasil setting telah sesuai. Lakukan pemeriksaan ulang jika hasil  tidak sesuai.

    - Lakukan pemeriksaan set up sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

    - Periksa kebocoran untuk point g dengan alat Eksikator Untuk Kebocoran (I-QC-00-070) atau Alat vacuum Leak Tester Erweka VDT/S (I-QC-00-151).

- Jika hasil pemeriksaan Memenuhi Syarat lanjutkan ke proses selanjutnya

- Jika hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lakukan koordinasi dengan operator dan Supervisor terkait untuk dilakukan perbaikan.

- Periksa kembali hasil pengemasan yang sudah diperbaiki

- Catat hasil pemeriksaan di Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

    - Lakukan pemeriksaan selama proses stripping / blistering per shift per hari, catat di Formulir Pemeriksaan Harian Pengemasan Primer Strip/Blister  No. F-PQS-02-010-13 dengan jumlah sampel  sesuai tabel :

| No | Kemasan | Jumlah sampel |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strip / blister | 35 |

    - Ambil contoh sebanyak 1 (satu) strip atau 1 (satu) blister pada setiap pemeriksaan. Tempel di PGI / di Formulir Pemeriksaan Harian Pengemasan Primer Strip/Blister  No. F-PQS-02-010-13

    - Lakukan pemeriksaan saat pergantian Rol Polycel / Alfo/ PVC/ PVDC sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI) dan catat

  - Pemeriksaan Selama Proses Pengemasan Serbuk

    - Periksa Kesiapan jalur (line clearance) mengacu pada Prosedur Line Clearance (PQS-02-004), catat di PGI.

    - Periksa kesesuaian identitas produk, bahan kemas, alat dan dokumen yang digunakan (PGI, Laporan Analisa, Label Diluluskan).

    - Tempel label Line Clearance jika point a dan point b  telah sesuai.

    - Gunting bahan kemas yang akan dipakai untuk proses set up mesin dan tempel di Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

    - Ambil dan Periksa hasil setting sachet kosong  sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

    - Beri paraf, tanggal dan inisial jika hasil setting telah sesuai. Lakukan pemeriksaan ulang jika hasil  tidak sesuai.

    - Lakukan pemeriksaan set up sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

    - Periksa kebocoran untuk point g dengan alat Eksikator Untuk Kebocoran (I-QC-00-070) atau Alat vacuum Leak Tester Erweka VDT/S (I-QC-00-151).

- Jika hasil pemeriksaan Memenuhi Syarat lanjutkan ke proses selanjutnya

- Jika hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lakukan koordinasi dengan operator dan Supervisor terkait untuk dilakukan perbaikan.

- Periksa kembali hasil pengemasan yang sudah diperbaiki

- Catat hasil pemeriksaan di Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

    - Lakukan pemeriksaan selama proses sacheting per shift per hari, catat di Formulir Pemeriksaan Harian Pengemasan primer serbuk No. F-PQS-02-010-15 dengan jumlah sampel  sesuai tabel :

| No | Kemasan | Jumlah sampel |
| --- | --- | --- |
| 1 | sachet | 28 |

    - Ambil contoh sebanyak 1 (satu) sachet pada setiap pemeriksaan. Tempel di PGI / di Formulir Pemeriksaan Harian Pengemasan primer serbuk No. F-PQS-02-010-15

    - Lakukan pemeriksaan saat pergantian Rol Polycel sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

    - Ambil 6 sase dan kirim ke Spv Pemeriksaan Produk Antara dan Ruahan

  - Pemeriksaan Selama Proses Pengemasan Primer sirup, suspensi dan cairan Herbal

    - Periksa Kesiapan jalur (line clearance) mengacu pada Prosedur Line Clearance (PQS-02-004), catat di PGI.

    - Periksa kesesuaian identitas produk, bahan kemas, alat dan dokumen yang digunakan (PGI, Laporan Analisa, Label Diluluskan).

    - Tempel label Line Clearance jika point a dan point b telah sesuai.

    - Lakukan pemeriksaan set up botol sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

    - Ambil dan periksa hasil set up filling sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

- Jika hasil pemeriksaan Memenuhi Syarat lanjutkan ke proses selanjutnya

- Jika hasil pemeriksaan  Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lakukan koordinasi dengan operator dan Supervisor terkait untuk dilakukan perbaikan.

- Periksa kembali hasil filling yang sudah diperbaiki

- Catat hasil pemeriksaan di Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

    - Lakukan pemeriksaan selama proses filling per shift per hari, catat di Formulir Pemeriksaan Harian Pengemasan Primer Cairan No. F-PQS-02-010-14 dengan jumlah sampel  sesuai tabel :

| No | Kemasan | Jumlah sampel |
| --- | --- | --- |
| 1 | botol | 24 |

    - Catat hasil pemeriksaan di Prosedur Pengemasan Induk (PGI) atau di Formulir Pemeriksaan Pengemasan Cairan Oral No Dokumen F-PQS-02-010-06 jika produk Makloon

    - Ambil sampel sebanyak :

- 1 botol untuk pemeriksaan mikrobiologi dan 2 botol untuk pemeriksaan kimia (Khusus Extralac)

- 11 botol ( khusus untuk Fermol sirup : 10 botol untuk pemeriksaan kimia, 1 botol untuk pemeriksaan EG/DEG)

- 1 botol untuk pemeriksaan mikrobiologi dan 1 botol untuk pemeriksaan EG/DEG ( selain produk Extralac dan Fermol sirup)

  - Pemeriksaan Selama Proses Pengemasan Tablet / Kapsul Kemasan Botol

    - Periksa Kesiapan jalur (line clearance) mengacu pada Prosedur Line Clearance (PQS-02-004), catat di PGI.

    - Periksa kesesuaian identitas produk, bahan kemas, alat dan dokumen yang digunakan (PGI, Laporan Analisa, Label Diluluskan)

    - Tempel label Line Clearance jika point a dan point b telah sesuai.

    - Ambil dan periksa hasil set up pengisian sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

- Jika hasil pemeriksaan  Memenuhi Syarat lanjutkan ke proses selanjutnya

- Jika hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lakukan koordinasi dengan operator dan Supervisor terkait untuk dilakukan perbaikan.

- Periksa kembali hasil pengemasan yang sudah diperbaiki

- Catat hasil pemeriksaan di Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

    - Lakukan pemeriksaan selama proses filling per shift per hari, catat di Formulir Pemeriksaan Pengemasan Tablet Kemasan Botol No. F-PQS-02-010-17 dengan jumlah sampel  sesuai tabel :

| No | Kemasan | Jumlah sampel |
| --- | --- | --- |
| 1 | botol | 20 |

    - Catat hasil pemeriksaan di Prosedur Pengemasan Induk (PGI) atau di Formulir Pemeriksaan Pengemasan Tablet Kemasan Tablet/Kapsul Kemasan Botol No dokumen F-PQS-02-010-10 jika produk makloon

  - Pemeriksaan Selama Proses Pengemasan Sekunder

    - Periksa Kesiapan jalur (line clearance) mengacu pada Prosedur Line Clearance (PQS-02-004), catat di PGI.

    - Periksa kesesuaian identitas produk, bahan kemas, alat dan dokumen yang digunakan (PGI, Laporan Analisa, Label Diluluskan)

    - Tempel label Line Clearance jika point a dan point b telah sesuai.

    - Ambil dan periksa  hasil set up sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

    - Periksa QR Code (jika ada) pada dus menggunakan Handphone dengan panduan sebagai berikut :

(90)No. Registrasi – (10)No batch – (17)Expire Date (Tahun Bulan tanggal) – (21)No. Seri

- Jika hasil pemeriksaan Memenuhi Syarat lanjutkan ke proses selanjutnya

- Jika hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lakukan koordinasi dengan operator dan Supervisor terkait untuk dilakukan perbaikan.

- Periksa kembali hasil pengemasan yang sudah diperbaiki

- Catat hasil pemeriksaan di Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

    - Lakukan pemeriksaan selama proses pengemasan sekunder dan tersier per shift per hari, catat di Formulir Pemeriksaan Harian Pengemasan Sekunder dan Tersier No. F-PQS-02-010-16 dengan jumlah sampel  sesuai tabel :

| No | Kemasan | Jumlah sampel |
| --- | --- | --- |
| 1 | dus | 12 |

    - Ambil sampel pertinggal  dan sampel pembanding yang sudah diberi identitas QR Code (jika ada) dan lakukan sesuai Prosedur Pengambilan dan Penanganan Sampel Pembanding dan Sampel Pertinggal Produk Jadi (PQS-02-012)

    - Simpan sampel pertinggal dan sampel pembanding point g di lemari sampel yang terkunci sebelum dikirim ke Supervisor Pelulusan Produk

    - Kirim sampel point h maksimal 5 hari kerja sejak pengiriman sebelumnya ke Supervisor Pelulusan Batch

  - Pemeriksaan Produk Jadi

    - Periksa identitas produk jadi sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

    - Periksa data berat box, berat terendah dan tertinggi

    - Periksa point c meliputi :

  - Nama produk dan kekuatan sediaan

  - No Batch

  - Content

  - Expire Date

  - Bruto

  - QR Code (jika ada)

    - Hitung jumlah box yang sudah ditimbang.

    - Ambil sejumlah box sesuai tabel Military Standar dan lakukan pemeriksaan sesuai spesifikasi yang ada di Formulir Pemeriksaan Pengemasan Akhir Produk Jadi (F-PQS-02-010-04) dan catat.

    - Cap sampled  pada box yang sudah diperiksa, paraf dan tanggal pemeriksa.

    - Tempel label : PRODUK TELAH DIPERIKSA IPC

    - Entry data hasil pemeriksaan produk jadi di SAP

  - AQL Pengemasan Primer, Sekunder dan Tersier

- AQL Pengemasan primer

| Besar Batch | Total Jumlah Sampel (strip/blister/sachet/botol) | Syarat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kritikal | Mayor | Minor |
| 281 - 500 | 50 | 0 | ≤1 | ≤7 |
| 501 - 1200 | 80 | 0 | ≤2 | ≤10 |
| 1201 - 3200 | 125 | 0 | ≤3 | ≤14 |
| 3201 - 10000 | 200 | 0 | ≤5 | ≤21 |
| 10001 - 35000 | 315 | 0 | ≤7 | ≤21 |
| 35001 - 150000 | 500 | 0 | ≤10 | ≤21 |
| 150001 - 500000 | 800 | 0 | ≤14 | ≤21 |

- AQL Pengemasan sekunder

| Besar Batch | Total Jumlah Sampel (dus) | Syarat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kritikal | Mayor | Minor |
| 281 - 500 | 20 | 0 | 0 | ≤3 |
| 501 - 1200 | 32 | 0 | ≤1 | ≤5 |
| 1201 - 3200 | 50 | 0 | ≤1 | ≤7 |
| 3201 - 10000 | 80 | 0 | ≤2 | ≤10 |
| 10001 - 35000 | 125 | 0 | ≤3 | ≤14 |
| 35001 - 150000 | 200 | 0 | ≤5 | ≤21 |
| 150001 - 500000 | 315 | 0 | ≤7 | ≤21 |

- AQL Pengemasan tersier

| Besar Batch | Total Jumlah Sampel (box) | Syarat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kritikal | Mayor | Minor |
| 9 - 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - 90 | 5 | 0 | 0 | ≤1 |
| 91 - 150 | 8 | 0 | 0 | ≤1 |
| 151 - 280 | 13 | 0 | 0 | ≤2 |
| 281 - 500 | 20 | 0 | 0 | ≤3 |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQS-02-010-01/03 | Lembar Cap SAMPLED | 12 JUL 2023 |
| 2 | F-PQS-02-010-02/04 | Formulir Pemeriksaan Pengemasan Primer Strip/Blister | 24 OCT 2023 |
| 3 | F-PQS-02-010-04/05 | Formulir Pemeriksaan Pengemasan Akhir Produk Jadi |  |
| 4 | F-PQS-02-010-05/04 | Formulir Pemeriksaan Pengemasan Serbuk | 02 JUL 2024 |
| 5 | F-PQS-02-010-06/04 | Formulir Pemeriksaan Pengemasan Cairan Oral | 02 JUL 2024 |
| 6 | F-PQS-02-010-07/05 | Formulir Pemeriksaan Pengemasan Sekunder | 02 JUL 2024 |
| 7 | F-PQS-02-010-08/00 | AQL Military Standard | 12 JUL 2023 |
| 8 | F-PQS-02-010-09/00 | Label Produk Telah Diperiksa IPC | 12 JUL 2023 |
| 9 | F-PQS-02-010-10/00 | Formulir Pemeriksaan Pengemasan Tablet Kemasan Botol | 12 JUL 2023 |
| 10 | F-PQS-02-010-11/00 | Formulir Pengecekan Bahan Kemas Primer Strip / Blister | 18 SEP 2023 |
| 11 | F-PQS-02-010-12/00 | Formulir Pemeriksaan Penggantian Bahan Kemas Primer Strip / Blister | 22 SEP 2023 |
| 12 | F-PQS-02-010-13/01 | Formulir Pemeriksaan Harian Pengemasan Primer Strip/Blister |  |
| 13 | F-PQS-02-010-14/01 | Formulir Pemeriksaan Harian Pengemasan Primer Cairan |  |
| 14 | F-PQS-02-010-15/01 | Formulir Pemeriksaan Harian Pengemasan Primer Serbuk |  |
| 15 | F-PQS-02-010-16/01 | Formulir Pemeriksaan Harian Pengemasan Sekunder dan Tersier |  |
| 16 | F-PQS-02-010-17/00 | Formulir Pemeriksaan Harian Pengemasan Primer Tablet/Kapsul Botol | 05 NOV 2024 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQS-02-010 | 00 | 09 JUL 2019 | - | Dokumen baru |
| PQS-02-010 | 01 | 29 SEP 2020 | - Pada referensi terdapat Pedoman CPOB 2012 diganti menjadi CPOB 2018. - Penghapusan Petunjuk Operasional CPOB 2012. - Dihapuskan referensi PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Plant Banjaran. - Pada poin 6. Alat/tools dihapus. - Pada poin 6.5.2 tertulis 10 botol untuk retained sample diganti menjadi 5 botol untuk retained sample. - Pada poin 6.6.1 ditambah poin g. leaflet. - Pada poin 6.6.3 dan 6.7.1 ditambahkan poin leaflet. | Mengikuti CPOB 2018 dan penyesuaian dilapangan terkait prosedur, selain itu ada redaksi penulisan pada nomor lampiran. |
| PQS-02-010 | 02 | 16 OCT 2020 | Perubahan Point 6.2; 6.3; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7 Penambahan Point 6.8 Penghapusan lampiran 3 Penambahan Lampiran 5,6 dan 7. | Mengikuti kondisi di lapangan |
| PQS-02-010 | 03 | 12 JUL 2023 | - Penambahan pemeriksaan penandaan bahan kemas - Penambahan 1 row pada pemeriksaan set up pengemasan primer strip/ blister - Penambahan pengambilan sampel botol dan box pada pemeriksaan pengemasan sekunder dan tersier - Penambahan pemeriksaan pengemasan sekunder dan tersier dengan QR Code | Mengikuti kondisi di lapangan |
| PQS-02-010 | 04 | 18 SEP 2023 | - Pemeriksaan Selama Proses Pengemasan Strip / Blister - Pemeriksaan Selama Proses Pengemasan Sekunder - Penambahan Formulir Pengecekan Bahan Kemas Strip / Blister | Disesuaikan dengan eksisting |
| PQS-02-010 | 05 | 22 SEP 2023 | - 6.2.6 - Nama Produk - Dosis - No. Registrasi - 6.2.9 pada Formulir Pemeriksaan Pergantian Bahan Kemas Strip/Blister (F-PQS-02-010-12/00) | disesuaikan dengan eksisting |
| PQS-02-010 | 06 | 20 OCT 2023 | Menghilangkan proses eBR dan penambahan catatan pengambilan sampel untuk produk sirup/ suspensi ke QC untuk dilakukan pemeriksaan mikrobiologi | Disesuaikan dengan dilapangan |
| PQS-02-010 | 07 | 24 OCT 2023 | - Penambahan pemastian kesesuain pemeriksaan tiap parameter identitas bahan kemas - Menghilangkan Catat hasil pemeriksaan di logbook pada setiap proses - Perubahan F-PQS-02-010-02 | Capa audit BPOM |
| PQS-02-010 | 08 | 02 JUL 2024 | - Perubahan pada jumlah yang disampling dan diperiksa pada pemeriksaan penandaan bahan kemas, selama proses pengemasan strip/blister, serbuk, sirup dan suspense, cairan herbal dan tablet, kapsul kemasan botol sesuai PGI - Perubahan pada jumlah yang disampling dan diperiksa selama proses pengemasan sekunder sesuai PGI - Perubahan pada point penyimpanan pengiriman contoh pertinggal - Perubahan pada point penyimpanan contoh pertinggal untuk produk psikotropika, prekursor dan OOT | Disesuaikan dengan kondisi di produksi dan prosedur pengemasan induk. |
| PQS-02-010 | 09 | 05 NOV 2024 | - Penambahan Lampiran F-PQS-02-010-13 s/d 17 - Perubahan pada point 6.1 s/d 6.7 - Penambahan AQL pada point 6.8 |  |
| PQS-02-010 | 10 |  | - Penambahan Definisi 4.10 - Penambahan Prosedur 6.1 poin e, 6.6 poin d,e,g,h dan i - Penambahan Prosedur 6.7 poin b dan d |  |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPO | 8. | SKS | 14. SPPP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | AMPF | 9. | SPPSH |  |
| 3. | AMPM | 10. | SPPCH |  |
| 4. | AMP3 | 11. | SSCP |  |
| 5. | SPPK | 12. | SPAR |  |
| 6. | SKP | 13. | SSCR |  |