- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Vanilin dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Vanilin sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 1767 – 1768;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 13. | Pipa Kapiler |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 14. | Pipet Seukuran |
| 3. | Cawan Pijar | 15. | Pipet Tetes |
| 4. | Desikator | 16. | Pipet Ukur |
| 5. | Furnace | 17. | Spatula |
| 6. | Gelas Kimia | 18. | Spektrofotometer IR |
| 7. | Gelas Ukur | 19. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 8. | Kuvet | 20. | Tabung Nessler |
| 9. | Melting Point | 21. | Tabung Reaksi |
| 10. | Labu Ukur | 22. | Timbangan Analitik |
| 11. | Oven | 23. | Ultrasonicbath |
| 12. | Penjepit Cawan | 24. | Vortex |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 7. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Sulfat | 8. | Kloroform |
| 3. | Baku Kerja Vanillin | 9. | Metanol |
| 4. | Etanol | 10. | Natrium Hidroksida |
| 5. | Eter | 11. | Silika Gel |
| 6. | Gliserin |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Vanilin (S-QC-01-229).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Vanilin (S-QC-01-229).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Air Murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Kloroform dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Eter dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkali Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml larutan Natrium Hidroksida 1 N dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Gliserin

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Gliserin dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Panas

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni Panas dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Vanilin (S-QC-01-229).

    - Cara Kerja :

- Spektrum Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Vanilin dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Spektrum Serapan Ultraviolet

- Larutan Baku

- Timbang saksama 4,00 mg Baku Kerja Vanillin, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol P, vortex selama ± 3 menit.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,008 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

- Tambahkan ± 150 ml Metanol P, vortex selama ± 3 menit.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,008 mg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 - 400 nm, dengan Metanol P sebagai blangko.

- Bandingkan spektrum larutan uji dengan larutan baku.

- Spektrum serapan UV-Vis pada larutan uji menunjukkan maksimum dan minimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada larutan baku.

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Vanilin (S-QC-01-229).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Vanilin (S-QC-01-229).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam desikator dengan suhu ruang.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam desikator.

- Keringkan di atas Silika Gel P selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan :

| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Vanilin (S-QC-01-229).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wox 100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Vanilin (S-QC-01-229).

    - Cara Kerja :

      - Larutan Baku

- Timbang saksama 4,00 mg Baku Kerja Vanillin, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol P, vortex selama ± 3 menit.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,008 mg/ml)

      - Larutan Uji

- Timbang saksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

- Tambahkan ± 150 ml Metanol P, vortex selama ± 3 menit.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,008 mg/ml)

      - Pengukuran

- Ukur serapan Larutan Baku dan Larutan Uji pada panjang gelombang serapan maksimum ± 308 nm, dengan Metanol P sebagai blangko.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Spektrofotometer UV-Vis.

    - Perhitungan :

C=AuAs×WsWu×12500500×100%(100%-SP)×B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Vanilin yang telah diperhitungkan terhadap zat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | = | Absorbansi larutan uji |
| As | = | Absorbansi larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| 12500500 | = | Faktor pengenceran (ml) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Vanilin (S-QC-01-229).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-216 | 00 | 13 SEP 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-216 | 01 | 14 JUL 2023 | Perubahan referensi; Penambahan alat dan bahan; Prubahan pada parameter Identifikasi, susut pengeringan, sisa pemijaran dan kadar | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-216 | 02 |  | - Perubahan alat dan bahan - Perubahan referensi - Perubahan cara kerja identifikasi dan kadar - Pernambahan parameter uji batas mikroba | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML