- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan Exhaust Fan Unit (EFU) agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan Exhaust Fan Unit (EFU).

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Supervisor Sistem Tata Udara & Dust Collector  bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

- Melakukan pemeliharaan Exhaust Fan Unit (EFU) sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan.

- Definisi

  - Exhaust Fan Unit adalah mesin yang berfungsi untuk menarik udara dari ruangan ke lingkungan

  - VSD/Inverter adalah alat yang berfungsi mengatur frekuensi dan kecepatan putaran Exhaust fan Unit (EFU)

  - Panel PAC adalah panel yang mendistribusikan aliran listrik ke setiap equipment HVAC

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik  Tahun 2020

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021

  - Manual Book Exhaust Fan Unit

- Alat dan Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - Pemeriksaan Mekanik Setiap 6 Bulan

    - Periksa putaran fan, pastikan putaran fan bebas dan seimbang

    - Periksa ducting, dan pastikan tidak ada kebocoran

    - Periksa kondisi operasional exhaust

    - Lakukan pemeriksaan mekanik rutin dan catat hasil pemeriksaan mekanik pada Form Pemeliharaan EFU Setiap 6 Bulan F-I-EM-04-062-01

    - Pastikn EFU dalam keadaan bersih

  - Pemeriksaan  Kelistrikan Setiap 6 Bulan

    - Pastikan panel listrik PAC dalam keadaan mati

    - Periksa MCB dengan cara menaikkan saklar MCB (MCB dihidupkan), pastikan MCB berfungsi dengan baik

    - Putar tombol selector ke posisi “M” dan tekan push button berwarna hijau sampai lampu indikator berwarna hijau menyala

    - Periksa tegangan listrik sumber, periksa komponen lainnya pada panel

    - Periksa arus listrik saat inverter dalam keadaan hidup dengan menggunakan tang ampere

    - Bila semua sudah dipastikan dalam keadaan baik, catat hasil pemeriksaan kelistrikan pada Form Pemeliharaan EFU Setiap 6 Bulan F-I-EM-04-062-01

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Revisi | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-062-01 | 00 | Form Pemeliharaan EFU Setiap 6 Bulan |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-062 | 00 | 01 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-04-062 | 01 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Format - Perubahan Intruksi Kerja - Penambahan Lampiran F-I-EM-04-062-01 | Menyesuaikan dengan kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | MPM |
| --- | --- |
| 2. | AMUT |
| 3. | SUDC |