- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Moxifloxacin HCl Tablet Salut Selaput 400 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk kapsul | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Kuning | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Logo ‘kf’ breakline | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang | mm | 16,80 – 17,40 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 6,30 – 7,85 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 6,00 – 7,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 641,25 – 708,75 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 50,00 – 100,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 8017; PT. Kimia Farma |
| 6 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 9018; PT. Kimia Farma |
| 7 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 3001; PT. Kimia Farma |
| 8 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 3001; PT. Kimia Farma |
| 9 | Keragaman Bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 3001; PT. Kimia Farma |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : HCl 0,1 N 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 3001; PT. Kimia Farma |

- Tablet Salut Selaput

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk kapsul | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Logo ‘kf’ breakline | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang | mm | 16,80 – 17,40 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 6,30 – 7,85 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 6,00 – 7,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 674,40 – 713,10 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 50,00 – 100,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 60 | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 9018; PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 3001; PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 3001; PT. Kimia Farma |
| 8 | Keragaman Bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 3001; PT. Kimia Farma |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : HCl 0,1 N 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 3001; PT. Kimia Farma |
| 10 | Impurities |  |  |  |
|  | Any other individual impurity | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 3001; PT. Kimia Farma |
|  | Total impurities | % | Tidak lebih dari 0,75 | USP 42-NF 37 (2019) Hal. 3001; PT. Kimia Farma |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-174 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP