- Tujuan

Untuk memastikan tata cara penanganan bahan baku dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan bahan baku di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan prosedur ini.

  - Asisten Manajer Pengawasan Mutu bertanggung jawab memeriksa, memastikan hasil laporan analisa, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait dengan pemeriksaan bahan baku.

  - Supervisor terkait bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan penanganan bahan baku: pengambilan sampel, analisa, dokumentasi, dan penyimpanan sampel pertinggal.

  - Analis yang terkait bertanggung jawab melaksanakan penanganan bahan baku sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

  - Bahan baku adalah semua bahan yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah yang digunakan dalam pengolahan obat walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan/jadi.

  - Sampel adalah bagian dari bahan yang memiliki karakteristik mirip dengan bahan itu sendiri.

  - Sisa sampel adalah bahan yang telah diambil sampel dan merupakan sisa-sisa sampel pemeriksaan yang sudah tidak diperlukan lagi.

  - Bekas pemeriksaan adalah bahan yang sudah melalui satu atau lebih tahapan analisis, dengan atau tanpa penambahan pelarut/pereaksi dan pemeriksaan tersebut telah selesai dikerjakan.

  - Sampel pertinggal adalah sisa sampel bahan baku yang disimpan dalam masa penyimpanan tertentu dengan tujuan untuk mengevaluasi mutu bets bahan baku yang mungkin diperlukan di masa mendatang dan bukan untuk tujuan uji stabilitas.

  - Waktu pemeriksaan recheck adalah waktu pada saat suatu bahan harus diuji ulang untuk memastikan bahwa bahan tersebut masih dapat digunakan.

  - Hasil tidak memenuhi syarat atau hasil uji diluar spesifikasi (HULS) adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

  - Bukti Terima Barang Sementara (BTBS).

  - Laporan Analisa (LA).

  - System Application for Production (SAP).

  - Memenuhi Syarat (MS).

  - Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

  - Susut Pengeringan (SP).

  - Stock Transfer Order (STO) adalah barang yang datang dari Internal Kimia Farma.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) 2024;

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB) 2021;

  - PT. Kimia Farma;

  - WHO Technical Report Series 929.

- Cara Kerja

  - Alur Proses Penerimaan Bahan Baku

| ALUR PROSES | AKTIVITAS | KET./LAMPIRAN |
| --- | --- | --- |
| Penerimaan Permohonan Periksa Pengambilan Sampel Pemeriksaan Lab. TMS Investigasi HULS TMS MS Pembuatan LA SAP Penempelan Label Diluluskan (Hijau) Penempelan Label Ditolak (Merah) MS Penerimaan Permohonan Periksa Pengambilan Sampel Pemeriksaan Lab. TMS Investigasi HULS TMS MS Pembuatan LA SAP Penempelan Label Diluluskan (Hijau) Penempelan Label Ditolak (Merah) MS | - Terima permohonan periksa bahan dari bagian gudang berupa BTBS atau memo permintaan pemeriksaan recheck. - Lakukan pengambilan sampel. - Lakukan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja masing-masing bahan baku. - Jika hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, tangani sesuai prosedur penanganan HULS. | BTBS/memo permintaan pemeriksaan recheck bahan baku. F-PQC-01-001-01 F-PQC-01-001-02 F-PQC-01-001-03 F-PQC-01-001-06 F-PQC-01-001-04 F-PQC-01-001-05 PQC-00-014 F-PQC-00-014-01 |
|  | - Masukan data ke dalam SAP. - Jika hasil pemeriksaan memenuhi syarat, maka tempelkan label "DILULUSKAN" (hijau) pada wadah bahan baku. - Jika hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, maka tempelkan label ditolak (merah) pada wadah bahan. Bahan baku dikembalikan ke supplier. | Laporan analisa. F-PQC-01-001-07 F-PQC-01-001-08 |

  - Pengambilan Sampel

- Jenis Bahan Baku

  - Bahan baku padat.

  - Bahan baku cair.

  - Bahan baku psikotropika dan prekursor.

- Jumlah Pengambilan Sampel

      - Pengambilan Sampel Bahan Baku Rutin Atau Pesanan dan Stock Transfer Order (STO)

        - Untuk bahan baku psikotropika dan prekursor; pelarut organik; bahan baku cair yang memiliki spesifikasi cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol sesuai dengan Daftar Bahan Baku Yang Memiliki Spesifikasi Cemaran EG & DEG (F-PQC-01-001-14); serta bahan baku dengan jumlah          N ≤ 3, pengambilan sampel dilakukan 100% dari jumlah wadah yang datang.

        - Pengambilan sampel bahan baku yang tidak termasuk pada poin 6.2.b.1) poin pertama, dilakukan sesuai rumus:

K=N+1

        - Pengambilan sampel untuk bahan baku alam (simplisia), dilakukan dengan rumus:

K=N x 1,5

Keterangan:

K 	=	Jumlah wadah yang diambil sampel.

N 	= 	Jumlah wadah.

      - Pengambilan Sampel Recheck

Pengambilan sampel Recheck dilakukan dari jumlah wadah yang masih tersisa di Gudang Bahan Baku dan Penimbangan Sentral dengan rumus sebagai berikut:

        - Pengambilan sampel selain Bahan Baku Alam:

K=N+1

        - Pengambilan Bahan Baku Alam (simplisia)

K=N x 1,5

Keterangan:

K 	=	Jumlah wadah yang diambil sampel.

N 	= 	Jumlah wadah.

      - Pengambilan Ulang Sampel

        - Pengambilan ulang sampel dilakukan apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat. Serta sudah berdasarkan hasil investigasi HULS (PQC-00-014), maka dibutuhkan pengambilan ulang sampel.

        - Untuk sampel bahan baku rutin (pesanan) dengan kriteria sesuai dengan 6.2.b.2) poin pertama, maka pengambilan ulang sampel dilakukan dari seluruh wadah yang sebelumnya telah diambil sampel pada awal penerimaan bahan baku.

- Persiapan Pengambilan Sampel

      - Berdasarkan BTBS atau Memo Recheck, registrasi data-data berikut ke dalam Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-15); pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku Recheck F-PQC-01-001-16); pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku Alternatif (F-PQC-01-001-17); pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku STO F-PQC-01-001-18);

- Nama Bahan Baku;

- Tanggal Kedatangan;

- No. Batch SAP;

- No. Batch Vendor;

- No. P.O;

- Nama Origin/Manufakturer;

- Nama Supplier;

- Jumlah yang diterima;

- Satuan;

- Jumlah Kemasan;

- CoA;

- Expire/Retest Date;

- Tanggal Penerimaan BTBS;

      - Siapkan peralatan untuk proses pengambilan sampel, meliputi:

      - Alat sampling.

- Alat Sampling Reguler: khusus untuk bahan baku non halal.

- Alat Sampling Halal: khusus untuk bahan baku halal.

      - Wadah/kantong plastik yang telah diberi Label Identitas Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-06).

- Physical Sample Label (F-PQC-01-001-01).

      - Pemeriksaan Kemasan atau Wadah Sebelum Masuk ke Ruang Sampling.

- Pastikan kemasan bahan baku dalam keadaan baik.

- Periksa keadaan wadah dan cocokkan data antara BTBS/Memo Recheck/Good Receipt Slip dan CoA Produsen/Manufakturer atau LA Plant asal untuk bahan baku STO dengan label pada wadah bahan baku.

- Catat dalam Formulir Pemeriksaan Wadah (F-PQC-01-001-03).

- Jika pemeriksaan sudah sesuai, bahan dapat dimasukkan kedalam ruang sampling sesuai Prosedur Pembersihan dan Pemakaian Ruang Sampling (PQC-02-006).

- Jika dari hasil pemeriksaan wadah terdapat ketidaksesuaian, maka lakukan sebagai berikut:

- Segera informasikan kepada petugas gudang untuk ditindaklanjuti dan catat dalam Formulir Pemeriksaan Wadah (F-PQC-01-001-03).

- Ambil sampel tersendiri untuk wadah yang tidak sesuai tersebut.

- Bersihkan bagian kemasan luar dengan kain lap bersih.

- Bahan baku siap dibawa ke ruang sampling.

Catatan:

Kondisi ruang sampling berlaku untuk semua jenis kondisi penyimpanan bahan baku (Cold

Storage dan AC).

- Pemeriksaan Identifikasi Bahan Baku Dengan Metoda MicroNIR

        - Bahan Baku Padat

- Wadah Drum

- Bersihkan bagian penutup dan leher drum dengan kain lap bersih.

- Buka penutup drum dan letakkan terbalik di tempat yang bersih.

- Jika kemasan primer berupa plastik tidak berwarna dan transparan, maka lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat MicroNIR (I-QC-00-037).

- Jika kemasan primer berupa plastik berwarna dan tidak transparan, maka sobek dengan cutter ± 1 – 2 cm kemudian tempelkan plastik tidak berwarna dan transparan selanjutnya lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat MicroNIR (I-QC-00-037).

- Tutup bekas pemeriksaan dengan cable ties dan plak band KIMIA FARMA.

- Tutup kembali wadah drum dengan benar.

- Wadah Zak Atau Karung Plastik

- Bersihkan bagian badan sak/karung plastik yang akan dibuka atau disobek dengan kain lap bersih.

- Jika kemasan primernya berupa plastik tidak berwarna dan transparan, maka lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat MicroNIR (I-QC-00-037).

- Jika kemasan primernya bagian atas zak/karung berupa plastik berwarna atau bahan lain yang tidak transparan, maka sobek kemasan primernya dengan cutter ± 1 – 2 cm dan tempelkan plastik tidak berwarna dan transparan selanjutnya lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat MicroNIR (I-QC-00-037).

- Tutup bekas pemeriksaan dengan cable ties dan plak band KIMIA FARMA.

        - Bahan Baku Cair

- Bersihkan bagian penutup dan leher drum/jerigen dengan kain lap bersih.

- Buka penutup dan letakkan terbalik di tempat yang bersih.

- Ambil sampel menggunakan pipet ukur.

- Masukkan sampel ke dalam vial yang telah disiapkan.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat MicroNIR (I-QC-00-037).

- Tutup kembali wadah dengan benar dan tutup dengan plak band KIMIA FARMA.

Catatan:

- Pemeriksaan MicroNIR dilakukan sebanyak 100% dari jumlah wadah.

- Semua bahan baku harus diidentifikasi menggunakan MicroNIR. Jika terdapat bahan baku yang tidak bisa ditembus oleh alat MicroNIR, maka bahan harus dibuka sampai kemasan primer.

- Cara Kerja Pengambilan Sampel

        - Bahan Baku Padat, Psikotropika dan Prekursor

- Wadah Drum

- Bersihkan bagian penutup dan leher drum dengan kain lap bersih.

- Buka ring penutup dan letakkan terbalik di tempat yang bersih.

- Perhatikan kemasan bagian dalam terhadap adanya kerusakan, misalnya: segel terbuka.

- Bila ditemukan kerusakan, catat pada Formulir Pemeriksaan Wadah (F-PQC-01-001-03).

- Buka segel kemasan primer.

- Ambil sampel dengan alat sampling stainless steel yang sesuai dalam posisi diagonal:

- Alat Sampling Reguler: khusus untuk bahan baku non halal.

- Alat Sampling Halal: khusus untuk bahan baku halal.

Titik sampling

Wadah bahan baku

- Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan Daftar Bahan Baku (F-PQC-01-001-02).

- Masukkan sampel ke dalam wadah yang telah disiapkan dan diberi Label Identitas Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-06), kemudian tutup.

- Tutup bekas pengambilan sampel dengan mengangkat sedikit kemasan dan diikat menggunakan cable ties kemudian direkatkan dengan plak band  KIMIA FARMA sepanjang      15-20 cm.

- Tutup kembali wadah dengan benar.

- Tempel “Physical Sample Label” (F-PQC-01-001-01) pada wadah yang telah diambil sampel.

- Wadah Sak Atau Karung Plastik

- Bersihkan bagian badan sak/karung plastik yang akan dibuka atau disobek dengan kain lap bersih.

- Buka segel kemasan sekunder ± 20 cm atau jika tidak memungkinkan untuk membuka segel, maka sobek kemasan sekunder ± 1-2 cm dengan cutter dibagian atas sak.

- Ambil sampel dengan alat sampling stainless steel yang sesuai dalam posisi diagonal:

- Alat Sampling Reguler: khusus untuk bahan baku non halal.

- Alat Sampling Halal: khusus untuk bahan baku halal.

Titik Sampling

Wadah bahan baku

- Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan Daftar Bahan Baku (F-PQC-01-001-02).

- Masukkan sampel ke dalam wadah yang telah disiapkan dan diberi Label Identitas Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-06), kemudian tutup.

- Untuk bahan baku pharma, wadah sak/karung bekas bekas pengambilan sampel ditutup dengan mengangkat sedikit kemasan dan diikat menggunakan cable ties kemudian direkatkan dengan plakband KIMIA FARMA sepanjang 15 – 20 cm.

- Khusus untuk Penanganan Wadah Sak/Karung Simplisia Bahan Alam, bekas pengambilan sampel ditutup dengan merapatkan kembali bagian zak/karung yang terbuka dengan membungkusnya menggunakan shrink wrap. Pastikan lapisan shrink wrap pada zak/karung minimal tiga gulungan dan menutupi sepenuhnya lubang pada zak atau karung tersebut.

- Tempel “Physical Sample Label” (F-PQC-01-001-01) pada wadah yang telah diambil sampel. Pastikan label tersebut ditempelkan pada bagian plakban atau shrink wrap agar tidak mudah terlepas.

        - Bahan Baku Cair

- Bersihkan bagian penutup dan leher drum/jerigen dengan kain lap bersih.

- Buka ring penutup/tutup dan letakkan terbalik di tempat yang bersih.

- Ambil sampel menggunakan pipet ukur/pipet seukuran/pompa plastik.

- Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan Daftar Bahan Baku (F-PQC-01-001-02).

- Masukkan sampel ke dalam wadah yang telah disiapkan dan diberi Label Identitas Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-06), kemudian tutup.

- Tutup wadah dengan benar dan tutup dengan plak band Kimia Farma.

- Tempel “Physical Sample Label” (F-PQC-01-001-01) pada wadah yang telah diambil sampel.

Catatan:

- Semua pengambilan sampel dilakukan di ruang sampling, hanya untuk 1 (satu) nomor batch.

- Untuk bahan baku daun sirih segar langsung diproses di bagian produksi tanpa menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium yang bertujuan untuk menjaga kualitas bahan.

- Urutan pengambilan sampel dimulai dari bahan yang memiliki resiko kontaminasi paling rendah dan diakhiri dengan bahan yang memiliki resiko kontaminasi paling tinggi, dengan urutan sebagai berikut:

      - Bahan baku golongan bahan pembantu yang tidak berwarna dan tidak beraroma kuat.

      - Bahan baku golongan bahan aktif yang tidak berwarna.

      - Bahan baku golongan bahan pembantu yang berwarna.

      - Bahan baku golongan bahan aktif yang berwarna.

      - Bahan baku golongan bahan pembantu yang berwarna dan beraroma kuat.

- Setiap  selesai pengambilan sampel, harus dilakukan pembersihan alat sampling sesuai dengan Prosedur Penanganan Alat Lab (PQC-00-002). Kemudian catat dalam Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Berlaku pula untuk ruang sampling, lakukan pembersihan sesuai dengan Prosedur Pembersihan dan Pemakaian Ruang Sampling (PQC-00-002). Kemudian catat dalam Log Book Pembersihan Area Ruang Sampling (F-PQC-02-006-01).

- 1 (satu) alat sampling hanya boleh digunakan untuk pengambilan sampel 1 (satu) jenis bahan.

- Registrasi data-data berikut ini kedalam Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-15):

- Nama Petugas Sampling;

- Tanggal Sampling;

- Tanggal MicroNIR.

- Penyerahan Sampel

Serahkan sampel yang telah disampling ke Supervisor Pemeriksaan Bahan Baku yang disertai dokumen:

- BTBS/Memo Recheck/Good Receipt Slip.

- Certificate Of Analysis Origin (jika ada).

- Lembar pemeriksaan wadah (untuk sampel rutin dan STO).

- Hasil pemeriksaan Identifikasi menggunakan Alat MicroNIR.

  - Pemeriksaan Laboratorium

    - Penerimaan Sampel

    - Registrasi tanggal penerimaan untuk sampel bahan baku rutin yang baru datang pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-15); untuk sampel recheck pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku Recheck(F-PQC-01-001-16); untuk sampel bahan baku alternatif pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku Alternatif F-PQC-01-001-17); dan untuk sampel bahan baku STO pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku STO (F-PQC-01-001-18).

    - Simpan sampel yang belum diperiksa dalam lemari yang dikunci baik sampel psikotropika/prekursor maupun non psikotropika. Kunci disimpan di Supervisor Pemeriksaan Bahan Baku dan personil yang didelegasikan oleh supervisor sesuai dengan Memo Penunjukkan Petugas Pemegang Kunci Ruang/Lemari Penyimpanan Bahan Baku/Produk/Limbah Psikotropika, Prekursor, dan OOT                      (F-PPR-00-013-01) sebagai penanggung jawab sampel.

    - Serahkan sampel kepada analis pemeriksaan bahan baku.

    - Setelah pemeriksaan selesai, masing-masing analis melakukan:

- Registrasi Nama Analis, Tanggal Mulai Periksa, Tanggal Selesai Periksa pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-15) untuk sampel bahan baku rutin; untuk sampel recheck pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku Recheck (F-PQC-01-001-16); untuk sampel bahan baku alternatif pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku Alternatif (F-PQC-01-001-17); dan untuk sampel bahan baku STO pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku STO (F-PQC-01-001-18).

- Simpan sisa sampel kedalam pot plastik dalam lemari yang dikunci untuk selanjutnya ditangani sebagai sampel pertinggal, kemudian isi Tanggal Retained Sampel pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-15) untuk bahan baku rutin; dan untuk bahan baku STO pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku STO (F-PQC-01-001-18).

    - Pemeriksaan Sampel Bahan Baku Rutin Atau Pesanan

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan masing-masing instruksi kerja pemeriksaan bahan baku.

- Lakukan pemeriksaan parameter Pemerian dan Identifikasi untuk semua wadah yang diambil sampel.

- Pemeriksaan parameter selain Pemerian dan Identifikasi menggunakan sampel hasil campuran dari keseluruhan wadah yang diambil sampel  (composite) yang telah diberi identitas Label Identitas Hasil Campur Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-05).

- Lakukan pemeriksaan cemaran EG DEG untuk bahan baku yang tertera pada Daftar Bahan Baku Yang Memiliki Spesifikasi Cemaran EG & DEG (F-PQC-01-001-14).

- Apabila dalam sekali kedatangan terdapat bahan baku dengan nomor batch vendor yang sama tetapi dibagi menjadi beberapa nomor batch SAP yang berbeda, maka pemeriksaan dilakukan pada salah satu nomor batch SAP untuk semua parameter. Sedangkan untuk masing-masing nomor batch SAP pemeriksaan yang dilakukan hanya pada parameter Pemerian dan Identifikasi saja.

- Apabila bahan baku dengan nomor batch vendor sama tetapi berbeda tanggal kedatangan, maka pemeriksaan dilakukan secara lengkap sesuai Instruksi Kerja dan Spesifikasi yang berlaku.

- Untuk pemeriksaan mikrobiologi menggunakan sampel hasil campuran (composite).

- Catat hasil pemeriksaan dan lampirkan raw data semua parameter pemeriksaan termasuk parameter Pemerian, Kelarutan, serta parameter lain yang tidak memiliki print out (berupa foto) dalam Lembar Kerja Pemeriksaan Bahan Baku (F-PQC-01-001-04).

    - Pemeriksaan Sampel Recheck Bahan Baku

- Lakukan pemeriksaan recheck untuk SEMUA parameter sesuai instruksi kerja dan spesifikasi masing-masing bahan baku.

- Catat hasil pemeriksaan dan lampirkan raw data semua parameter pemeriksaan termasuk parameter Pemerian, Kelarutan, serta parameter lain yang tidak memiliki print out (berupa foto) dalam Lembar Kerja Pemeriksaan Bahan Baku (F-PQC-01-001-04).

    - Pemeriksaan Sampel Bahan Baku Alternatif

- Lakukan pemeriksaan bahan baku alternatif sesuai dengan instruksi kerja dan spesifikasi pemeriksaan masing-masing bahan baku.

- Catat hasil pemeriksaan dan lampirkan raw data semua parameter pemeriksaan termasuk parameter Pemerian, Kelarutan, serta parameter lain yang tidak memiliki print out (berupa foto) dalam Lembar Kerja Pemeriksaan Bahan Baku (F-PQC-01-001-04).

    - Pemeriksaan Sampel Stock Transfer Order (STO)

- Lakukan pemeriksaan sampel STO dengan ketentuan sebagai berikut :

      - Jika spesifikasi bahan baku yang dimiliki oleh Plant asal dan Kimia Farma Plant Banjaran sama, maka pemeriksaan yang dilakukan hanya parameter Identifikasi dan Cemaran.

      - Jika spesifikasi bahan baku yang dimiliki oleh Plant asal dan Kimia Farma Plant Banjaran berbeda, maka pemeriksaan yang dilakukan hanya parameter yang belum diperiksa di Plant asal, Identifikasi dan Cemaran.

- Catat hasil pemeriksaan dan lampirkan raw data semua parameter pemeriksaan termasuk parameter Pemerian, Kelarutan, serta parameter lain yang tidak memiliki print out (berupa foto) dalam Lembar Kerja Pemeriksaan Bahan Baku (F-PQC-01-001-04).

  - Kriteria Penerimaan

    - Memenuhi Syarat (Diluluskan)

Bahan baku yang memenuhi syarat (Diluluskan) adalah bahan baku yang berdasarkan hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan seluruh parameter yang tertera pada masing-masing spesifikasi.

    - Tidak Memenuhi Syarat (Ditolak)

Bahan baku yang dinyatakan ditolak adalah bahan yang berdasarkan hasil  uji identifikasi dan tes kemurnian, seluruh parameter uji, atau ada parameter kritis yang tidak memenuhi syarat.

Catatan:

Jika hasil pemeriksaan diluar ketentuan di atas maka keputusan menjadi otoritas/kewenangan dari AMPM dan atau penanggung jawab QA-QC (Manager Pemastian Mutu).

  - Penanganan Bekas Pemeriksaan

Tangani bekas pemeriksaan sesuai Prosedur Penanganan Limbah Laboratorium (PHS-02-005).

  - Penanganan Sampel Pertinggal

- Jumlah sampel pertinggal bahan baku yang disimpan sebanyak minimal 2 kali jumlah yang diperlukan untuk pemeriksaan kimia.

- Ketentuan penyimpanan sampel pertinggal diatur sebagai berikut:

  - Padatan

      - Masukkan semua sisa sampel masing-masing bahan baku kedalam pot plastik.

      - Untuk bahan baku yang bersifat higroskopis, beri 1 buah Silica Gel kemasan 1 gram pada setiap pot plastik.

      - Beri identitas pot plastik dengan menempelkan label sampel pertinggal (F-PQC-01-001-11).

      - Segel pot plastik dengan cellotape.

      - Khusus untuk bahan baku psikotropika, segel pot plastik dengan plak band Kimia Farma.

      - Registrasikan sampel pertinggal pada formulir Daftar Sampel Pertinggal Bahan Baku (F-PQC-01-001-10). Registrasi untuk sampel pertinggal psikotropika dibuat terpisah dari bahan baku lainnya.

      - Beri kode dan nomor urut pada pot plastik sesuai dengan urutan pada Daftar Sampel Pertinggal Bahan Baku.

      - Simpan sampel pertinggal bahan baku dengan suhu penyimpanan sesuai kondisi penyimpanan masing-masing bahan baku.

      - Isi Tanggal Registrasi Retained Sampel untuk bahan baku rutin pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-15); dan untuk bahan baku STO pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku STO (F-PQC-01-001-18).

  - Cairan

      - Beri identitas pada botol sisa sampel bahan baku cair dengan menempelkan label sampel pertinggal (F-PQC-01-001-11).

      - Segel botol plastik dengan cellotape.

      - Registrasikan sampel pertinggal pada formulir Daftar Sampel Pertinggal Bahan Baku (F-PQC-01-001-10).

      - Beri kode dan nomor urut pada botol plastik sesuai dengan urutan pada Daftar Sampel Pertinggal Bahan Baku (F-PQC-01-001-10).

      - Simpan dalam mobile shelving cabinet sampel pertinggal bahan baku.

      - Isi Tanggal Registrasi Retained Sampel untuk bahan baku rutin pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-15); dan untuk bahan baku STO pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku STO (F-PQC-01-001-18).

- Ketentuan penomoran sampel pertinggal diatur sebagai berikut:

- Terdiri dari 3 bagian yang memiliki 9 (sembilan) digit dan setiap bagiannya dipisahkan oleh ”/”

(garis miring).

- Bagian pertama merupakan tahun, kapan sampel pertinggal ditangani. Misal: 21 (untuk sampel pertinggal yang ditangani pada tahun 2021).

- Bagian kedua terdiri dari kode huruf yang menunjukkan kategori sampel pertinggal bahan baku, sesuai tabel dibawah ini:

| No. | Kategori Sampel Pertinggal | Kode Huruf Sampel Pertinggal | Contoh Penomoran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bahan Baku Aktif (Padatan) | AK | 21/AK/001 |
| 2 | Bahan Baku Pembantu (Padatan) | PB | 21/PB/001 |
| 3 | Bahan Baku Cairan | CR | 21/CR/001 |
| 4 | Bahan Baku Psikotropika dan Prekursor | PS | 21/PS/001 |
| 5 | Bahan Baku yang disimpan di Pharmaceutical Refrigerator | PR | 21/PR/001 |
| 6 | Bahan Baku yang disimpan di Biomedical Freezer | FR | 21/FR/001 |
| 7 | Bahan Baku Stock Transfer Order (STO) | STO | 21/STO/001 |

- Bagian ketiga menunjukkan 3 digit nomor urut sampel pertinggal bahan baku, misal: 001.

- Simpan sampel pertinggal selama 10 tahun.

- Simpan sampel pertinggal dengan suhu penyimpanan sesuai kondisi penyimpanan masing-masing bahan baku.

- Khusus untuk sampel pertinggal bahan baku psikotropika dan prekursor, simpan di lemari sampel pertinggal bahan baku psikotropika dan prekursor. Lemari ini terkunci dan terpisah dari bahan baku lainnya.

- Jika ada permintaan sampel pertinggal untuk kebutuhan tertentu, maka buat permohonan kepada Penanggung Jawab Sampel Pertinggal menggunakan Formulir Memo Permintaan Sampel Pertinggal Bahan Baku (FPQC-01-001-13). Kemudian catat pemakaian sampel pertinggal dalam formulir Catatan Pemakaian Sampel Pertinggal Bahan Baku (F-PQC-01-001-12).

  - Recheck Bahan Baku

    - Ketentuan pemeriksaan Recheck adalah pada saat jatuh tempo retest, yaitu sesuai dengan tanggal yang tertera pada Certificate of Analyse (CoA) dari masing-masing produsen/manufakturer bahan baku.

Catatan :

- Masa kedaluwarsa biasanya dicantumkan pada label kemasan maupun CoA manufakturer.

- Jika produsen/manufakturer bahan baku tidak memberikan masa kedaluwarsa untuk bahan baku yang dikirim, maka dilakukan konfirmasi kepada produsen/manufakturer untuk mendapatkan tanggal kedaluwarsanya. Jika  produsen/manufakturer  tidak bisa memberikan tanggal kedaluwarsa, maka masa kedaluwarsa ditetapkan 3 (tiga) tahun dari tanggal selesai pemeriksaan bahan baku.

- Untuk bahan baku simplisia bahan alam, pemeriksaan recheck dilakukan setiap 6 bulan sekali.

    - Permohonan pemeriksaan recheck dilakukan 14 hari sebelum masa kedaluwarsa.

    - Pemeriksaan recheck TIDAK dilakukan jika:

  - Bahan baku akan dipakai dalam waktu dekat (sebelum masa kedaluwarsa habis).

      - Sisa bahan baku hanya sedikit (jumlahnya kurang dari jumlah yang dibutuhkan untuk 1x pemeriksaan), serta biaya pemeriksaan yang lebih mahal dibanding harga bahan baku itu sendiri.

    - Pemeriksaan recheck akan dilakukan/tidak, jika bahan sudah tidak dipakai lagi untuk proses produksi (barang pasif) atau berdasarkan wewenang Asisten Manager Pengawasan Mutu.

    - Perpanjangan Masa Kedaluwarsa

Perpanjangan masa kedaluwarsa ditentukan sebagai berikut:

| No. | Istilah Kedaluwarsa | Ketentuan Umum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Expired Date (ED), Used by Date, Shelf Life, Minimum Shelf Life. | Masa kedaluwarsa bahan TIDAK dapat diperpanjang. |
| 2 | Retest Date, Re-Evaluation Date, Best Before, Best Before Used, Best If Used By, Best If Used Before. | - Masa kedaluwarsa bahan dapat diperpanjang jika seluruh parameter pemeriksaan Memenuhi Syarat. - Masa kedaluwarsa baru dapat diperpanjang selama 3 tahun. |

  - Dokumentasi

    - Buat laporan analisa setelah pemeriksaan sampel bahan baku selesai.

    - Lampirkan semua formulir yang terkait dengan pemeriksaan bahan baku tersebut.

    - Masukkan data laporan analisa ke dalam SAP.

    - Jika pada hasil pemeriksaan terdapat parameter yang Tidak Memenuhi Syarat, maka informasikan ketidaksesuaian tersebut ke Bagian Procurement (maksimal 14 hari kerja sejak diketahui bahwa ada parameter yang Tidak Memenuhi Syarat). Informasi tersebut dikirim melalui KF MEMO yang disertai dengan rekapan hasil sementara untuk selanjutnya diinformasikan kepada vendor.

    - Khusus untuk bahan baku alternatif, laporan dibuat dengan penomoran sebagai berikut:

- Terdiri dari 3 bagian yang memiliki 9 (sembilan) digit dan setiap bagiannya dipisahkan oleh ”/” (garis miring).

- Bagian pertama terdiri dari kode huruf ”BBA”, yang menunjukkan Bahan Baku Alternatif.

- Bagian kedua menunjukkan 2 digit nomor urut, misal: 01.

- Bagian ketiga merupakan tahun, kapan laporan dibuat. Misal: 21 (untuk laporan yang dibuat tahun 2021).

    - Keputusan hasil pemeriksaan ditentukan oleh AMPM.

    - Jika hasil pemeriksaan Memenuhi Syarat dan Dapat Diterima, maka dibuat label ”DILULUSKAN” (F-PQC-01-001-07) sebanyak jumlah wadah yang datang.

Bubuhkan ”stempel HALAL” pada label ”DILULUSKAN”, khusus untuk bahan baku halal.

    - Jika tidak memenuhi syarat, maka dibuat label ”DITOLAK” (F-PQC-01-001-08) sebanyak jumlah wadah yang datang.

    - Setiap label status ditempel menutupi label turunan karantina.

    - Kirimkan laporan analisa ke bagian terkait sesuai ketentuan sebagai berikut:

- Laporan analisa yang memenuhi syarat :

  - Dokumen asli untuk arsip

  - Copy dokumen untuk bagian Gudang Bahan Baku

- Laporan analisa yang tidak memenuhi syarat

- Dokumen asli untuk arsip

- Copy dokumen untuk Bagian Pembelian

- Copy dokumen untuk Bagian Akuntansi

- Copy dokumen untuk bagian Gudang Bahan Baku

    - Registrasi data-data berikut ini kedalam Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-15); pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku Recheck (F-PQC-01-001-16); pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku Alternatif (F-PQC-01-001-17); pada Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku STO (F-PQC-01-001-18);

  - Tanggal UD;

  - Tanggal Print LA & Label;

  - Tanggal Penyerahan Label;

  - Tanggal Penempelan Label.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQC-01-001-01/05 | Physical Sample Label | 21 MAR 2024 |
| 2 | F-PQC-01-001-02/06 | Daftar Bahan Baku | 21 MAR 2024 |
| 3 | F-PQC-01-001-03/05 | Formulir Pemeriksaan Wadah | 21 MAR 2024 |
| 4 | F-PQC-01-001-04/05 | Laporan Hasil Pemeriksaan Bahan Baku | 21 MAR 2024 |
| 5 | F-PQC-01-001-05/04 | Label Identitas Hasil Campur Sampel Bahan Baku | 31 DEC 2021 |
| 6 | F-PQC-01-001-06/04 | Label Identitas Sampel Bahan Baku | 31 DEC 2021 |
| 7 | F-PQC-01-001-07/05 | Label Diluluskan Dan Turunan Diluluskan | 21 MAR 2024 |
| 8 | F-PQC-01-001-08/08 | Label Ditolak Dan Turunan Ditolak | 21 MAR 2024 |
| 9 | F-PQC-01-001-10/01 | Daftar Sampel Pertinggal Bahan Baku | 21 MAR 2024 |
| 10 | F-PQC-01-001-11/01 | Label Sampel Pertinggal Bahan Baku | 21 MAR 2024 |
| 11 | F-PQC-01-001-12/01 | Formulir Catatan Pemakaian Sampel Pertinggal Bahan Baku | 21 MAR 2024 |
| 12 | F-PQC-01-001-13/01 | Formulir Memo Permintaan Sampel Pertinggal Bahan Baku | 21 MAR 2024 |
| 13 | F-PQC-01-001-14/01 | Daftar Bahan Baku Yang Memiliki Spesifikasi Cemaran EG & DEG | 21 MAR 2024 |
| 14 | F-PQC-01-001-15/01 | Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku | 21 MAR 2024 |
| 15 | F-PQC-01-001-16/00 | Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku Recheck | 24 DEC 2024 |
| 16 | F-PQC-01-001-17/00 | Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku Alternatif | 24 DEC 2024 |
| 17 | F-PQC-01-001-18/00 | Log Book Registrasi Sampel Bahan Baku STO | 24 DEC 2024 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQC-01-001 | 00 | 22 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| PQC-01-001 | 01 | 22 OKT 2018 | Point 6.2.3; 6.3; 6.7.2; Point 7 | Memberikan pemahaman atas kriteria penerimaan dengan perubahan kata dari dapat dipakai menjadi dapat diterima, serta ketentuan pemasangan label untuk kriterian yang dapat diterima. Penambahan lampiran formulir pemeriksaan wadah. |
| PQC-01-001 | 02 | 14 OKT 2020 | Point 6 | Penambahan Bahan Baku Herbal |
| PQC-01-001 | 03 | 23 OKT 2020 | Point 6.6.1; 6.6.4; 6.10.4 | CAPA Temuan Inspeksi CPOTB |
| PQC-01-001 | 04 | 31 DEC 2021 | - Perubahan pada tahapan proses pemeriksaan - Perubahan pada lampiran F-PQC-01-001-01, 03 dan 04 - Penambahan lampiran | Review Dokumen |
| PQC-01-001 | 05 | 19 JAN 2023 | Menambahkan penanganan sampling dan pemeriksaan bahan baku untuk cemaran ED dan DEG | Mengikuti regulasi terbaru terkait cemaran EG dan DEG |
| PQC-01-001 | 06 | 08 MAR 23 | - Menambahkan gambar titik sampling pada cara sampling bahan baku padat kemasan drum dan zak - Mengubah lampiran Daftar Bahan Baku dengan mengupdate jumlah sampel dan menambahkan informasi sifat bahan serta keterangan kemasan - Penambahan referensi CPOTB | Temuan Audit BPOM 2022 |
| PQC-01-001 | 07 | 19 DEC 2023 | - Perubahan Format - Penambahan definisi - Penambahan referensi - Perubahan poin Jumlah pengambilan sampel - Perubahan poin Pemeriksaan sampel bahan baku rutin atau pesanan - Penambahan daftar lampiran - Perubahan pada poin K Dokumentasi | Disesuaikan dengan di lapangan |
| F-PQC-01-001 | 08 | 24 DEC 2024 | - Perubahan pada lampiran F-PQC-01-001-01-04,07-15 - Menghilangkan lampiran F-PQC-01-001-09 - Perubahan pada poin Definisi, Persiapan pengambilan sampel, Penerimaan sampel untuk pemeriksaan laboratoirum, Penanganan sampel pertinggal, perpanjangan masa kedaluarsa dan dokumentasi. - Perubahan rumus pengambilan jumlah wadah sampel bahan baku alam - Penghapusan penyimpanan bahan baku di cold storage |  |
| F-PQC-01-001 | 09 |  | - Perubahan referensi - Perubahan pada isi prosedur | Disesuaikan dengan di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB