- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Kalium Fosfat Dibasa Anhidrat - Dibasic Calcium Phosphate Anhydrous - Monokalsium Pirofosfat - Dicalcium Phosphate Dihydrate | - Levona - Kalsium Asam Pirofosfat - Kalsium Hidrogen Difosfat - Kalsium Dihydrogenpyrophosphate - Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | CaHPO4 |  |  |
| Bobot molekul | : | 136,06 g/mol |  |  |
| Kode material | : | 32000383 |  |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
|  | Warna |  | Putih | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
|  | Bau |  | Tidak berbau | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
|  | Sifat lain |  | Stabil di udara | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni |  | Praktis tidak larut | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
|  | Dalam Alkohol |  | Tidak larut | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
|  | Dalam Asam Klorida 3 N |  | Larut | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
|  | Dalam Asam Nitrat 2 N |  | Larut | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |

| 3 | Identifikasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uji Identifikasi A |  | Terbentuk endapan putih | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
|  | Uji Identifikasi B |  | Terbentuk endapan kuning amonium fosfomolibdat | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
| 4 | Susut Pemijaran | % | 6,6 – 8,7 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 5 | Karbonat |  | Tidak terjadi gelembung gas | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
| 6 | Klorida | % | Kekeruhan larutan uji tidak lebih dari larutan standar (Tidak lebih dari 0,25) | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
| 7 | Sulfat | % | Kekeruhan larutan uji tidak lebih dari larutan standar (Tidak lebih dari 0,5) | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
| 8 | Arsen | ppm | Tidak lebih dari 3 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 9 | Barium |  | Tidak terbentuk kekeruhan selama 10 menit | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
| 10 | Zat tidak Larut Asam | % | Tidak lebih dari 0,2 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
| 11 | Fluorida | ppm | Tidak lebih dari 50 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
| 12 | Kadar | % | 97,5 – 102,5% | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 227-231 |
| 13 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-227 | 00 | 06 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-02-227 | 01 | 17 JAN 2023 | - Perubahan referensi semula FI V (2014) Hal. 598 mnejadi FI VI (2020) Hal. 795-796 - Penambahan kriteria pada parameter identifikasi - Perubahan kriteria penerimaan karbonat - Penghilangan parameter Barium | Review Dokumen |
| S-QC-02-227 | 02 | 17 MAR 2023 | - Perubahan parameter sisa pemijaran menjadi susut pemijaran - Perubahan kriteria penerimaan klorida dan sulfat - Penambahan parameter Barium dan Fluorida | Review Dokumen |
| S-QC-02-227 | 03 | 06 DEC 2024 | - Perubahan Spesifikasi dan bahan - Perubahan Referensi - Perubahan Format - Penmabahan Uji Batas Mikroba - Penambahan Daftar Distribusi | Review sesuai kompendia terbaru |
| S-QC-02-227 | 04 |  | - Penambahan Sinonim - Perubahan Kriteria dan Referensi Kadar | Review sesuai kompendia terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |