- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Essence Rhum Extra untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Essence Rhum Extra yang digunakan untuk proses produksi di PT Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: -

Rumus molekul			: -

Bobot molekul			: -

Kode Material			               : 32000158

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Cairan jernih | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Kuning pucat | PT. Kimia Farma |
|  | Bau |  | Berbau Khas | PT. Kimia Farma |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Ethanol |  | Larut | PT. Kimia Farma |
| 3 | Berat Jenis (20oC) | g/ml | 0,880 – 0,960 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Indeks Bias |  | 1,320 – 1,400 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |  |  |  |
|  | Batas Etilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580 |
|  | Batas Dietilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580 |

| 6 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari (103) 2000 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari (102) 200 | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-210 | 00 | 07 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-210 | 01 |  | - Penambahan Batas Etilen Glikol Dietilen Glikol - Penambahan Uji Batas Mikroba - Berat Jenis (20oC) | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |