- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Ekstrak Kering Daun Katuk dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Ekstrak Kering Daun Katuk sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

–

- Referensi

PT. Kimia Farma;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 10. | Syringe Filter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Oven | 11. | Membrane Filter |
| 3. | Desikator | 12. | Inductively coupled plasma (ICP) |
| 4. | Botol timbang | 13. | Gelas kimia |
| 5. | Labu kjeldahl | 14. | Labu ukur |
| 6. | Gelas ukur | 15. | Pipet ukur |
| 7. | Set alat destilasi | 16. | Spatula |
| 8. | Labu Erlenmeyer | 17. | Batang pengaduk |
| 9. | Buret |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 7. | Indikator Metil Merah |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tablet Kjeldahl | 8. | Indikator Metilen Biru |
| 3. | Asam Sulfat P | 9. | ICP Multi-element Standard Solution IV |
| 4. | Hidrogen Peroksida P | 10. | Asam Nitrat |
| 5. | Natrium Hidroksida | 11. | Hg Standard for ICP |
| 6. | Asam Borat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Ekstrak Kering Daun Katuk (S-QC-01-195).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Ekstrak Kering Daun Katuk (S-QC-01-195).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 5 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SP		= Susut Pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar Protein

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Ekstrak Kering Daun Katuk (S-QC-01-195).

    - Cara Kerja:

- Timbang 950 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Kjeldahl 300 ml.

- Tambahkan 1 g tablet Kjeldahl (campuran dari 10 g Kalium Sulfat dan 1 g Tembaga Sulfat).

- Tambahkan 7 ml Asam Sulfat P melalui dinding labu.

- Tambhakan sambil diaduk 1 ml Hidrogen Peroksida P 30% secara hati-hati melalui dinding labu.

- Pasangkan labu pada rak dan pemanas dan segera lakukan destruksi dengan suhu pemanasan 500oC selama 60 menit, pendinginan selama 30 menit.

- Pasangkan labu Kjeldahl pada alat destilasi, kemudian tambahkan 70 ml Air Murni.

- Tambahkan larutan Natrium Hidroksida (2 gram dalam 5 ml) hingga larutan berwarna (± 30 ml) dan 15 ml larutan Asam Borat 4%.

- Segera lakukan destilasi uap, tampung destilat dalam labu Erlenmeyer yang telah ditambahkan 5 tetes campuran larutan Indikator Metil Merah – Metilen biru.

- Lakukan destilasi hingga larutan berwarna hijau.

- Titrasi hasil destilasi dengan larutan Asam Sulfat 0,1 N hingga warna larutan berubah dari hijau ke ungu.

- Lakukan titrasi blanko.

    - Perhitungan:

Kadar protein=Vs-Vb×N×FW ×6,25×100%

Keterangan:

Vs		= Volume titrasi sampel (ml)

Vb		= Volume titrasi blanko (ml)

N		= Normalitas titran yang digunakan (N)

F		= Faktor ekivalensi : 14,01

W		= Jumlah sampel yang ditimbang (mg)

6,25		= Faktor protein

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Ekstrak Kering Daun Katuk (S-QC-01-195).

    - Cara Kerja:

      - Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Arsenik (As)

    - Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

        - Larutan Induk Multi-element Stock 10 ppm

- Pipet 1 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 3 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP-OES.

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

      - Pemeriksaan Raksa (Hg)

    - Larutan Asam Nitrat 13%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

        - Larutan Induk Raksa

- Pipet 10 ml Hg Standard for ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Hg: 10 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

- Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm

- Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

- Pipet 3 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Hg: 3 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm

- Pipet 4 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Hg: 3 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

- Pipet 5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Hg: 5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP-OES

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP

      - Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Uji Batas Mikroba dan Identifikasi Patogen

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Ekstrak Kering Daun Katuk (S-QC-01-195).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba dan Uji Identifikasi Patogen.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Berlaku | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-193 | 00 | 17 AUG 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-193 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi Kerja | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SDDR

Controlled Copy:

  - AMPM

  - SPBB

  - SPML