- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Kaplet oval cembung | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang | mm | 15,50 – 15,90 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 7,90 – 8,30 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,95 – 4,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 380,00 – 420,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 90,00 – 190,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi 1 |  | Memenuhi pengujian | Chinese Pharmacopoeia (2015) Hal. 1592 –1593 |
|  | Uji Identifikasi 2 |  | Memenuhi pengujian | Chinese Pharmacopoeia (2015) Hal. 1592 –1593 |
|  | Uji Identifikasi 3 |  | Memenuhi pengujian | Chinese Pharmacopoeia (2015) Hal. 1592 –1593 |
| 6 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Chinese Pharmacopoeia (2015) Hal. 1592 –1593 |
| 7 | Keragaman Bobot |  |  |  |
|  | Theophylline | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 8 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 mL Akuades Alat : Dayung, 50 rpm Waktu : 2, 6, 12 jam | % | Q (2 jam) : 20 – 40% Q (6 jam) : 40 – 65% Q (12 jam) : >70% | Chinese Pharmacopoeia (2015) Hal. 1592 –1593 |
| 9 | Senyawa Sejenis |  |  |  |
|  | Total pengotor | % | Tidak lebih dari 0,5 | Chinese Pharmacopoeia (2015) Hal. 1592 –1593 |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang dan Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| 11 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 Tidak boleh ada yang patah/pecah | PT. Kimia Farma |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-176 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP