- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | Metil(+)-(S)-α-(o-klorofenil)-6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H)-asetat, sulfat (1:1) |
| --- | --- | --- |
| Rumus Molekul | : | C16H16ClNO2S.H2SO4 |
| Bobot Molekul | : | 419,9 g/mol |
| Kode Material | : | 31000146 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | FI VI (2020), Hal. 899 - 901 |
|  | Warna |  | Putih sampai hampir putih | FI VI (2020), Hal. 899 - 901 |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam pH Netral |  | #### Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 899 - 901 |
|  | Dalam pH 1 |  | #### Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 899 - 901 |
| 3. | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah) |  | #### Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), Hal. 899 - 901 |
|  | Uji Identifikasi B (Metode HPLC) |  | #### Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Penetapan kadar | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 899 - 901 |

|  | Uji Identifikasi C (Identifikasi Sulfat) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uji A Identifikasi Sulfat |  | #### Terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam Asam Klorida P dan Asam Nitrat P | FI VI (2020), Hal. 899 - 901 |
|  | Uji B Identifikasi Sulfat |  | #### Terbentuk endapan putih yang larut dalam Amonium Asetat LP | FI VI (2020), Hal. 899 - 901 |
|  | Uji C Identifikasi Sulfat |  | #### Tidak terbentuk endapan | FI VI (2020), Hal. 899 - 901 |
| 4. | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 899 - 901 |
| 5. | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), Hal. 899 - 901 |
| 6. | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Senyawa sejenis A Clopidogrel | % | Tidak lebih dari 0,2 | Modifikasi FI VI (2020) Hal. 899 - 901 |
|  | Senyawa sejenis B Clopidogrel | % | Tidak lebih dari 0,3 | Modifikasi FI VI (2020) Hal. 899 - 901 |
|  | Senyawa sejenis C Clopidogrel | % | Tidak lebih dari 1,0 | FI V (2014), Hal. 679 - 680 |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0,1 | Modifikasi FI VI (2020) Hal. 899 - 901 |
|  | Total cemaran | % | Tidak lebih dari 0,5 | Modifikasi FI VI (2020) Hal. 899 - 901 |
| 7. | # Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % | #### 97,00 – 101,5 | Modifikasi FI VI (2020) Hal. 899 - 901 |
| 8. | # Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | # Angka Lempeng Total | Cfu/g | #### Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | # Angka Kapang Khamir | Cfu/g | #### Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-275 | 00 | 04 MAY 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-275 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Sinonim - Penambahan Identifikasi - Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA