- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 Hal. 290 <54>

  - Chinese Pharmacopoeia (2015) Hal. 1592 –1593

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Timbangan analitik; 8.; HPLC. 2.; Jangka sorong; 9.; Dissolution Tester. 3.; Hardness Tester; 10.; Vaccum. 4.; Friability Tester; Ultrasonic bath. 5.; Mortin dan stemper; Vial tertutup. 6.; Spatula; Membran 0,20 µm. 7.; Labu ukur; Kolom L1 C18 4,0×30 cm; 5 µm. - Bahan |
| --- |
| 1. | Baku Kerja Teofilin | 8. | Akuades |
| 2. | Baku Kerja Teobromin | 9. | Ammonium Hidroksida 6 N |
| 3. | Sampel Retaphyl SR Kaplet 300 mg | 10. | Pyridine |
| 4. | Asam Asetat Glasial | 11. | Natrium Hidroksida |
| 5. | Asetonitiril Pro HPLC | 12. | Asam Hidroklorida |
| 6. | Sulfanilic Acid | 13. | Sodium Nitrite |
| 7. | Ammonium Chloride | 14. | Copper (II) Sulfate |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg (S-QC-03-176).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg (S-QC-03-176).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg (S-QC-03-176).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg (S-QC-03-176).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg (S-QC-03-176).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan NaOH 1 N

- Timbang 4 g natrium hidroksida, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Diazotized Sulfanilic Acid TS

- Timbang 1,57 g sulfanilic acid , larutkan ke dalam 80 ml Akuades.

- Tambahkan 10 ml HCl encer dengan pemanasan dalam water bath.

- Dinginkan hingga suhu 15°C.

- Tambahkan 6,5 mL larutan sodium nitrit (1 dalam 10), aduk menggunakan stirrer. Genapkan dengan air hingga 100 ml.

- Larutan harus dibuat segar.

- Ammonia-Ammonium Chloride BS (pH 8,0)

- Timbang 1,07 g ammonium chloride, larutkan dalam 100 mL Akuades.

- Atur hingga pH 8 ± 0,1 dengan larutan ammonia encer (1 dalam 30), homogenkan.

- Copper-Pyridine TS

- Copper-Pyridine TS

- Larutkan 4 g cupric sulfate dalam 90 mL Akuades.

- Tambahkan 30 ml pyridine, homogenkan.

- Larutan harus dibuat segar.

- Larutan Uji

- Gerus 20 tablet Retaphyl SR Kaplet 300 mg hingga halus dan homogen.

- Timbang sebanyak 666,67 mg (setara dengan 500 mg Teofilin), masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Tambahkan 30 mL Air panas, homogenkan.

- Sentrifugasi larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil larutan jernih.

- Saring larutan jernih menggunakan kertas saring.

- Uapkan filtrat hingga diperoleh residu Teofilin.

- Lakukan uji identifikasi seperti di bawah ini :

- Uji Identifikasi 1

- Timbang 10 mg residu teofilin, masukan ke dalam cawan penguap.

- Tambahkan 1 mL HCl dan 0,1 g potassium chlorate.

- Uapkan dalam water bath hingga diperoleh residu berwarna pink.

- Reaksikan dengan uap ammonia hingga menghasilkan warna ungu.

- Tambahkan beberapa tetes NaOH 1 N hingga warna ungu menghilang.

- Uji Identifikasi 2

- Timbang 50 mg residu teofilin dalam 1 mL NaOH 1 N.

- Tambahkan 3 mL diazotized sulfanilic acid, kocok.

- Hasil positif : perubahan warna menjadi merah.

- Uji Identifikasi 3

- Timbang 10 mg residu teofilin, tambahkan 5 ml air.

- Tambahkan 3 mL ammonia-ammonium chloride (pH 8,0) dan 1 mL copper-pyridine.

- Tambahkan 5 mL kloroform, kocok.

- Hasil positif : lapisan kloroform berubah menjadi warna hijau.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg (S-QC-03-176).

    - Cara Kerja :

  - Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar

- Masukkan 2,72 gram Natrium Asetat Trihidrat ke dalam labu ukur 2000 mL.

- Tambahkan 200 mL Akuades, kocok sampai larut sempurna.

- Tambahkan 10,0 mL Asam Asetat Glasial.

- Encerkan dengan Akuades hingga tanda batas.

- Fase Gerak

- Campurkan Larutan Dapar : Asetonitril Pro HPLC (930 : 70).

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm secara vakum.

- Awudarakan selama 15 menit, larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Teofilin dan Teobromin, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: L1 C18 4,0 x 300 mm; 5 µm

Detektor		: UV 271 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 5 μL

Fase gerak	: Larutan Dapar : Asetonitril Pro HPLC (930 : 70)

- Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 5000 |
| 4 | Resolusi (R) | Resolusi antara puncak Teofilin dan Teobromin ≥ 2,0 |
| 5 | Tailing Faktor (Tf) | Tf ≤ 2,0 |

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Teobromin, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan Ammonium Hidroksida 6 N hingga setengah labu, sonikasi pada suhu 40 – 45 oC selama 30 menit. Diamkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Ammonium Hidroksida 6 N, homogenkan.

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Teofilin, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan fase gerak hingga setengah labu, sonikasi pada suhu 40 – 45 oC selama 30 menit. Diamkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas dengan fase gerak, homogenkan.

- Pipet masing-masing 1 mL larutan, masukkan dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan dengan fase gerak hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan kesesuaian system siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan Teobromin dan Teofilin : 0,01 mg/mL).

- Larutan Baku

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Teofilin, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga setengah labu.

- Sonikasi pada suhu 40 – 45 oC selama 30 menit.

- Genapkan hingga tanda batas dengan fase gerak, homogenkan.

- Pipet 1 mL Larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan dengan fase gerak hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,1 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Retaphyl SR Kaplet 300 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus sampai halus dan homogen.

- Timbang 133,33 mg sampel Retaphyl SR Kaplet 300 mg (setara dengan 100 mg Teofilin), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 75 mL fase Gerak.

- Sonikasi pada suhu 40 – 45 oC selama 30 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet 1 mL filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,1 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= Lu Ls × WsDosis × WrWu ×FuFs × B%

Keterangan :

Cu	 : Kadar Teofilin yang telah diperhitungkan terhadap baku     
  kerja (%)

Lu	: Luas area larutan uji

Ls	: Luas area larutan baku

Fu	: Faktor pengenceran larutan uji (1000)

Fs	: Faktor pengenceran larutan baku (100)

Ws	: Berat zat baku yang ditimbang (mg)

Dosis	: 300 mg

Wr	: Berat rata-rata tablet (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

B%	: Kadar baku kerja (%)

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg (S-QC-03-176).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L1 = 1,0 |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L2 = 25,0 h |

  - Keregasan

    - Syarat  :

Sesuai dengan spesifikasi produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg (S-QC-03-176).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg (S-QC-03-176).

    - Cara Kerja :

- Kondisi Disolusi

Media disolusi	: Akuades 900 mL

Alat disolusi	: Tipe 2 Paddle (Dayung)

Waktu		: 2, 6, 12 jam

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Kecepatan 		: 50 rpm

Syarat		: Q (2 Jam) = 20 – 40%

Q (6 Jam) = 40 – 65%

Q (12 Jam) = >70%

- Larutan Baku

- Timbang seksama 16,67 mg baku kerja Teofilin, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL Akuades, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Kosentrasi larutan baku : 0,013 mg/mL).

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan pada kondisi disolusi.

- Masukkan masing-masing tablet ke dalam 6 labu disolusi.

- Setelah alat dijalankan sesuai waktu sampling pada kondisi uji disolusi, pipet 10 mL larutan dari masing-masing labu disolusi, kemudian volume medium ditepatkan kembali sesuai volume sebelumnya dengan menambahkan 10 mL medium ke dalam labu disolusi.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Kosentrasi larutan uji : 0,013 mg/mL).

- Toleransi

| Tahap | JumLah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotmeter Uv-Vis pada panjang gelombang 272 nm dengan blanko menggunakan Akuades.

- Perhitungan

Cu= AuAs ×WsDosis×FuFs ×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Teofilin yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 300 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (22500) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (1250) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Senyawa Sejenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg (S-QC-03-176).

    - Cara Kerja :

  - Pembuatan Larutan

Pembuatan larutan fase gerak dan larutan kesesuaian sistem, lakukan seperti pada pengujian kadar.

  - Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Retaphyl SR Kaplet 300 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus sampai halus dan homogen.

- Timbang 266,67 mg sampel Retaphyl SR Kaplet 300 mg (setara dengan 200 mg Teofilin), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 75 mL fase gerak, sonikasi selama 30 menit dengan suhu 40 – 45 oC.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 2 mg/mL).

  - Larutan Standar

- Pipet 1 mL larutan dari larutan uji (2 mg/mL), masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan standar siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan standar : 0,01 mg/mL).

  - Pengukuran

- Semua reagen yang akan digunakan sebagai pelarut disonikasi selama 10 menit.

- Bilas semua labu ukur dengan pelarut yang akan digunakan.

- Semua larutan harus disaring menggunakan filter 0,20 μm sebelum dimasukkan ke dalam vial HPLC.

- Lakukan pengukuran terhadap Larutan Kesesuaian Sistem, Larutan Standar dan Larutan Uji pada kondisi berikut:

Kolom		: Kolom L1 (C18), 4,0 mm x 30 cm; 5 μm

Detektor 		: UV 271 nm

Laju Alir 		: 1,0 mL/menit

Volume injeksi	: 20 μL

- Rekam kromatogram selama 3 kali waktu retensi puncak utama

- Lakukan urutan injeksi pada sistem HPLC seperti tabel di bawah ini :

| Sequence | Injection Sequence | Number of Replicate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 2x |
| 2 | Larutan Kesesuaian Sistem | 6x |
| 3 | Pelarut | 2x |
| 4 | Plasebo* | 2x |
| 5 | Larutan standar-1 | 1x |
| 6 | Larutan standar-2 | 1x |

  - Rekam dan catat kromatogram dari Larutan Kesesuaian Sistem, Larutan Standar dan Larutan Uji. Syarat Uji Kesesuaian Sistem :

- Angka lempeng total kolom tidak kurang dari 5000.

- Resolusi antar puncak teofilin dan teobromin tidak kurang dari 2,0.

- Faktor ikutan teofilin tidak lebih dari 2,0.

  - Overlay kromatogram sampel dengan pelarut dan plasebo* untuk mengidentifikasi puncak cemaran. Abaikan puncak yang muncul pada pelarut dan plasebo*.

  - Semua pengotor yang lebih besar dari (>) 0,05% (reporting threshold) harus dijumlahkan dan dilaporkan sebagai pengotor total.

Keterangan : *) = Jika ada

  - Perhitungan

- Bandingkan peak masing-masing impurity pada larutan uji terhadap area Teofilin pada larutan standar :

Impurity%=Area ImpurityArea Teofilin pada larutan standar ×CstdCspl ×B%

- Setiap cemaran tidak spesifik yang teridentifikasi, dijumlahkan kemudian dibandingkan pada area teofilin pada larutan standar sehingga dihitung sebagai total impurity :

Total Impurity%=Impurity 1+Impurity 2+Impurity-nArea Teofilin pada larutan standar ×B%

  - Syarat Senyawa Sejenis : Total pengotor tidak lebih dari 0,5%

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Retaphyl SR Kaplet 300 mg (S-QC-03-176).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-176 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP