- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Asifit Gold dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Asifit Gold sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 44 (2021)

  - PT. Kimia Farma

  - Perka BPOM RI No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 13. | HPLC |
| 2. | Jangka sorong | 14. | Labu ukur |
| 3. | Hardness Tester | 15. | Botol reagen 1000 mL |
| 4. | Friability Tester | 16. | Membran filter 0,20 μm |
| 5. | Mortin dan stemper | 17. | Kertas Saring |
| 6. | Spatula | 18. | ## Dissolution Tester |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 19. | Disintegration Tester |
| 8. | Syringe | 20. | Ultrasonic Bath |
| 9. | Pipet Volume | 21. | Kolom C18 4,6 × 250 mm; 5 μm |
| 10. | Gelas Kimia | 22. | TLC Visualizer Scanner |
| 11. | Pompa vakum | 23. | ICP-OES |
| 12. | Vial | 24. | Alat Kjeldahl |
| - Bahan |  |  |  |
| 1. | Akuades | 15. | Silika GF254 |
| 2. | Asetonitril Pro HPLC | 16. | Ammonium Klorida |
| 3. | Asam Asetat Glasial | 17. | Kalium Sulfat |
| 4. | Natrium Heksansulfonat | 18. | Tembaga Sulfat |
| 5. | Metanol Pro HPLC | 19. | Asam Sulfat |
| 6. | Natrium Hidroksida | 20. | Asam Klorida |
| 7. | Ekstrak Kering Daun Katuk | 21. | Metil Merah |
| 8. | Fenugreek Extract | 22. | Metil Biru |
| 9. | Etil Asetat | 23. | Asam Nitrat |
| 10. | Metil Etil Keton | 24. | Standar ICP Hg |
| 11. | Asam Format | 25. | Standar ICP Multielement IV |
| 12. | Baku Kerja Riboflavin | 26. | Timah (II) Klorida |
| 13. | Baku Kerja Pyridoxine Hydrochloride | 27. | Tablet Kjeldahl |
| 14. | Baku Kerja Cyanocobalamin |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold  (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

- Riboflavin dan Pyridoxine Hydrochloride

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Cyanocobalamin

- Fase Gerak

- Buat campuran Metanol Pro HPLC : Akuades (7:13) dengan mencampurkan 350 mL Metanol Pro HPLC dan 650 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan menggunakan membran filter 0,20 µm secara vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan Fase gerak siap untuk digunakan.

- Kondisi HPLC

Kolom 		: C18 4,6 × 250 mm; 5 µm

Fase Gerak 	: Metanol Pro HPLC : Akuades (7:13)

Laju Alir 	: 1,2 mL/menit

Detektor 	: UV-550 nm

Volume Injeksi 	: 100 µL

- Larutan Baku

- Timbang dengan seksama baku kerja Cyanocobalamin sebanyak 5,0 mg, masukkan ke dalam labu ukur coklat 250 mL.

- Tambahkan 100 mL Akuades, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial HPLC dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,002 mg/mL).

- Larutan Uji

- Ambil 20 tablet Asifit Gold, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang dengan seksama serbuk tablet inti 950,00 mg dan tablet salut 973,75 mg (setara dengan 0,02 mg Cyanocobalamin).

- Masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Tambahkan 5 mL Akuades, sonikasi selama 30 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial HPLC dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,002 mg/mL).

- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

- Larutan Ekstrak Kering Daun Katuk

- Timbang 250 mg Ekstrak Kering Daun Katuk, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 7 mL Metanol, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol, homogenkan.

- Larutan Ekstrak Kering Daun Katuk siap untuk dianalisis.

- Larutan Fenugreek Extract

- Timbang 300 mg Fenugreek Extract, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 7 mL Metanol, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol, homogenkan.

- Larutan Fenugreek Extract siap untuk dianalisis.

- Larutan Uji

- Ambil 20 tablet Asifit Gold, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 475,00 mg serbuk tablet inti dan 486,88 mg tablet salut, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 7 mL Metanol, sonikasi selama 30 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis.

- Kondisi KLT

Eluen 		 : Etil Asetat : Metil Etil Keton : Asam Format : Akuades (50:30:10:10)

Fase diam 	 : Silika GF254

Jarak elusi 	 : 15 cm

Volume totolan   : 10 µL

Jarak antar noda : 1 cm

Deteksi 		 : Larutan Amonium Klorida 1%

- Lapisi bagian dalam bejana kromatografi dengan kertas saring (untuk membantu penjenuhan), isi bejana dengan eluen, tutup.

- Seluruh larutan ditotolkan sebesar masing-masing 10 μl pada pelat Silika GF254.

- Masukkan pelat tersebut ke dalam bejana kromatografi yang telah jenuh dengan eluen.

- Elusi pelat KLT hingga setinggi 15 cm, langsung angkat pelat dan dikeringkan.

- Semprot pelat dengan larutan amonium klorida 1%, panaskan pada suhu 110 °C selama 10 menit.

- Amati profil KLT di bawah sinar UV 366 nm.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengujian kadar air sesuai dengan prosedur Pengoperasian Karl Fisher Metrohm 915 (I-QC-00-150).

  - Kandungan Protein

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

- Penetapan Kadar dalam Sampel

- Gerus 20 tablet produk Asifit Gold hingga halus dan homogen.

- Timbang dengan seksama serbuk tablet inti sebanyak 950,00 mg dan tablet salut sebanyak 973,75 mg.

- Tambahkan 1 gram tablet Kjeldahl (campuran dari 10 gram Kalium Sulfat dan 1 gram Tembaga Sulfat).

- Tambahkan 7 mL Asam Sulfat P melalui dinding labu.

- Tambahkan sambil diaduk 1 mL Hidrogen Peroksida P 30% secara hati-hati melalui dinding labu.

- Pasangkan labu pada rak dan pemanas dan segera lakukan destruksi dengan suhu pemanas 500 oC selama 60 menit dan pendinginan selama 30 menit.

- Pasangkan labu Kjeldahl pada alat destilasi, kemudian tambahkan 70 mL Akuades.

- Tambahkan larutan NaOH (2 gram dalam 5 mL) hingga larutan berwarna biru (30 mL) dan 15 mL larutan asam borat 4%.

- Segera lakukan destilasi uap, tampung destilat dalam labu erlenmeyer 250 mL yang telah ditambahkan 5 tetes campuran larutan indikator metil merah – metilen biru.

- Lanjutkan destilasi hingga proses selesai (larutan berwarna hijau).

- Titrasi hasil destilsi dengan larutan Asam Sulfat 0,1 N hingga warna larutan berubah dari hijau ke ungu.

- Lakukan titrasi blanko.

- Perhitungan

Kadar Protein=(Vs-Vb)×N×FW×6,25×100%

Keterangan :

| Vs | : | Volume titrasi sampel (mL) |
| --- | --- | --- |
| Vb | : | Volume titrasi blanko (mL) |
| N | : | Normalitas titran yang digunakan |
| F | : | Faktor ekivalensi (14,01) |
| W | : | Jumlah sampel yang ditimbang (mg) |
| 6,25 | : | Faktor protein |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

- Riboflavin dan Pyridoxine Hydrochloride

- Pembuatan Larutan

- Pelarut

- Campurkan 940 mL Akuades + 50 mL Asetonitril Pro HPLC + 10 mL Asam Asetat Glasial, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Timbang 1,4 g Natrium Heksansulfonat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL campuran Metanol : Akuades : Asam Asetat Glasial (27:73:1), homogenkan.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan campuran Metanol : Akuades : Asam Asetat Glasial (27:73:1), homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Riboflavin dan Pyridoxine Hydrochloride replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: C18; 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir		: 1,2 mL/menit

Volume Injeksi	: 10 µL

Suhu Kolom 	: 30 oC

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku Induk Riboflavin

- Timbang dengan seksama 12,5 mg baku kerja Riboflavin.

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Natrium Hidroksida 1,0 N beberapa tetes hingga larut.

- Tambahkan 25 mL pelarut, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan induk Riboflavin siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan Riboflavin : 0,25 mg/mL).

- Larutan Baku Induk Pyridoxine Hydrochloride

- Timbang dengan seksama 15 mg baku kerja Pyridoxine Hydrochloride.

- Masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 5 mL pelarut, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan induk Pyridoxine Hydrochloride siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan Pyridoxine Hydrochloride : 1,5 mg/mL).

- Larutan Baku

- Pipet 2 mL masing-masing larutan induk Riboflavin dan Pyridoxine Hydrochloride, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan Riboflavin : 0,025 mg/mL; Konsentrasi Pyridoxine Hydrochloride 0,15 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Asifit Gold, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel tablet inti sebanyak 950,00 mg dan tablet salut sebanyak 973,75 mg (setara dengan 2,5 mg Riboflavin dan 15 mg Pyridoxine Hydrochloride).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Pelarut, sonikasi selama 15 menit hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan Riboflavin 0,025 mg/mL dan Pyridoxine Hydrochloride 0,15 mg/mL).

- Perhitungan

Riboflavin

Cu= LuLs ×Ws Dosis× WrWu × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Riboflavin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 2,5 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (100) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (500) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

Pyridoxine Hydrochloride

Cu= LuLs ×Ws Dosis× WrWu × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Pyridoxine Hydrochloride yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 15 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (100) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (100) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

- Ambil 20 tablet, timbang tablet satu persatu.

- Amati hasil penimbangan satu persatu tablet :

- Tidak lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari persentase yang tercantum pada kolom A di bawah ini.

- Tidak ada satu tablet pun yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari persentase yang tercantum pada kolom B di bawah ini.

Kriteria Toleransi Keragaman Bobot :

| Rata-rata bobot tablet | Penyimpangan terhadap bobot rata-rata |  |
| --- | --- | --- |
| 25 mg atau kurang | 15% | 30% |
| 26 mg sampai 150 mg | 10% | 20% |
| 151 mg sampai 300 mg | 7,5% | 15% |
| Lebih dari 300 mg | 5% | 10% |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

Vitamin Indeks : Riboflavin

- Kondisi Disolusi

| Media | : | HCl 0,1 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 60 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pelarut

- Campurkan 940 mL Akuades + 50 mL Asetonitril Pro HPLC + 10 mL Asam Asetat Glasial, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Timbang 1,4 g Natrium Heksansulfonat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL campuran Metanol : Akuades : Asam Asetat Glasial (27:73:1), homogenkan.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan campuran Metanol : Akuades : Asam Asetat Glasial (27:73:1), homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Kondisi HPLC

Kolom		: C18; 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir		: 1,2 mL/menit

Volume Injeksi	: 100 µL

Suhu Kolom 	: 30 oC

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Pembuatan Media Disolusi (HCl 0,1 N)

- Pipet 50 mL Asam Klorida P, masukkan ke dalam labu dasar bulat 6000 mL yang telah berisikan 3000 mL Akuades.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tepat 6000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 13,9 mg baku kerja Riboflavin, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan beberapa tetes Natrium Hidroksida 1,0 N hingga larut.

- Tambahkan 25 mL Pelarut, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi, homogenkan. (Konsentrasi larutan baku 0,00278 mg/mL).

- Larutan uji

- Masukkan 1 tablet Asifit Gold ke dalam enam labu disolusi yang telah berisi media disolusi sebanyak 900 mL dengan suhu 37 ± 0,5 °C.

- Jalankan alat disolusi sesuai dengan Kondisi Disolusi.

- Setelah 60 menit, pipet masing-masing sebanyak 25 mL larutan, masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Konsentrasi larutan uji 0,00278 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 60 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan metode HPLC.

- Perhitungan

Cu= LuLs ×WsDosis ×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Riboflavin yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 2,5 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji tahap asam (900) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku tahap asam (5000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Instruksi Kerja Uji Batas Logam Berat Pb, Cd, Cu, As, Fe, Hg, Sn dan Mn dalam Serbuk dan Tablet (I-QC-01-188).

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Gold (S-QC-03-175).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-175 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SOVMA

- SVPP

- SPB

- AMPR

- SPMP