- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Asifit Gold untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Asifit Gold yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk kapsul | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Coklat | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang | mm | 19,20 – 20,19 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 8,58 – 9,02 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 5,85 – 6,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 902,50 – 997,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 80,00 – 190,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 30 | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
| 7 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | USP 44 (2021); PT. Kimia Farma |
| 8 | Kadar |  |  |  |
|  | Riboflavin | % | 90,00 – 150,00 | USP 44 (2021); PT. Kimia Farma |
|  | Pyridoxine Hydrochloride | % | 90,00 – 150,00 | USP 44 (2021); PT. Kimia Farma |
| 9 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 10,00 | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
| 10 | Kandungan Protein | % | Tidak kurang dari 5,0 | USP 44 (2021); PT. Kimia Farma |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Disolusi Riboflavin (Vitamin indeks) |  |  |  |
|  | Media : HCl 0,1 N 900 mL Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 60 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | USP 44 (2021); PT. Kimia Farma |

- Tablet Salut

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk kapsul | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Hijau | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang | mm | 19,20 – 20,68 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 8,58 – 9,24 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 5,96 – 6,40 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 902,50 – 1021,25 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 100,00 – 210,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 60 | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | USP 44 (2021); PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar |  |  |  |
|  | Riboflavin | % | 90,00 – 150,00 | USP 44 (2021); PT. Kimia Farma |
|  | Pyridoxine Hydrochloride | % | 90,00 – 150,00 | USP 44 (2021); PT. Kimia Farma |
| 8 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 10,00 | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
| 9 | Disolusi Riboflavin (Vitamin indeks) |  |  |  |
|  | Media : HCl 0,1 N 900 mL Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 60 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | USP 44 (2021); PT. Kimia Farma |
| 10 | Keragaman Bobot |  | Memenuhi pengujian | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
| 11 | Kandungan Protein | % | Tidak kurang dari 5,0 | USP 44 (2021); PT. Kimia Farma |
| 12 | Logam Berat |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 10,0 | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
|  | Kadmium (Cd) | ppm | Tidak lebih dari 0,3 | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
|  | Arsenik (As) | ppm | Tidak lebih dari 5,0 | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
|  | Merkuri (Hg) | ppm | Tidak lebih dari 0,5 | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
| 13 | Uji Bata Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2 × 104 | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2 × 102 | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
|  | - Staphylococcus aureus |  | Negatif/g | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |
|  | - Salmonella spp. |  | Negatif/10 g | Perka BPOM RI No. 17 (2019) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-175 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP