- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Daun Sirih dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Daun Sirih sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Herbal Indonesia Edisi II (2017), Hal. 444 – 448;

MMI Jilid IV, Hal. 98;

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 15. | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 16. | Pipa Kapiler |
| 3. | Cawan Pijar | 17. | Pipet Seukuran |
| 4. | Chamber TLC | 18. | Pipet Tetes |
| 5. | Corong | 19. | Pipet Ukur |
| 6. | Desikator | 20. | Sentrifugas |
| 7. | Furnace | 21. | Shaker |
| 8. | Gelas Kimia | 22. | Tabung Sentrifugas |
| 9. | Gelas Ukur | 23. | Timbangan Analitik |
| 10. | Kaca Objek | 24. | TLC Scanner |
| 11. | Kertas Saring | 25. | TLC Silika Gel 60 F254 Plate |
| 12. | Labu Erlenmeyer | 26. | Ultrasonicbath |
| 13. | Labu Ukur | 27. | Waterbath |
| 14. | Mikroskop |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 6. | Asam Sitrat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Asetat | 7. | Baku Kerja Rutin Hydrate |
| 3. | Asam Borat | 8. | Etanol |
| 4. | Asam Format | 9. | Etil Asetat |
| 5. | Asam Klorida | 10. | Kloroform |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Sirih (S-QC-01-222)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Sirih (S-QC-01-222)

    - Cara Kerja :

- Cairan Pengembang

Buat campuran larutan Etil Asetat P : Asam Format P : Asam Asetat P : Air Murni (10 : 1 : 1,2 : 2), kocok hingga homogen.

- Larutan Penampak Bercak

- Timbang saksama masing-masing 5 g Asam Borat dan 5 g Asam Sitrat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Etanol P, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 10 mg Baku Kerja Rutin Hydrate, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan ± 5 ml Etanol, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Etanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Keringkan Bahan Baku Daun Sirih, kemudian haluskan menggunakan blender hingga menjadi serbuk halus.

- Timbang saksama 10 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 100 ml Etanol, lakukan maserasi selama 24 jam.

- Sentrifugasi larutan, kemudian pisahkan filtratnya.

- Gunakan filtrat sebagai larutan uji.

- Metode Penetapan

| Fase Diam | : | TLC Silika Gel 60 F254 Plate |
| --- | --- | --- |
| Fase Gerak | : | Etil Asetat P : Asam format P : Asam Asetat P : Air Murni (10 : 1 : 1,2 : 2) |
| Jarak Elusi | : | 15 cm |
| Jarak Antarnoda | : | ± 2 cm |
| Volume Penotolan | : | 10 μl pelarut, 4 μl larutan baku, dan 10 μl larutan uji |
| Detektor | : | UV 366 nm |
| Larutan Penampak Bercak | : | 5 g Asam Borat dan 5 g Asam Sitrat dalam 100 ml Etanol P |

- Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan masing-masing 10 μl pelarut, 4 μl larutan baku, dan 10 μl larutan uji diatas plat.

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Semprot plat dengan larutan penampak bercak hingga rata.

- Panaskan plat tersebut di dalam oven pada suhu 100°C selama 5-10 menit.

- Amati letak, warna, ukuran noda dan nilai Rf yang diperoleh.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat TLC Visualizer Camag.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Sirih (S-QC-01-222)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1-2 g zat uji yang telah dihaluskan, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 5 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |

  - Kadar Abu Total

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Sirih (S-QC-01-222)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 800°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit dan timbang saksama (Wo1).

- Timbang saksama 2-3 g zat uji  yang telah dihaluskan, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang dan ratakan (Wa).

- Panaskan perlahan-lahan sampai zat uji mengarang sempurna.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 800°C ± 25°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika dengan cara ini arang tidak dapat dihilangkan, tambahkan Air Murni panas, aduk, dan saring melalui kertas saring bebas abu.

- Pijarkan kertas saring yang berisi residu dalam cawan pijar yang sama.

- Masukkan filtrat ke dalam cawan pijar, uapkan, dan pijarkan dalam Furnace pada suhu 800°C ± 25°C hingga bobot tetap.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

KAb= Wb-Wo1Wa-Wo1×100%

Keterangan :

| KAb | = | Kadar Abu (%) |
| --- | --- | --- |
| Wo1 | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |

  - Kadar Abu Tidak Larut Asam

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Sirih (S-QC-01-222)

    - Cara Kerja :

- Tambahkan 25 ml Asam Klorida 4 N pada residu yang diperoleh dari penetapan Kadar Abu.

- Didihkan selama 5 menit.

- Kumpulkan bagian yang tidak larut dalam asam, saring melalui kertas saring bebas abu, cuci dengan Air Murni panas.

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 800°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit dan timbang saksama (Wo2).

- Pindahkan kertas saring yang berisi residu ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang.

- Arangkan kertas saring hingga mengarang sempurna.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 800°C ± 25°C hingga bobot tetap.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wc).

    - Perhitungan :

KAs=Wc-Wo2Wa-Wo1×100%

Keterangan :

| KAs | = | Kadar Abu Tidak Larut Asam (%) |
| --- | --- | --- |
| Wo1 | = | Berat cawan pijar kosong pada pemeriksaan Kadar Abu (gram) |
| Wo2 | = | Berat cawan pijar kosong pada pemeriksaan Kadar Abu Tidak Larut Asam (gram) |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wc | = | Berat cawan pijar + abu yang tidak larut dalam asam (gram) |

  - Kadar Sari Larut Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Sirih (S-QC-01-222)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 5 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Tambahkan 100 ml campuran Air Murni - Kloroform (2,5 ml Kloroform dalam 1000 ml Air Murni).

- Maserasi selama 24 jam (Pada 6 jam pertama kocok larutan menggunakan shaker, setelah itu diamkan selama 18 jam).

- Saring dan kumpulkan filtrat.

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang saksama (Wo).

- Pipet 20 mL filtrat, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang.

- Uapkan larutan uji hingga kering di atas waterbath.

- Keringkan residu pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 1 jam.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

KSA= Wb-WoWu×10020×100%

Keterangan :

| KSA | = | Kadar Sari Larut Air (%) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| 10020 | = | Faktor Pengenceran |

  - Kadar Sari Larut Etanol

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Sirih (S-QC-01-222)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 5 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Tambahkan 100 ml Etanol P.

- Maserasi selama 24 jam (Pada 6 jam pertama kocok larutan menggunakan shaker, setelah itu diamkan selama 18 jam).

- Saring dan kumpulkan filtrat.

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang saksama (Wo).

- Pipet 20 ml filtrat, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang.

- Uapkan larutan uji hingga kering di atas waterbath.

- Keringkan residu pada suhu 105oC ± 2°C di dalam Oven, selama 1 jam.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

KSE= Wb-WoWu×10020×100%

Keterangan :

| KSE | = | Kadar Sari Larut Etanol (%) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| 10020 | = | Faktor Pengenceran |

  - Bahan Organik Asing

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Sirih (S-QC-01-222)

    - Cara Kerja :

- Timbang 25 – 500 g zat uji (Wu), ratakan pada tampah.

- Pisahkan sesempurna mungkin bahan organik asing (bagian tanaman atau seluruh tanaman asal simplisia).

- Timbang bahan organik asing yang didapat (Wb), semakin banyak zat uji yang diperika maka semakin banyak jumlah zat uji yang ditimbang.

    - Perhitungan :

BOA= WbWu ×100%

Keterangan :

| BAO | = | Bahan Organik Asing (%) |
| --- | --- | --- |
| Wb | = | Berat bahan organik asing (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |

  - Mikroskopis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Sirih (S-QC-01-222)

    - Cara Kerja :

- Epidermis Atas dan Epidermis Bawah dengan Idioblas berupa Sel Minyak

- Ambil daun sirih segar bersihkan dengan Air Murni.

- Gunakan pinset untuk mengelupas lapisan epidermis atas dan bawah.

- Letakkan lapisan epidermis tersebut pada kaca objek dengan setetes Air Murni.

- Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop, gunakan perbesaran 4 x.

- Rambut Penutup

- Ambil daun sirih segar dan bersihkan dengan Air Murni.

- Gunakan pinset untuk mengelupas lapisan epidermis.

- Letakkan lapisan epidermis tersebut pada kaca objek dengan setetes Air Murni.

- Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop, gunakan perbesaran 40 x.

- Berkas Pengangkut dengan Penebalan Tipe Tangga

- Ambil daun sirih segar dan bersihkan dengan Air Murni.

- Pilih bagian tulang daun utama, buat sayatan melintang setipis mungkin.

- Letakkan sayatan tersebut pada kaca objek dengan setetes Air Murni.

- Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop, gunakan perbesaran 40 x.

- Idioblas Berupa Sel Minyak

- Ambil daun sirih segar dan bersihkan dengan Air Murni.

- Buat sayatan tipis.

- Letakkan sayatan tersebut pada kaca objek dengan setetes Air Murni.

- Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop, gunakan perbesaran 10 x.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-222 | 00 | 06 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-222 | 01 |  | - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan format - Perubahan referensi - Perubahan pada alat dan bahan - Penambahan parameter bahan organik asing - Perubahan pada cara kerja kadar dan susut pengeringan | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SOVMA