- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Daun Tempuyung dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Daun Tempuyung sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Herbal Indonesia Edisi II (2017), Hal. 478;

Materia Medika Indonesia Edisi I.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 10. | Pipet ukur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol timbang | 11. | Pipet seukuran |  |
| 3. | Gelas kimia | 12. | Labu ukur |  |
| 4. | Cawan pijar | 13. | Labu Erlenmeyer bertutup |
| 5. | Furnace | 14. | Kertas saring bebas abu |
| 6. | Desikator | 15. | Mikroskop Zeiss |
| 7. | Kaca objek | 16. | Oven |
| 8. | Waterbath | 17. | Shaker |
| 9. | Lumpang alu |  |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 3. | Asam Klorida 4 N |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol P | 4. | Kloroform |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Tempuyung (S-QC-01-221).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (organoleptik)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Tempuyung (S-QC-01-221).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 5 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan :

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Abu Total

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Tempuyung (S-QC-01-221).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada 800°C ± 25°C di dalam Furnace selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo1).

- Timbang 2-3 g zat uji yang telah dihaluskan, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang dan ratakan (Wa).

- Panaskan perlahan-lahan sampai zat uji mengarang sempurna.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 800°C ± 25°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika dengan cara ini arang tidak dapat dihilangkan, tambahkan Air murni panas, aduk, saring melalui kertas saring bebas abu.

- Pijarkan sisa dan kertas saring dalam cawan yang sama.

- Masukkan filtrat ke dalam cawan, uapkan dan pijarkan dalam Furnace pada 800°C ± 25°C hingga bobot tetap.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

KAb=Wb-Wo1Wa-Wo1×100%

Keterangan :

KAb	= Kadar Abu (%)

Wo	1	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	 	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Abu Tidak Larut Asam

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Tempuyung (S-QC-01-221).

    - Cara Kerja :

- Tambahkan 25 ml Asam Klorida 4 N pada abu yang diperoleh pada penetapan kadar abu.

- Didihkan selama 5 menit.

- Kumpulkan bagian yang tidak larut asam, saring melalui kertas saring bebas abu, cuci dengan Air Murni panas.

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 800°C ± 25°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit dan timbang saksama (Wo2).

- Pindahkan kertas saring yang berisi residu ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang.

- Arangkan kertas saring hingga mengarang sempurna.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 800°C ± 25°C hingga bobot tetap.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang seksama (Wc).

    - Perhitungan :

KAs=Wc-Wo2Wa-Wo1×100%

Keterangan :

KAs	= Kadar Abu yang tidak larut dalam asam (%)

Wo1	= Berat cawan pijar kosong pada pemeriksaan Kadar Abu (gram)

Wo2	= Berat cawan pijar kosong pada pemeriksaan Kadar Abu Tidak Larut

Asam (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wc		= Berat cawan pijar + abu yang tidak larut dalam asam (gram)

  - Kadar Sari Larut Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Tempuyung (S-QC-01-221).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Tambahkan 100 ml campuran Air murni – Kloroform (2,5 ml Kloroform dalam 1000 ml Air murni).

- Maserasi selama 24 jam (Pada 6 jam pertama kocok larutan menggunakan shaker, setelah itu diamkan selama 18 jam).

- Saring dan kumpulkan filtrat.

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Pipet 20 ml filtrat, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang.

- Uapkan filtrat hingga kering di atas waterbath.

- Keringkan residu pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 1 jam.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

KSA=Wb-WoWu×10020×100%

Keterangan :

KSA	= Kadar Sari Larut dalam Air (%)

Wo 	= Berat botol timbang kosong (g)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (g)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (g)

10020		= Faktor Pengenceran

  - Kadar Sari Larut Etanol

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Tempuyung (S-QC-01-221).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 5 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Tambahkan 100 ml Etanol.

- Maserasi selama 24 jam (Pada 6 jam pertama kocok larutan menggunakan shaker, setelah itu diamkan selama 18 jam).

- Saring cepat untuk menghindarkan penguapan Etanol, kumpulkan filtrat.

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Pipet 20 ml filtrat, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang.

- Uapkan filtrat hingga kering di atas waterbath.

- Keringkan residu pada suhu 105oC ± 2°C di dalam Oven, selama 1 jam.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

KSE=Wb-WoWu×10020×100%

Keterangan:

KSE	= Kadar Sari Larut dalam Etanol (%)

Wo 	= Berat botol timbang kosong (g)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (g)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (g)

10020		= Faktor Pengenceran

  - Bahan Organik Asing

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Tempuyung (S-QC-01-221).

    - Cara Kerja :

- Timbang 25 – 500 g zat uji (Wu), ratakan pada tampah.

- Pisahkan sesempurna mungkin bahan organik asing (bagian tanaman atau seluruh tanaman asal simplisia).

- Timbang bahan organik asing yang didapat (Wb), makin banyak zat uji yang diperiksa makin banyak jumlah zat uji yang ditimbang.

    - Perhitungan :

BOA=WbWu×100%

Keterangan :

BOA 	= Bahan organik asing (%)

Wb		= Berat bahan organik asing (gram)

Wa		= Berat zat uji yang ditimbang (gram)

  - Mikroskopis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Tempuyung (S-QC-01-221)

    - Cara Kerja :

Lakukan pengamatan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Mikroskop Zeiss; gunakan zat uji yang sudah digerus.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-221 | 00 | 24 MAR 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-221 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja | Review dokumen sesuai referensi terbaru. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB