- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Rosuvastatin Calcium dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Rosuvastatin Calcium sesuai instruksi kerja ini.

- Definisi

–

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1502-1503;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1 | Timbangan Analitik | 8 | Membrane filter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tabung Nessler | 9 | Syringe filter |
| 3 | Gelas Ukur | 10 | Labu Ukur |
| 4 | Spektrofotometer IR | 11 | Ultrasonic bath |
| 5 | Tabung Reaksi | 12 | HPLC |
| 6 | Pipet Ukur | 13 | Batang Pengaduk |
| 7 | Karl Fischer | 14 | Kolom L1; 4.6 mm x 25 cm; 5 µm |

  - Bahan

| 1 | Air Murni | 5 | Kalium Heksasianoferat (II) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Metanol | 6 | Amonium Klorida |
| 3 | Etanol | 7 | Asetonitril |
| 4 | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 8 | Asam Asetat |
| 5 | Baku Kerja Rosuvastatin Calcium |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Rosuvastatin Calcium (S-QC-01-197).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Rosuvastatin Calcium (S-QC-01-197).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Metanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Rosuvastatin Calcium (S-QC-01-197).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Rosuvastatin Calcium dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Uji Kalsium)

- Timbang seksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 5 ml Asam Asetat 5 N, kocok hingga homogen.

- Tambahkan 0,5 ml larutan Kalium Heksasianoferat (II) 5,0%; larutan tetap jernih.

- Tambahkan 50 mg Amonium Klorida P; terbentuk endapan hablur putih.

  - Kadar Air

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Rosuvastatin Calcium (S-QC-01-197).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Cemaran Organik

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Rosuvastatin Calcium (S-QC-01-197).

    - Cara Kerja:

  - Fase Gerak

- Campurkan Larutan Asam Asetat 0,2% : Asetonitril P : Metanol (50 : 25 : 25) dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan syringe filter 0,2 μm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

  - Larutan Baku A

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Rosuvastatin Calcium, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Baku A: 0,5 mg/ml)

  - Larutan Baku B

- Pipet 1 ml larutan baku A, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Baku B: 0,005 mg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang seksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,5 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Kolom		: L1; 4,6 mm x 25 cm; 5 μm

Suhu Kolom	: 25oC (suhu ruang)

Detektor	: UV 248 nm

Flowrate	: 1,0 ml/menit

Volume Injeksi	: 20 μl

  - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai simpangan baku relative (SBR) untuk Rosuvastatin ≤ 2,0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relative (SBR) untuk Rosuvastatin ≤ 2,0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan:

Cr = LuLs×CsCu × B%

Keterangan:

Cr	= Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area cemaran pada larutan uji

Ls	= Luas area Rosuvastatin pada larutan baku

Cs	= Konsentrasi Rosuvastatin pada larutan baku (mg baku Rosuvastatin20 x 1100) mg/mL

Cu	= Konsentrasi Rosuvastatin pada larutan uji berdasarkan bobot yang ditimbang

(mg baku Rosuvastatin20 x 1100) mg/mL

B%	= Kadar baku kerja (%)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Rosuvastatin Calcium (S-QC-01-197).

    - Cara Kerja:

        - Fase Gerak

- Campurkan Larutan Asam Asetat 0,2% : Asetonitril P : Metanol (50 : 25 : 25) dalam botol fase gerak

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 μm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

        - Larutan Baku

- Timbang seksama 50 mg baku kerja Rosuvastatin Calcium, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,1 mg/ml)

        - Larutan Uji

- Timbang seksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,1 mg/ml)

  - Kondisi Alat

Kolom		: L1(C18); 4,6 mm x 25 cm; 5 μm

Suhu kolom	: 25oC

Detektor	: UV 248 nm

Flowrate	: 1,0 ml/menit

Volume Injeksi	: 20 μl

  - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai simpangan baku relative (SBR) ≤ 2,0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relative (SBR) ≤ 2,0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Pehitungan:

C= LuLs×W1W2×W3W4×100%(100%-KA)× B%

Keterangan:

C		= Kadar Rosuvastatin Calcium yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja

(%)

Lu		= Luas area Rosuvastatin Calcium pada larutan uji

Ls		= Luas area Rosuvastatin Calcium pada larutan baku

W1		= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

W2		= Berat teoritis baku kerja (mg)

W3		= Berat teoritis zat uji (mg)

W4		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

KA		= Kadar Air (%)

B%		= Kadar baku kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Rosuvastatin Calcium (S-QC-01-197).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-197 | 00 | 27 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-197 | 01 | 14 NOV 2024 | - Perubahan format - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan daftar distribusi - Penambahan Parameter Uji Batas Mikroba | Review Dokumen |
| I-QC-01-197 | 02 |  | - Penambahan pada alat - Perubahan pada cemaran organik dan kadar | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML