- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 912 – 913)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 Hal. 290 <54>

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen III FI VI Tahun 2024 Hal. 295 <482>

  - Polimorf A (No. Laporan VMA : VKB-MA7-4001/00; Tanggal berlaku : 08 Mar 2024)

  - Kadar Pengawet Metilparabaen (No. Laporan VMA : VKB-MA1-4023/00; Tanggal berlaku : 27 Nov 2024)

  - Lampiran <441> FI VI Tahun 2020

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (No. Laporan VMA : VKB-MA10-4006/00; Tanggal berlaku : 26 Mar 2025)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1 | Batang pengaduk | 11 | Pipet Volume |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ultrasonic Bath | 12 | 3,9 x 30 cm; µBondapack C-18; L1 ; 10 µm |
| 3 | HPLC | 13 | Timbangan analitik |
| 4 | Labu Ukur | 14 | Membran Filter 0,20 µm |
| 5 | pH meter | 15 | Sentrifuge |
| 6 | Piknometer | 16 | Spektrofotometer-IR |
| 7 | Shaker | 17 | Lempeng Natrium Klorida |
| 8 | Waterbath | 18 | Vortex |
| 9 | Corong pisah | 19 | Labu Erlenmeyer 100 mL |
| 10 | Kolom C18 (L1); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm | 20 | GC-MS |

  - Bahan

| 1 | Akuades | 9 | Baku kerja Chlorampenicol Palmitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Metanol Pro HPLC | 10 | Larutan Dinatrium edetat (EDTA) 0,05 M |
| 3 | Asam Asetat Glasial | 11 | RS Chloramphenicol Palmitate Non Polymorph A dan Chloramphenicol Palmitate Polymorph A |
| 4 | Mineral oil | 12 | RS Etilparaben |
| 5 | Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4) | 13 | RS Propilparaben |
| 6 | RS Butilparaben | 14 | RS Metilparaben |
| 7 | Asam p-hidroksilbenzoat | 15 | Natrium Sulfat Anhidrat |
| 8 | Diethyl Ether | 16 | RS Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

Amati secara visual (Organoleptis)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Volume Terpindahkan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Berat jenis

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekentalan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - pH

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

- Pembautan Larutan

- Fase Gerak

    - Masukkan 1720 mL Metanol Pro HPLC ke dalam botol fase gerak 2000 mL.

    - Tambahkan 270 mL akuades dan 10 mL Asam Asetat Glasial, kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Chloramphenicol Palmitate , replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: 3,9 x 30 cm; µBondapack C-18; L1 ; 10 µm

Detektor		: UV 280 nm

Laju Alir		: 1,3 mL/ menit

Volume Injeksi	              : 10 μL

Fase gerak	 : Campuran Metanol Pro HPLC : Akuades : Asam Asetat   
    Glasial (172 : 27 : 1)

Pelarut		: Metanol Pro HPLC

- Kriterian Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 0,5 % |
| 2 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2400 |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 5 | Waktu Retensi (rt) | RSD ≤ 2,0 % |

- Larutan Baku

    - Timbang 17,38 mg baku kerja Chlorampenicol Palmitate.

    - Masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Tambahkan 10 mL Metanol pro HPLC dan 0,4 mL Asam Asetat Glasial, sonikasi selama 10 menit.

    - Genapkan menggunakan Metanol Pro HPLC hingga tanda batas.

    - Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,4345 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang Chloramphenicol Palmitate 60 mL sebanyak 5 kali berat jenisnya.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Metanol pro HPLC dan 2 mL Asam Asetat Glasial, sonikasi selama 25 menit.

- Genapkan menggunakan Metanol Pro HPLC hingga tanda batas.

- Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm.

- Ambil 5 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,4345 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= Lu × 5 × BJ× W1Ls × Wu× W2 × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Chloramphenicol Palmitate yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| 5 | : | Volume uji yang akan diperiksa (mL) |
| BJ | : | Berat Jenis (g/mL) |
| Wu | : | Berat zat uji (g) |
| W1 | : | Berat standar yang ditimbang (mg) |
| W2 | : | Berat standar yang seharusnya (mg) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

  - Keragaman Bobot

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL
(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Stock Standar Ethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 100 mg RS Ethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol : 1 mg/mL atau 1000 ppm).

- Pembuatan Larutan Stock Standar Diethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 100 mg RS Diethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Diethylene glycol : 1 mg/mL atau 1000 ppm).

- Pembuatan Larutan Standar UKS

- Pipet 100 µL larutan stock standar Ethylene Glycol 1000 ppm dan 200 µL larutan stock standar Diethylene glycol 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL yang sama.

- Tambahkan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol: 10 µg/mL atau 10 ppm dan Diethylene Glycol :20 µg/mL atau 20 ppm).

- Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah tertentu larutan stock standar Ethylene glycol 1000 ppm (x) dan larutan stock standar Diethylene glycol 1000 ppm (y) berdasarkan tabel, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL yang sama.

| Etilen glikol |  | Dietilen glikol |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kadar Larutan baku (µg per mL) | Larutan baku persediaan etilen glikol (µL) | Kadar Larutan Baku (µg per mL) | Larutan baku persediaan dietilen glikol (µL) |
| 5 | 50 | 10 | 100 |
| 6 | 60 | 12 | 120 |
| 8 | 80 | 16 | 160 |
| 10 | 100 | 20 | 200 |
| 12 | 120 | 24 | 240 |
| 14 | 140 | 28 | 280 |
| 15 | 150 | 30 | 300 |

- Tambahkan metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 1 gram Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Chloramphenicol Palmitate Suspensi : 100 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

- Instrument 			: GC-MS

- Kolom 			: Fase Diam Polietilen glikol (G16); 30 m× 0.25 mm

× 0.25 µm (DB-WAXUI Thermo Scientific)

- Injection volume 		: 1.0 µL

- Injection mode 		: Split, dengan split ratio 10:1

- Injection Temperature 	: 250°C

- Gas Pembawa 		: Helium MS Grade

- Column Flow Rate 		: 0.65 mL/menit

- Temperature Control 		: Gradient

Untuk larutan standar :

| Rate (°C/min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 3.5 | 5.5 + 3 |
|  |  |  |  | 20 |

Untuk Sampel :

| Rate (°C/min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 43.5 | 5.5 + 43 |
|  |  |  |  | 60 |

- MS Temperature :

- Ion source		: Electron impact ionization, 230°C

- Interface		: 240°C

| Waktu (min) | Mode | Event Time | m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.00 – 11.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 4.00 – 11.00 | SIM | 0.3 | 31.00; 33.00; 62.00 |
| 11.01 – 20.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 11.01 – 20.00 | SIM | 0.3 | 45.00; 75.00; 31.00 |

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (r) | Antara puncak Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol ≥ 30.0 |

- Kriteria Penerimaan Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol :

| No | Nama Cemaran | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masing-masing kadar Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol | ≤ 0.10% (b/b) |

- Perhitungan

- Perhitungan Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol dalam ppm

x = y-ba

Keterangan :

x	: Konsentrasi larutan Ethylene Glycol atau Diethylen Glycol (ppm)

y	: Area Ethylene glycol atau Diethylene Glycol pada larutan uji

b	: Intercept kurva kalibrasi deret standar

a	: Slope kurva kalibrasi deret standar

- Perhitungan Jumlah Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol dalam mg/mL Sirup

Cu= x ×V × FWu ×106×100

Keterangan :

Cu	: Kadar Ethylene glycol atau Diethylen Glycol (mg/mL)

x	: Konsentrasi larutan Ethylene glycol atau Diethylen Glycol (ppm)

V	: Volume labu ukur awal yang digunakan (mL)

F	: Faktor pengenceran larutan uji

W	: Bobot sampel yang ditimbang (g)

106	: Faktor konversi µg menjadi g

  - Polimorf A

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL
(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 9 mg Chloramphenicol Palmitate Non Polymorph A dan 1 mg Chloramphenicol Palmitate Polymorph A.

- Dispersikan dalam 1 tetes mineral oil, dalam lempeng narium klorida.

- Buat campuran homogen, dan jaga agar tidak terbentuk gelembung udara.

- Pembuatan Larutan Uji

- Masukkan 5 mL Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL yang sudah dikocok terlebih dahulu, kedalam tabung sentrifugasi.

- Tambahkan 5 mL Akuades.

- Sentrifugasi dengan kecepatan 3500 rpm selama 10 menit.

- Buang beningan.

- Tambahkan kembali 5 mL Akuades kedalam tabung sentrifugasi.

- Sentrifugasi dengan kecepatan 3500 rpm selama 10 menit.

- Buang beningan.

- Keringkan residu yang mengendap dalam oven vakum tanpa suhu diatas silica gel, selama tidak kurang 14 jam.

- Timbang 10 mg residu yang sudah kering.

- Dispersikan dengan 1 tetes mineral oil, dalam lempeng natrium klorida.

- Buat campuran homogen, dan jaga agar tidak terbentuk gelembung udara.

- Pengukuran

- Lakukan scanning pada blangko, larutan baku dan larutan uji pada panjang gelombang 11 µm (909.1 cm-1) sampai dengan 13 µm (769.2 cm-1) .

- Atur ketebalan sel hingga 5 lapis lempeng.

- Lakukan scanning pada masing-masing pengujian.

- Kondisi Pengujian

- Rentang Scanning	: 11 µm (909.1 cm-1) - 13 µm (769.2 cm-1)**

- Ketebalan Sel	: 5 Lapis Lempeng Natrium Klorida dengan ketebalan sel 0.1 mm.

**Catatan : Satuan µm diubah menjadi cm-1 menyesuaikan satuan alat yang tersedia. Nilai konversi dihitung melalui omnicalculator dengan mengubah wavelenght (µm) menjadi wavenumber (cm-1).

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

- %Transmitan pada panjang gelombang 12.3 µm (813.0 cm-1) antara 20 – 30%.

- Perhitungan

A11.65 a-A11.65 bA11.86 a-A11.86 b

Keterangan :

A11.65	: Panjang Gelombang 858.4 cm-1.

A11.86	: Panjang Gelombang 843.2 cm-1

a			: Subskrip untuk spektrum

b 			: Titik potong dari garis tegak lurus dengan garis dasar.

  - Kadar Pengawet Metilparaben

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL
(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Dapar

- Timbang 7 gram kalium fosfat monobasa (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Methanol : Dapar (65 : 35), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Baku Internal

- Timbang saksama 2.6 mg Reference Standard Etilparaben, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisa (Konsentrasi Etilparaben : 0.013 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji Kesesuain Sistem

- Timbang saksama Reference standard butilparaben, Reference standard propilparaben, Reference standard etilparaben, Reference standard metilparaben dan Reference standard asam p-hidroksibenzoat masing-masing 2 mg, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan fase gerak ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji kesesuaian sistem siap untuk dianalisa (Konsentrasi Butilparaben; Propilparaben, Etilparaben, Metilparaben, dan Asam p-hidroksibenzoat : 0.01 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku Persediaan

- Timbang saksama 4 mg Reference Standard Metilparaben, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan fase gerak ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisa (Konsentrasi Metilparaben : 0.2 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku

- Pipet 5 mL larutan baku persediaan ke dalam corong pisah.

- Tambahkan 5 mL larutan baku internal.

- Ekstraksi sebanyak tiga kali, tambahkan 10 mL diethyl eter tiap kali ekstraksi, kocok menggunakan shaker masing-masing ekstraksi selama 5 menit.

- Saring melalui natrium sulfat anhidrat (Na2SO4), tampung gabungan filtrat ke dalam labu Erlenmeyer 100 mL.

- Uapkan ekstrak sampai kering di atas waterbath.

- Larutkan dalam 50 mL fase gerak, vortex selama ± 5 menit.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang sebanyak 5 x Bj produk jadi Chloramphenicol Palmitate Suspensi, masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 mL.

- Masukkan sampel di dalam Erlenmeyer ke dalam corong pisah hingga semua sampel terpindahkan. (Timbang kembali Erlenmeyer kosong, dan hitung sebagai penimbangan selisih).

- Tambahkan 5 mL larutan baku internal.

- Ekstraksi sebanyak tiga kali, tambahkan 10 mL diethyl eter tiap kali ekstraksi, kocok menggunakan shaker masing-masing ekstraksi selama 5 menit.

- Saring melalui natrium sulfat anhidrat (Na2SO4), tampung gabungan filtrat ke dalam labu Erlenmeyer 100 mL.

- Uapkan ekstrak sampai kering di atas waterbath.

- Larutkan dalam 50 mL fase gerak, vortex selama ± 5 menit.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Kondisi Alat

- Kolom			: C18 (L1); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm (QC-4.1A1.0)

- Suhu Kolom 		: 25°C (suhu ruang)

- Detektor		: UV 272 nm

- Flowrate		: 1.3 mL/menit

- Volume Injeksi		: 10 µL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | Resolusi antara asam p-hidroksibenzoat dan metilparaben ≥ 2.0 Resolusi antara metilparaben dan etilparaben ≥ 2.0 |
| 6 | Waktu retensi relative (rrt) | Waktu retensi relative p-hidroksibenzoat, metilparaben, etilparaben, dan propilparaben berturut-turut adalah 0.58; 1.0; 1.4 dan 2.1 |

- Perhitungan

Cu=LuLs ×WsDosis×(5 x Bj)Wu ×FuFs×%b/b

Keterangan :

| Cu | : | Kadar pengawet metilparaben yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%bb) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Perbandingan luas area metilparaben terhadap etilparaben pada larutan uji |
| Ls | : | Perbandingan luas area metilparaben terhadap etilparaben pada larutan baku |
| Ws | : | Berat baku kerja metilparaben yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | Dosis metilparaben dalam sampel (10 mg) |
| Bj | : | Berat jenis sampel (g/mL) |
| Wu | : | Berat sampel yang ditimbang (g) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (1) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (20) |
| %b/b | : | Kadar baku kerja (%b/b) . misal kadar 100% dijadikan b/b menjadi 1%b/b |

Syarat Kadar Pengawet Metilparaben: 0.16 – 0.24% Berat zat terlarut = 10 mg Volume larutan = 5 mL Berat jenis air = 1 g/mL Sehingga, 5 mL sampel = 5 mL x 1 g/mL = 5 gram = 5000 mg Persentase b/b: 10 mg metilparaben5000 mg sampel x 100 = 0.2%b/b Syarat pengawet dalam produk : dalam rentang ± 20% 20% dari 0.2 = 0.04 Syarat bawah kadar pengawet dalam sampel = 0.2 - 0.04 = 0.16%, dimana jika dalam rentang 80,00 – 120,00 menjadi (0,160,2×100= 80%) Syarat atas kadar pengawet dalam sampel = 0.2 + 0.04 = 0.24%, dimana jika dalam rentang 80,00 – 120,00 menjadi (0,240,2×100= 120%)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-071 | 00 | 29 OCT 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-071 | 01 | 23 FEB 2023 | Penambahan parameter keragaman bobot, perubahan jumlah UKS, penambahan kosentrasi larutan baku dan larutan uji, perubahan keterangan pada perhitungan, perubahan referensi | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-071 | 02 | 18 MAR 2024 | Perubahan templet dokumen, perubahan pada poin tanggung jawab dan referensi, penambahan parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang diuji oleh pihak ke 3 | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |
| I-QC-03-071 | 03 | 29 APR 2024 | Penambahan metode pemeriksaan Polimorf A, Perubahan poin Alat dan Bahan | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-071 | 04 | 08 JAN 2025 | Penambahan parameter pemeriksaan Kadar Pengawet Metilparaben | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 1931 – 1932) |
| I-QC-03-071 | 05 |  | - Perubahan pada poin Referensi; Alat dan Bahan - Perubahan pada cara kerja cemaran EG dan DEG - Perubahan pada perhitungan syarat kadar pengawet Metilparaben | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Suplemen III FI VI Tahun 2024 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1 | AMPM | 6 | SPB |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | SPAR | 7 | SVPP |
| 3 | SSCP | 8 | SOVMA |
| 4 | SPML | 9 | AMPR |
| 5 | AMPO | 10 | SPMP |