- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Kosmetik Mentholum Kristal dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Kosmetik Mentholum Kristal sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 1109-1110

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Porselen |  |  |
| 3. | Desikator |  |  |
| 4. | Melting Poin |  |  |
| 5. | Timbangan Analitik |  |  |
| 6. | Spatula |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Mentholum Kristal (S-QC-01-331).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Jarak Lebur

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Mentholum Kristal (S-QC-01-331).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Residu Tidak Mudah Menguap

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Mentholum Kristal (S-QC-01-331).

    - Cara Kerja:

- Panaskan cawan porselen pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan porselen kosong dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan porselen yang telah ditimbang (Wa).

- Uapkan zat uji di atas waterbath.

- Keringkan residu pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SR= Wb-WoWa-Wo ×100%

Keterangan:

| SR | = | Sisa Residu (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan porselen + zat uji (gram) |
| Wb | = | Berat cawan porseslen + residu (gram) |
| Wo | = | Berat cawan porselen kosong (gram) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-323 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB