- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Fituno Tablet Salut Selaput dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Fituno Tablet Salut Selaput  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - USP 43 NF 38 (2020)

  - Per BPOM No.17 Tahun 2019

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Timbangan Analitik | 12. | Desintegration Tester |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jangka Sorong | 13. | Gelas Kimia |
|  | Hardness Tester | 14. | Labu Ukur |
|  | Friability tester | 15. | Halogen Moisture Analyzer Satorius MA 160 |
|  | Pinset | 16. | ICP |
|  | HPLC | 17. | Filter 0,20 µm |
|  | Vortex | 18. | Wadah Evaporator |
|  | Pipet Volum | 19. | Gelas Ukur |
|  | Sentrifuga | 20. | Pipet Ukur |
|  | Waterbath | 21. | Ultrasonic bath |
|  | Karl Fisher |  |  |

  - Bahan

| 1. | Tablet Fituno | 10. | Asam Nitrat Pekat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Nitrat 2,5% | 11. | Air Murni |
| 3. | HCl 1 N | 12. | H2O2 10% |
| 4. | NaOH 1 N | 13. | Asetonitril Pro HPLC |

| 5. | Metanol Pro HPLC | 14. | Asam asetat glasial |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Asam Fosfat 85% | 15. | Baku kerja Thiamine Hydroxhloridum |
| 7. | Baku kerja Tocopherol | 16. | Baku kerja Pyridoxini Hydrochloridum |
| 8. | Dimetil Sulfoksida | 17. | N-Hexana |
| 9. | Standar ICP Multielemen IV | 18. | Standar ICP Hg |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput (S-QC-03-065).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput (S-QC-03-065).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput (S-QC-03-065).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul) (PQC-03-002)

  - Keseragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput (S-QC-03-065).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput (S-QC-03-065).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput (S-QC-03-065).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput (S-QC-03-065).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengujian sesuai dengan Prosedur Pengoperasian Alat Karl Fisher

(I-QC-00-047)

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput (S-QC-03-065).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput (S-QC-03-065).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi Multi Vitamin (Thiamini HCl dan Pyridoxini HCl)

- Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Pengencer, Fase Gerak dan Kondisi HPLC sama dengan pada penetapan Kadar Pyridoxini HCl.

- Larutan Baku

- Timbang 20,00 mg baku kerja Thiamini Hydrochloridum dan 10,00 mg baku kerja Pyridoxini Hydrochloridum masukan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Tambahkan Larutan Pengencer sebanyak ±50 mL pada labu.

- Masukkan labu ukur ke dalam waterbath dengan suhu 60° C selama 5 menit, dengan dikocok sesekali.

- Sonikasi selama 15 menit dengan dikocok sesekali.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Larutan Pengencer..

- Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Genapkan menggunakan larutan pengencer hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Fituno Tablet Salut Selaput, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama 700 mg untuk sampel Fituno Tablet Inti dan 721 mg untuk sampel Fituno Tablet Salut Selaput.

- Masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Tambahkan larutan pengencer sebanyak ±30 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Masukkan labu ukur ke dalam waterbath dengan suhu 60° C selama 5 menit, dengan dikocok sesekali.

- Sonikasi selama 15 menit dengan dikocok sesekali.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer

- Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Genapkan menggunakan larutan pengencer hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Identifikasi L-Tocopherol

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Identifikasi Chirocic Acid (Marker Dried Echinaceae Juice Concentrate)

- Larutan Standar

- Masukkan baku pembanding Chiroric Acid sebanyak 2 g ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan methanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Hasil ekstrak disaring ke dalam labu ukur 50 ml.

- Lakukan penyaringan dengan kertas saring kuantitatif, tampung filtrat.

- Filtrat siap di uji.

- Larutan Sampel

- Gerus sampel kaplet fituno sebanyak 2 kaplet.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 30 ml.

- Tambahkan methanol 5 ml, stirrer selama 30 menit.

- Hasil ekstrak disaring ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan methanol kembali 3 ml pada sisa ekstrak, stirer selama 15 menit.

- Hasil ekstrak diakumulasikan dalam labu ukur 10 ml (point 4).

- Prosedur point 5 dan 6 diulang sebanyak 2 kali.

- Fitrat siap di uji.

- Kondisi KLT

| - Fase Gerak | : | Etil Asetat : Etil Metil Keton : Asam Format : Akuades |
| --- | --- | --- |
| - Fase Diam | : | Silika GF 254 |
| - Volume Penotolan |  |  |
| - Larutan Uji | : | 50 µl |
| - Larutan Baku | : | 50 µl |
| - Tinggi elusi | : | 15 cm |

- Deteksi

- Keringkan/udarakan plat pada suhu ruang selama 3 menit.

- Semprot dengan NP/PEG

(NP : 200 mg Asam Difenilborat-β-ethylaminoester + Methanol hingga 20 ml, semprot sebanyak 10 ml), (PEG : 1000 mg PEG 4000 + Ethanol hingga 20 ml, semprot sebanyak 8 ml).

- Keringkan/udarakan plat, amati pada UV 366 nm.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput (S-QC-03-065).

    - Cara Kerja :

Kadar Pyridoxini HCl

- Pembuatan Larutan

- Larutan Pengencer

- Masukkan 5 mL Asetonitril pro HPLC ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 1 mL Asam Asetat Glasial.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan Fase Gerak

    - Timbang 1,12 gram Natrium 1-Heksanasulfonat ke dalam botol reagen 1000 mL.

    - Tambahkan 800 mL akuades, kocok hingga homogen.

    - Kemudian, tambahkan 200 mL Metanol pro HPLC dan 10 mL Asam Asetat Glasial, kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Pyridoxini Hydrochloridum replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: Waters µBondapak; 3,9 x 300 mm; C-18; L1 ; 10 µm

Detektor		: UV 280 nm

Flow rate		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak		: 1,12 g Natrium Hexansulfonat + 800 mL Akuades + 200 mL Metanol Pro HPLC + 10 mL Asam Asetat Glasial

Pengencer		: Asetonitril pro HPLC : Asam Asetat Glasial : Akuades (5:1:94)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi (R) | R ≥ 2,0 |

- Larutan Baku

    - Timbang 10,00 mg baku kerja Pyridoxini Hydrochloridum masukan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

    - Tambahkan Larutan Pengencer sebanyak ±50 mL pada labu.

    - Masukkan labu ukur ke dalam waterbath dengan suhu 60° C selama 5 menit, dengan dikocok sesekali.

    - Sonikasi selama 15 menit dengan dikocok sesekali.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Larutan Pengencer.

    - Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

    - Genapkan menggunakan larutan pengencer hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,05 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Fituno Tablet Salut Selaput, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama 700 mg untuk sampel Fituno Tablet Inti dan 721 mg untuk sampel Fituno Tablet Salut Selaput.

- Masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Tambahkan larutan pengencer sebanyak ±30 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Masukkan labu ukur ke dalam waterbath dengan suhu 60° C selama 5 menit, dengan dikocok sesekali.

- Sonikasi selama 15 menit dengan dikocok sesekali.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer

- Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Genapkan menggunakan larutan pengencer hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,05 mg/mL).

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada Uji Kesesuaian Sistem.

- Perhitungan

Cu= Lu Ls × Ws Dosis×Wr Wu× FuFs × B%

Keterangan :

Cu	: Kadar Pyridoxini Hydrochloridum yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	: Luas area larutan uji

Ls	: Luas area larutan baku

Ws	: Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis 	: Pyridoxini Hdrochloridum (5 mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Wr	: Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Fu	: Faktor Pengenceran Zat Uji (100)

Fs	    : Faktor Pengenceran Standar (200)

B%	: % kadar baku kerja

###### Kadar L – Tocopherol

- Pembuatan Larutan

- Larutan A

    - Ambil 625 mL Metanol Pro HPLC, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan Tetrahydrofuran sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan Fase Gerak

    - Masukkan 980 mL Metanol Pro HPLC ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

    - Tambahkan 20 mL akuades, kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Tocopherol replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: L1(Inertsil ODS-3); 150 mm x 4,6 mm; 5 µm

Detektor	: UV 280 nm

Flow rate	: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Suhu Kolom  	: 25o C

Fase gerak	: Campuran Metanol pro HPLC dan Akuades (980:20)

Pelarut	: Campuran Metanol pro HPLC dan Tetrahidrofuran (625:375)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

•	Timbang 10,00 mg baku kerja Tocopherol masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

•	Tambahkan Metanol pro HPLC sebanyak ±35 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

•	Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC.

•	Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,2 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Fituno Tablet Salut Selaput, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama 700 mg untuk sampel Fituno Tablet Inti dan 721 mg untuk sampel Fituno Tablet Salut Selaput.

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pelarut sebanyak ±35 mL pada labu, sonikasi selama 30 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, kocok hingga homogen.

- Lakukan sentrifugasi sebanyak ±10 mL larutan selama 15 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil larutan bening, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,2 mg/mL).

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada Uji Kesesuaian Sistem.

- Perhitungan

Cu= Lu Ls × Ws Dosis×Wr Wu× FuFs × B%

Keterangan :

Cu	: Kadar L-Tocopherol yang telah diperhitungkan terhadap baku 	kerja (%)

Lu	: Luas area larutan uji

Ls	: Luas area larutan baku

Ws	: Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Wr	: Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Dosis	: 10 mg

Fu	    : Faktor Pengenceran Zat Uji (50)

Fs	    : Faktor Pengenceran Standar (50)

B%	: % baku kerja

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput (S-QC-03-065).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Protap Pemeriksaan Logam Berat Serbuk dan Tablet (I-QC-01-188)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput (S-QC-03-065).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-067 | 00 | 09 FEB 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-067 | 01 |  | Perubahan templet dokumen, Penghapusan poin pengemasan dan penyimpanan, Perubahan penulisan prosedur pemeriksaan identifikasi, Penambahan penimbangan 20 tablet pada poin kadar, Perubahan daftar distribusi dokumen | Review dokumen 3 tahun |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP