- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Daun Keji Beling untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Daun Keji Beling yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim |  |  | : |  | - Strobilanti folium - Strobilantes crispa leaves - Sericocalycis crispi folium - Sericocalyx criptus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul |  |  | : |  | - |  |
| Bobot molekul |  |  | : |  |  |  |
| Kode material |  |  | : |  | 31000151 |  |
| No | Kategori | Satuan |  | Kriteria Penerimaan |  | Referensi |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  | Helaian daun tunggal, berbentuk jorong, sampai bulat memanjang, pangkal dan ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi, permukaan atas sangat kasar, permukaan bawah kasar dan berwarna lebih pucat dari permukaan atas |  | FHI Edisi II (2017) Hal. 201 – 204 |
|  | Warna |  |  | Hijau tua sampai hitam kelabu |  | FHI Edisi II (2017) Hal. 201 – 204 |
|  | Bau |  |  | Berbau lemah |  | FHI Edisi II (2017) Hal. 201 – 204 |
| 2 | Kadar Sari yang Larut dalam Air | % |  | Tidak kurang dari 5,1 |  | FHI Edisi II (2017) Hal. 201 – 204 |
| 3 | Susut Pengeringan | % |  | 10,0 – 12,0 |  | MMI JIlid I Hal. 99 |
| No | Kategori | Satuan |  | Kriteria Penerimaan |  | Referensi |
| 4 | Bahan Organik Asing | % |  | Tidak lebih dari 2,0 |  | MMI JIlid I Hal. 99 |
| 5 | Mikroskopis |  |  |  |  |  |
|  | Sistolit |  |  |  |  | FHI Edisi II (2017) Hal. 201 – 204 |
|  | Rambut Penutup |  |  |  |  | FHI Edisi II (2017) Hal. 201 – 204 |
|  | Epidermis bawah dengan Sel Litosis dan Stomata |  |  |  |  | FHI Edisi II (2017) Hal. 201 – 204 |
|  | Epidermis Atas |  |  |  |  | FHI Edisi II (2017) Hal. 201 – 204 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-194 | 00 | 17 SEP 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-194 | 01 |  | - Perubahan sinonim - Perubahan pustaka - Perubahan identifikasi - Penambahan parameter susut pengeringan dan mikroskopis - Menghilangkan parameter identifikasi kadar abu tidak larut dalam asam dan kadar sari yang larut dalam etanol | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SOVMA |  |
| --- | --- |