- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Paracetamol Sirup 60 mL dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggung jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Paracetamol Sirup 60 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1 | Batang pengaduk | 6 | Piknometer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Erlenmeyer | 7 | Tabung reaksi |
| 3 | Gelas kimia | 8 | Termometer |
| 4 | Kertas saring | 9 | Timbangan analitik |
| 5 | pH meter | 10 | Labu Ukur |
| 6 | HPLC |  |  |

  - Bahan

| 1 | Akuades | 6 | Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Metanol Pro HPLC | 7 | Baku Internal Etil Paraben |
| 3 | Baku Kerja Pro HPLC |  |  |
| 4 | Sampel Paracetamol |  |  |
| 5 | RS 4-Aminofenol |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Sirup 60 mL (S-QC-03-093).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Sirup 60 mL (S-QC-03-093).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Volume Terpindahkan (n=10 botol)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Sirup 60 mL (S-QC-03-093).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Berat jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Sirup 60 mL (S-QC-03-093).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Sirup 60 mL (S-QC-03-093).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Sirup 60 mL (S-QC-03-093).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Fase Gerak

    - Masukkan 750 mL akuades ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

    - Tambahkan 250 mL Metanol Pro HPLC, kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Paracetamol replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: Waters 3,9 x 30 cm; µBondapack C-18; L1 ; 10 µm

Detektor		: UV 243 nm

Laju Alir			: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Suhu Kolom		: 25o C

Fase gerak		: Campuran Metanol Pro HPLC : Akuades (1 : 3)

Pelarut			: Campuran Metanol Pro HPLC : Akuades (1 : 3)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1000 |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 5 | Waktu Retensi (rt) | RSD ≤ 2,0 % |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 12,00 mg baku kerja Paracetamol Crystal.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan menggunakan fase gerak hingga tanda batas.

- Saring menggunakan kertas saring.

- Ambil 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan menggunakan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,012 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang Paracetamol Sirup 60 mL sebanyak 5 kali berat jenisnya (setara dengan 120 mg Paracetamol Crystal).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan menggunakan fase gerak hingga tanda batas.

- Saring menggunakan kertas saring.

- Ambil 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan menggunakan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,012 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis ×5×BJWu× FuFs × B%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area larutan baku pembanding |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 120 mg |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| 5 | : | Volume uji yang akan diperiksa |
| BJ | : | Berat Jenis |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (10000) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (1000) |
| B% | : | % Baku Pembanding |

  - Kadar 4-Aminofenol

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Sirup 60 mL (S-QC-03-093).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan A

- Timbang saksama 0.85 g Kalium fosfat monobasa anhidrat dan 0.9 g Natrium fosfat dibasa anhidrat.

- Larutkan dengan 1000 mL air murni.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan B

- Masukkan Metanol P ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Fase Gerak

- Gunakan variasi campuran larutan A dan larutan B seperti tertera pada tabel berikut :

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 3.0 7.0 7.1 10.0 | 99 99 19 99 99 | 1 1 81 1 1 |

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Paracetamol replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC :

- Kolom			:  L7 (C8); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

- Panjang gelombang		:  UV 230 nm

- Laju alir			:  0.7 mL/menit

- Volume Injeksi		:  5 µL

- Suhu Kolom 		:  35 ⁰C

- Fase Gerak			: Campuran (elusi gradien) Larutan A : Larutan B

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 3. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4. | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 5. | Resolusi 4-Aminofenol dengan puncak terdekat (R) | R ≥ 1.0 |

- Pembuatan Larutan Baku Persediaan

- Timbang saksama 3.2 mg baku kerja 4-Aminofenol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.22 μm.

- Larutan siap untuk dianalis (konsentrasi 4-Aminofenol : 0.032 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji Persediaan

- Pipet 20 mL sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm (Konsentrasi Paracetamol Crystal : 4.8 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku

- Pipet 5 mL larutan baku persediaan dan 5 mL larutan uji persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm.

- Larutan siap untuk dianalisis (konsentrasi 4-Aminofenol 0.0032 mg/mL, Paracetamol Crystal : 0.48 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Pipet 5 mL larutan uji persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Paracetamol Crystal : 0.48 mg/mL).

- Perhitungan

Cu=LuLs-Lu × WsWu ×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar 4-Aminofenol dalam Paracetamol sirup yang telah diperhitungkan    
   terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area 4-Aminofenol pada larutan uji

Ls	= Luas area 4-Aminofenol pada larutan baku

Ws	= Berat baku kerja 4-Aminofenol yang ditimbang (mg)

Wu	= Jumlah Paracetamol pada larutan uji (480 mg)

B%	= % kadar baku kerja

  - Kadar Pengawet Metil Paraben

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Sirup 60 ml (S-QC-03-093).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar

    - Timbang 7 gram Kalium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Larutkan dengan 1000 mL air murni.

    - Fase Gerak

    - Buat campuran Metanol P : Larutan Dapar dengan perbandingan (65 : 35).

    - Aduk hingga homogen.

    - Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

    - Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan larutan baku Metil Paraben dan larutan baku internal Etil Paraben, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

- Kolom 		: L1 (C18); 4.6 mm x 15 cm; 5 m

- Suhu kolom		: 25oC

- Detektor		: UV 272 nm

- Laju Alir		: 1.3 mL/menit

- Volume injeksi		: 10 μL

- Fase gerak		: Metanol : Dapar (65:35)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Resolusi (R) | R ≥ 2.0 |
| 6. | Waktu retensi relative (RRT) | Metil Paraben : 1.0 Etil Paraben : 1.4 |

- Pembuatan Larutan Baku Internal

    - Timbang saksama 6.50 mg baku kerja Etil Paraben, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan ± 30 mL fase gerak, sonikasi selama 10 menit.

    - Dinginkan hingga temperatur kamar.

    - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Etil Paraben : 0.13 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku

    - Timbang saksama 5.0 mg baku kerja Metil Paraben,  masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Tambahkan ± 10 mL fase gerak, sonikasi selama 10 menit.

    - Dinginkan hingga temperatur kamar.

    - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Tambahkan 1 mL larutan baku internal.

    - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan kesesuaian sistem siap untuk dianalisis (konsentrasi Etil Paraben : 0.013 mg/mL dan konsentrasi Metil Paraben: 0.0125 mg/mL)

- Pembuatan Larutan Uji

    - Kocok terlebih dahulu sampel Paracetamol Sirup 60 mL.

    - Pipet 5 mL sampel Paracetamol Sirup 60 mL,  masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Tambahkan ± 10 mL fase gerak, sonikasi selama 10 menit.

    - Dinginkan hingga temperatur kamar.

    - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Tambahkan 1 mL larutan baku internal.

    - Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan kesesuaian sistem siap untuk dianalisis (konsentrasi Etil Paraben : 0.013 mg/mL dan konsentrasi Metil Paraben: 0.0125 mg/mL)

- Perhitungan

=LuLs × CsCu × B10

Keterangan :

C 		= Kadar Metil Paraben  yang terkandung dalam paracetamol sirup 60  
                     mL (%b/v)

Lu 	= Perbandingan luas area puncak Metil paraben terhadap Etil paraben  
                     pada larutan uji

Ls	= Perbandingan luas area puncak Metil paraben terhadap Etil paraben 
                    pada larutan baku

Cs 	= Konsentrasi Metil paraben pada larutan baku (mg/mL)

Cu	= Konsentrasi Metil paraben pada larutan uji (mg/mL)

B   	= Konsentrasi baku kerja dalam b/b (0.998)

10	= Faktor Konversi

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Sirup 60 mL (S-QC-03-093)

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-094 | 00 | 13 OKT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-094 | 01 | 22 JUN 2022 | Perubahan templet dokumen; Perubahan referensi; Perubahan cara kerja kadar; Perubahan penamaan pengujian uji batas dan identifikasi mikroba; Perubahan penerima distribusi Penambahan Kadar 4-Aminofenol; Penghapusan pengemasan dan penyimpanan; | Untuk kebutuhan registrasi dan review dokumen |
| I-QC-03-094 | 02 | 05 JUL 2022 | - Perubahan referensi - Penambahan bahan; Kadar pengawet metil paraben | Belum tersedia metode pemeriksaan kadar pengawet metilparaben dalam Paracetamol Syrup 60 mL pada dokumen existing |
| I-QC-03-094 | 03 | 01 NOV 2022 | - Penambahan kata baku kerja pada pembuatan larutan baku (kadar pengawet) | Review Dokumen |
| I-QC-03-094 | 04 |  | - Perubahan referensi - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP