- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Povidone K 90 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Povidone K 90 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 14. | Penjepit Cawan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buret | 15. | pH Meter |
| 3. | Cawan Pijar | 16. | Pipet Seukuran |
| 4. | Desikator | 17. | Pipet Tetes |
| 5. | Furnace | 18. | Pipet Ukur |
| 6. | Gelas Kimia | 19. | #### Spektrofotometer IR |
| 7. | #### Gelas Ukur | 20. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 8. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 21. | Stopwatch |
| 9. | Karl Fischer | 22. | Tabung Nessler |
| 10. | Kjedahl Tester | 23. | Tabung Reaksi |
| 11. | Labu Erlenmeyer | 24. | Timbangan Analitik |
| 12. | Labu Ukur | 25. | Ultrasonicbath |
| 13. | Lumpang dan Alu | 26. | Viskometer Ostwald |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 12. | ICP Multi-element Standard Solution XVI |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Amonium Tiosianat | 13. | Iodin 0,1 N |
| 3. | Asam Borat | 14. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| 4. | Asam Klorida P | 15. | Kalium Dikromat |
| 5. | Asam Nitrat P | 16. | Kobalt Nitrat |
| 6. | Asam Sulfat P | 17. | #### Metanol P |

| 7. | Aseton P | 18. | Metil Merah |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Baku Kerja Povidone K 30 | 19. | Natrium Hidroksida |
| 9. | Bromocresol Green | 20. | Tablet Kjedahl |
| 10. | Etanol P | 21. | Toluen |
| 11. | Eter P |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Metanol dalam tabung reaksi.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

  - Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Aseton dalam tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

  - Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

  - Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Povidone K 30 dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Reaksi Pengendapan)

- Timbang saksama 200 mg zat uji masukan kedalam tabung reaksi.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 20 ml Asam Klorida 1 N dan 5 ml Kalium Dikromat 5%.

- Amati endapan yang terbentuk.

- Uji Identifikasi C (Reaksi Pengendapan)

- Timbang saksama 75 mg Kobalt nitrat dan 300 mg Amonium Tiosianat, ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 2 ml Air Murni, aduk hingga larut (larutan A).

- Timbang saksama 100 mg zat uji ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni, aduk hingga larut. Kemudian campur dengan larutan A.

- Buat suasana menjadi asam dengan menambahkan Asam Klorida 3 N.

- Amati pemerian larutan.

- Uji Identifikasi D (Reaksi Warna)

- Timbang saksama 25 mg zat uji masukkan kedalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan beberapa tetes larutan Iodin 0,1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Uji Identifikasi E

- Lakukan pemeriksaan seperti yang tertera pada cara kerja kelarutan dalam air.

  - Kadar Nitrogen

    - Syarat :

Sesai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Kjedahl.

- Tambahkan 5 g Tablet Kjedahl dan 7 ml Asam Sulfat P melalui dinding labu.

- Lakukan destruksi pada suhu 400°C selama 45 menit. Destruksi sampel, dari warna bening menjadi kuning – kehijauan dan dinding tabung Kjeldahl bebas dari karbon.

- Tambahkan dengan hati-hati 20 ml Air Murni, dinginkan larutan.

- Pasang tabung Kjedahl ke alat destilasi.

- Tambahkan 30 ml larutan Asam Borat 4% dan 30 ml larutan Natrium Hidroksida 40%.

- Lakukan destilasi hingga larutan yang didapat sekitar 80 – 100 ml.

- Masukkan larutan Asam Sulfat 0,05 N LV ke dalam buret 25 ml.

- Tambahkan 3 tetes indikator Bromocresol Green – Metil Merah LP.

- Titrasi destilat dengan Asam Sulfat 0,05 N LV hingga terjadi perubahan dari warna hijau menjadi merah – ungu pucat.

- Lakukan titrasi blangko.

Tiap ml Asam Sulfat 0,05 N setara dengan 0,7 mg Nitrogen.

    - Perhitungan :

% N = Vu - Vb × N × 0,7(Wu × 0,05) ×100 %(100 % - KA)× 100%

Keterangan :

| %N | = | Kadar Nitrogen yang telah diperhitungkan terhadap zat anhidrat (%) |
| --- | --- | --- |
| Vb | = | Volume Asam Sulfat 0,05 N LV yang digunakan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| Vu | = | Volume Asam Sulfat 0,05 N LV yang digunakan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| N 0,7 | = = | Konsentrasi Asam Sulfat yang digunakan (N) Nilai Kesetaraan 1 ml Asam Sulfat 0,05 N LV terhadap nitrogen |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 – 2 g zat uji ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi sisa residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo× 100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Timbal

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

  - Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

  - Larutan Baku Multi-element Induk

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb :  10 ppm)

  - Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb :  0,1 ppm)

  - Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb :  0,3 ppm)

  - Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb :  0,5 ppm)

  - Larutan Uji

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Batas Aldehida (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

  - Batas Hidrazin (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

  - Vinilpyrrolidinone (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

  - 2-Pyrrolidone (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

  - Peroksida (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

  - Asam Format (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air Murni hingga 20 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Harga K

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, biarkan selama 1 jam.

- Lakukan pemeriksaan menggunakan Viskometer Ostwald.

- Lakukan penetapan blangko menggunakan Air Murni.

R= tujitair

Perhitungan :

K= [(300 × W × logR)+(W+1,5 × W × log R)2 + (1,5 × W ×logR) -W]0,15 × W+(0,003 ×W2)

Keterangan :

| K | = | Harga K |
| --- | --- | --- |
| W | = | Berat zat uji dihitung terhadap zat anhidrat dalam tiap 100 ml larutan (gram) |
| R | = | Viskositas relatif dari zat uji terhadap Air Murni |
| tuji | = | Waktu alir untuk larutan uji melewati tanda batas atas sampai tanda batas bawah Alat Viskometer Ostwald |
| tair | = | Waktu alir untuk Air Murni melewati dari tanda batas atas sampai tanda batas bawah Alat Viskometer Ostwald |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 (S-QC-01-326)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-318 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA