- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku kosmetik Pigmen Blend dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku kosmetik Pigmen Blend sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia IV

- Alat dan Bahan

  - Alat-alat

| - Timbangan Analitik - Spatula - Oven - Furnace - Botol Timbang - Desikator |  |
| --- | --- |

  - Bahan

| - Zat Uji |  |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Pigmen Blend (S-QC-01-319).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Susut Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Pigmen Blend (S-QC-01-319).

    - Cara Kerja

    - Pijarkan cawan pijar pada suhu 800°C ± 25°C di dalam Furnance, selama 30 menit.

    - Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

    - Timbang 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

    - Pijarkan cawan pijar dalam Furnance pada suhu 800°C ± 25°C selama 2 jam.

    - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SuPn=Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan :

SuPn	= Susut Pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Pigmen Blend (S-QC-01-319).

7.3.2. Cara Kerja :

    - Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

    - Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

    - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

    - Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

    - Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

    - Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

    - Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

    - Keringkan selama 3 jam.

    - Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan :

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang  + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-330 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB