- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Povidone K 90 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Povidone K 90 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Kollidon K 90 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Polyvinylpyrrolidone - 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone Polymer |
| Rumus molekul | : | (C6H9NO)n |
| Bobot molekul | : | 2.500 - 2.500.000 g/mol |
| Kode Material | : | - |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Warna |  | Putih hingga putih krem | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Sifat Bahan |  | Higroskopis | USP 47 NF 42 (2024) |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Etanol |  | Mudah larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Metanol |  | Mudah larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Aseton |  | Sukar larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Eter |  | Praktis tidak larut | USP 47 NF 42 (2024) |
| 3. | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | USP 47 NF 42 (2024) |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uji Identifikasi B (Reaksi Pengendapan) |  | Terbentuk endapan jingga – kuning | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Uji Identifikasi C (Reaksi Pengendapan) |  | Terbentuk endapan biru pucat | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Uji Identifikasi D (Reaksi Warna) |  | Menghasilkan warna merah tua | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Uji Identifikasi E |  | Bahan larut | USP 47 NF 42 (2024) |
| 4. | Kadar Nitrogen (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | 11,50 – 12,80 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 5. | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,10 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 6. | Timbal | ppm | Tidak lebih dari 10,0 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 7. | Batas Aldehida (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | Tidak lebih dari 0,05 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 8. | Batas Hidrazin |  | Salicylaldazine muncul sebagai bercak fluoresen dengan nilai Rf 0,30; dan fluoresensi bercak salicylaldazine dari sampel tidak lebih jelas dari yang dihasilkan oleh bercak standar | USP 47 NF 42 (2024) |
| 9. | Vinylpyrrolidinone (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | Tidak lebih dari 0,001 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 10. | 2-Pyrrolidone (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | Tidak lebih dari 3,00 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 11. | Peroksida |  | Tidak lebih dari 0,35; setara dengan tidak lebih dari 400 bpj sebagai H2O2 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 12. | Asam Format (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | Tidak lebih dari 0,50 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 13. | pH |  | 4,00 – 7,00 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 14. | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 5,00 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 15. | Nilai K (dihitung terhadap zat anhidrat) |  | 27,00 – 32,40 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 16. | # Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | # Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | # Angka Kapang dan Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-326 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |