- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Asam Mefenamat Tablet Salut Selaput 500 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Asam Mefenamat Tablet Salut Selaput 500 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - PT. Kimia Farma

  - Kadar (No. Laporan : VKB-MA1-3007/01, Tanggal berlaku : 15 Dec 2022)

  - Identifikasi Spektrofotometri (No. Laporan : VKB-MA8-3001/02, Tanggal berlaku : 08 Feb 2023)

  - Identifikasi Kualitatif Pengujian Warna (No. Laporan : VKB-MA8-3001/01, Tanggal berlaku : 07 Feb 2023)

  - Identifikasi HPLC (No. Laporan : VKB-MA8-3001/00, Tanggal berlaku : 09 Dec 2022)

  - Disolusi ((No. Laporan : VKB-MA4-3023/00, Tanggal berlaku : 15 Dec 2022)

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Batang Pengaduk; 12.; Labu Ukur. 2.; Labu ukur; 13.; HPLC. 3.; Dissolution Tester; 14.; Mortir dan Stemper. 4.; Desintegration Tester; 15.; pH meter. 5.; Friability Tester; 16.; Ultrasonic bath. 6.; Gelas Kimia; 17.; Spatula. 7.; Hardness Tester; 18.; Timbangan analitik. 8.; Oven; 19.; Jangka Sorong. 9.; Gelas ukur; 20.; Spektrofotometer UV-Vis. 10.; Vortex. 11.; TLC Scanner. - Bahan |
| --- |
| 1. | Akuades |  |  |
| 2. | Ammonum Fosfat Monobasa ((NH4H2PO4) |  |  |
| 3. | Ammonium Hidroksida 3 M |  |  |
| 4. | Asetonitril Pro HPLC |  |  |
| 5. | Tetrahidrofuran |  |  |
| 6. | Baku kerja Asam Mefenamat |  |  |
| 7. | Sampel Asam Mefenamat Tablet Salut Selaput 500 mg |  |  |
| 8. | Etanol P |  |  |
| 9. | Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4) |  |  |
| 10. | Natrium Hidroksida (NaOH) |  |  |
| 11. | Asam Klorida 1 N |  |  |
| 12. | Metanol P |  |  |
| 13. | Chloroform |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asam Mefenamat tablet salut selaput 500 mg 
(S-QC-03-048).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asam Mefenamat tablet salut selaput 500 mg 
(S-QC-03-048).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asam Mefenamat tablet salut selaput 500 mg 
(S-QC-03-048).

    - Cara Kerja:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asam Mefenamat tablet salut selaput 500 mg

(S-QC-03-048).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asam Mefenamat tablet salut selaput 500 mg

(S-QC-03-048).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asam Mefenamat tablet salut selaput 500 mg

(S-QC-03-048).

    - Cara Kerja :

- HPLC

Waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Spektrofotometri

  - Pembuatan Larutan Asam Klorida 1 N

- Pipet 8,3 mL Asam klorida P, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

  - Pembuatan Pelarut

- Campurkan 10 mL Asam Klorida 1 N dengan 900 mL Metanol P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 20,00 mg baku kerja Asam Mefenamat, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, vortex 5 menit dan sonikasi 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Asam Mefenamat : 0,02 mg/mL = 20µg/mL).

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Asam Mefenamat TSS 500 mg, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama 63,86 mg sampel (setara dengan 50,00 mg Asam Mefenamat), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, vortex 5 menit dan sonikasi 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok homogen.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Asam Mefenamat : 0,02 mg/mL = 20µg/mL).

  - Kondisi Spektrofotometer UV-Vis

- Lakukan scanning pada panjang gelombang 200-400 nm dengan pelarut sebagai blangko.

- Bandingkan spektogram larutan uji dengan larutan baku. Spektrum serapan UV larutan uji menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang ± 279 nm dan 350 nm.

- (Syarat : spektrum serapan UV menunjukkan maksimum pada panjang gelombang ±279 nm dan 350 nm).

- Reaksi Warna

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 25,00 mg baku kerja Asam Mefenamat, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 15 mL Kloroform, vortex hingga larut.

- Larutan baku siap untuk dianalisis.

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Asam Mefenamat TSS 500 mg, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama 31,93 mg sampel (setara dengan 25,00 mg Asam Mefenamat), masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 15 mL Kloroform, vortex hingga larut.

- Larutan uji siap untuk dianalisis.

  - Kondisi TLC Scanner

Amati larutan dibawah sinar UV 254 nm, hingga terjadi fluoresensi hijau kuat.

Syarat : Terjadi fluoresensi hijau kuat di cahaya UV 254 nm.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asam Mefenamat tablet salut selaput 500 mg

(S-QC-03-048).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar

- Timbang 5.7515 g Amonium fosfat monobasa (NH4H2PO4).

- Larutkan dengan 1000 mL air murni.

- Atur pH hingga 5.0, dengan penambahan Amonium hidroksida 3 M.

- Aduk hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Ambil 400 mL larutan Dapar, 460 mL Asetonitril Pro HPLC dan 140 mL Tetrahidrofuran.

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Asam Mefenamat replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: L1 (C18); 4.6 mm × 15 cm; 5 µm

Suhu Kolom	: 25oC

Detektor	: UV 254 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: Larutan Dapar : Asetonitril Pro HPLC : Tetrahidrofuran

(40:46:14)

Pengencer	: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 5000 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 20.0 mg baku kerja Asam Mefenamat, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Asam Mefenamat: 0.2 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Asam Mefenamat Tablet Salut Selaput 500 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama serbuk tablet inti sebanyak 62,00 mg dan tablet salut sebanyak 63.86 mg sampel (setara dengan 50.00 mg Asam Mefenamat), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, Vortex 5 menit dan sonikasi 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Ambil 10 mL larutan, masukkan ke dalam tabung sentrifuga.

- Sentrifugasi larutan selama 10 menit degan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet 4 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Asam Mefenamat: 0.2 mg/mL).

- Perhitungan

Cu=LuLs×WsDosis×WrWu ×FuFs×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Asam Mefenamat yang telah diperhitungkan terhadap baku       
                 kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis	= 500 mg

Wr	= Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	= Faktor pengenceran larutan uji (250)

Fs	= Faktor pengenceran larutan baku (100)

B%	= Kadar baku kerja (%)

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asam Mefenamat tablet salut selaput 500 mg 
(S-QC-03-048).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002) .

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asam Mefenamat tablet salut selaput 500 mg 
(S-QC-03-048).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asam Mefenamat tablet salut selaput 500 mg 
(S-QC-03-048).

    - Cara Kerja :

- Kondisi Disolusi

- Media		: Dapar Fosfat pH 8,0; 800 mL (40 mL Etanol + 760 mL

Dapar Fosfat pH 8,0)

- Suhu media	: 37 ± 0.5˚C

- Apparatus	: Tipe  2 (dayung)

- Kecepatan	: 75 rpm

- Waktu		: 45 menit

- Syarat		: Tidak kurang dari 65% (Q=60)

- Kondisi Spektrofotometri

- Panjang Gelombang	: 286 nm

- Blanko			: Dapar fosfat pH 8,0

- Pembuatan Larutan Dapar Fosfat pH 8.0

- Timbang 6.805 gram Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4) dan 1.844 gram Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam gelas kimia 1 L.

- Larutkan dengan 1000 mL air murni.

- Atur pH hingga diperoleh pH 8.0 dengan menggunakan Asam fosfat dan Natrium hidroksida.

- Pembuatan Media Disolusi

- Campurkan 40 mL Etanol P dengan 760 mL larutan dapar fosfat pH.8.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 25.0 mg baku kerja Asam Mefenamat, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan 5 mL Etanol P, sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Asam Mefenamat: 0.0125 mg/mL).

- Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu media telah mencapai suhu yang telah ditetapkan suhu 37°C ± 0.5°C.

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi.

- Setelah alat dijalankan 45 menit, ambil ± 25 mL larutan dari masing-masing labu disolusi, masukkan ke dalam vial.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Asam Mefenamat: 0.0125 mg/mL).

- Pengukuran

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 286 nm, dengan menggunakan dapar fosfat pH 8.0 sebagai blanko.

- Perhitungan

Cu=AuAs×CsCr×B%

Keterangan :

Cu		= Kadar Asam Mefenamat yang telah diperhitungkan

terhadap baku kerja (%)

Au		= Serapan larutan uji

As		= Serapan larutan baku

Cs (mg/mL)	= Konsentrasi larutan baku (mg baku kerja100×120)

Cr (mg/mL)	= Konsentrasi larutan uji (Dosis800×150)

Dosis		= 500 mg

B%		=  Kadar baku kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asam Mefenamat Tablet Salut Selaput 500 mg 
(S-QC-03-048).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-049 | 00 | 07 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-049 | 01 | 15 DEC 2022 | Perubahan templet dokumen; Perubahan metode pemeriksaan Kadar; Penambahan metode pemeriksaan Disolusi; Penghapusan Pengemasan dan penyimpanan; Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Review Dokumen 3 Tahun |
| I-QC-03-049 | 02 | 16 MAR 2023 | Perubahan pada poin penanggungjawab, Penambahan Uji Batas Mikroba, Penambahan SPML pada daftar distribusi dokumen | Untuk registrasi BPOM |
| I-QC-03-049 | 03 | 29 MAR 2023 | Penambahan alat dan bahan, Penambahan Identifikasi menggunakan Metode Spektrofotometri dan KLT | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-049 | 04 |  | Perubahan templet dokumen, Penambahan penimbangan zat uji pada poin kadar, Perubahan pada poin Referensi, Perubahan redaksi identifikasi KLT menjadi identifikasi reaksi warna | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SOVMA

- SVPP

- SPB

- AMPR

- SPMP