- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Kosmetik Camphora dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Kosmetik Camphora sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 807 – 808.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Spatula |  |  |
| 3. | Melting Point |  |  |
| 4. | Gelas Kimia |  |  |
| 5. | Waterbath |  |  |
| 6. 7. | Cawan Porselen Oven |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik  Camphora (S-QC-01-329).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Jarak Lebur

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Camphora (S-QC-01-329).

    - Cara Kerja

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Residu tidak mudah menguap

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Camphora (S-QC-01-329).

    - Cara Kerja

- Panaskan cawan porselen pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan poselen dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang sebanyak 2,0 g zat uji dan masukkan ke dalam cawan (Wa).

- Uapkan zat uji di atas waterbath.

- Keringkan residu pada suhu 120oC ± 2oC selama 3 jam

- Dinginkan cawan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang(Wb).

    - Perhitungan

SR= Wb-WoWa-Wo ×100%

Keterangan :

| SR |  | = | Sisa Residu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wa | = |  | Berat cawan porselen + zat uji (gram) |
| Wb | = |  | Berat cawan porseslen + residu (gram) |
| Wo | = |  | Berat cawan porselen kosong (gram) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-321 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB