- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Kosmetik Vanilin Kristal dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Kosmetik Vanilin Kristal sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 1767 – 1768.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 13. | Tabung Reaksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 14. | Timbangan Analitik |
| 3. | Cawan Pijar | 15. | Silica Gel P |
| 4. | Desikator |  |  |
| 5. | Furnace |  |  |
| 6. | Pipet Tetes |  |  |
| 7. | Gelas Ukur |  |  |
| 8. | Spatula |  |  |
| 9. | Melting Point |  |  |
| 10. | Tabung Nessler |  |  |
| 11. | Oven |  |  |
| 12. | Penjepit Cawan |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Sulfat P |  |  |
| 3. | Kloroform |  |  |
| 4. | Etanol |  |  |
| 5. | Eter |  |  |
| 6. | Natrium Hidroksida 1 N |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik  Vanilin Kristal (S-QC-01-323).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Vanilin Kristal (S-QC-01-323).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Air Murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Kloroform dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Eter dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkali Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml larutan Natrium Hidroksida 1 N dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Panas

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni Panas dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Vanilin Kristal (S-QC-01-323).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Vanilin Kristal (S-QC-01-323).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam desikator dengan suhu ruang.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam desikator.

- Keringkan di atas Silika Gel P selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan :

| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Vanilin Kristal (S-QC-01-323).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wox 100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-334 | 00 |  | - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA