- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku kosmetik Pigmen Yellow Iron Oxyd dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku kosmetik Pigmen Yellow Iron Oxyd sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

- Handbook of U.S. Colorants for food, drugs, and cosmetic;

- Colorcon.

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Timbangan Analitik | 4. | Furnace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Desikator | 5. | Cawan Pijar |  |
| 3. | Botol timbang | 6. | Oven |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni |  |
| --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Pigmen Yellow Iron Oxyd (S-QC-01-334).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Susut Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Baku Kosmetik Pigmen Yellow Iron Oxyd (S-QC-01-334).

    - Cara Kerja:

  - Pijarkan cawan pijar pada suhu 800°C ± 25°C di dalam Furnance, selama 30 menit.

  - Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

  - Timbang 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

  - Pijarkan cawan pijar dalam Furnance pada suhu 800°C ± 25°C selama 2 jam.

  - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SuPn=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SuPn	= Susut Pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Baku Kosmetik Pigmen Yellow Iron Oxyd (S-QC-01-334).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-326 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB