- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku kosmetik Titanium Dioksida dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku kosmetik Titanium Dioksida sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 47 NF 42

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1 | Timbangan Analitik | 8 | Cawan Pijar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gelas Kimia | 9 | Furnace |
| 3 | Tabung Reaksi |  |  |
| 4 | Hot Plate |  |  |
| 5 | Oven |  |  |
| 6 | Desikator |  |  |
| 7 | Botol Timbang |  |  |

  - Bahan

| 1 | Na2SO4 Anhidrat | 4 | Kertas Saring |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | H2O2 |  |  |
| 3 | Asam Sulfat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Titanium Dioksida (S-QC-01-327)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi (Uji Reaksi Warna)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Titanium Dioksida (S-QC-01-327)

    - Cara Kerja

      - Timbang dengan seksama 500 mg zat uji masukkan ke dalam Gelas kimia 250 ml

      - Tambahkan 5 ml Asam Sulfat dan panaskan perlahan

      - Setelah asap belerang trioksida muncul, lanjutkan pemanasan minimal 10 detik

      - Dinginkan larutan dan encerkan dengan hati-hati menggunakan Air Murni sampai 100 ml

      - Saring, dan pada 5 ml filtrat tambahkan beberapa tetes Hidrogen Peroksida

      - Segera terbentuk warna kuning-merah ke orange-merah

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Titanium Dioksida (S-QC-01-327)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo)

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm

- Timbang seksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa)

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang ± 5 mm – 10 mm

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2°C

- Buka tutup botol timbang dan biarkna tutup botolnya di dalam oven

- Keringkan selama 3 jam

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb)

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan	:

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Susut Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Titanium Dioksida (S-QC-01-327)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 800oC ± 25 oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo)

- Timbang seksama 1 – 2 gr zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 800oC ± 25oC selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15, kemudian timbang (Wb)

    - Perhitungan :

SuPn=Wa-WbWa-Wox 100%

Keterangan :

SuPn	= Susut pemijaran (%)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-318 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA