- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku kosmetik Alkohol 95% dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku kosmetik Alkohol 95% sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT Kimia Farma;

  - Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 537;

  - Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 2062 – 2063;

  - Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 2279.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Pipet Seukuran | 12. | Kertas Isap |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Erlenmeyer | 13. | Termometer |
| 3. | Cawan Penguapan | 14. | Piknometer |
| 4. | Oven | 15. | Pipet Ukur |
| 5. | Waterbath | 16. | Gelas Ukur |
| 6. | Batang Pengaduk | 17. | Tabung Nessler |
| 7. | Gelas Kimia | 18. | Timbangan Analitik |
| 8. | Hot Plate | 19. | Kaca Masir |
| 9. | Erlenmeyer Berasah | 20. | Kertas Saring |
| 10. | Pipet Tetes | 21. | Pompa Vacuum |
| 11. | Desikator |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 5. | Asam Fosfat (1 dalam 20) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | NaOH 2,5 N; 1 N; 0,02 N | 6. | Coumarin |
| 3. | Iodium 0,1 N | 7. | Vanilin |
| 4. | Fenolftalein 1% dalam Etanol |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Alkohol 95% (S-QC-01-316).

    - Cara Kerja

- Organoleptik

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Alkohol 95% (S-QC-01-316).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Alkohol 95% (S-QC-01-316).

    - Cara Kerja

- Timbang 0,5 g zat uji, larutkan dengan 5 ml Air Murni ke dalam Erlenmeyer.

- Tambahkan 1 ml NaOH 1 N.

- Setelah 3 menit, tambahkan 2 ml Iodium 0,1 N secara perlahan-lahan.

- Timbul bau iodoform dan terbentuk endapan kuning dalam waktu 30 menit.

  - Keasaman

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Alkohol 95% (S-QC-01-316).

    - Cara Kerja

- Pipet 50 ml zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer berasah.

- Tambahkan 50 ml Air Murni yang baru dididihkan.

- Tambahkan beberapa tetes larutan Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Titrasi dengan NaOH 0,02 N hingga Titik Akhir warna merah muda yang stabil selama 30 detik.

  - Bobot Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Alkohol 95% (S-QC-01-316).

    - Cara Kerja

- Gunakan piknometer bersih, kering, dan sudah dikalibrasi.

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

(Untuk berat dan volume piknometer, lihat data hasil kalibrasi)

    - Perhitungan:

BJ= Wa -WoV

Keterangan:

BJ	= 	Bobot Jenis (gram/ml)

Wo  = 	Berat piknometer kosong (gram)

Wa	= 	Berat piknometer + zat uji (gram)

V	= 	Volume piknometer (ml)

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Alkohol 95% (S-QC-01-316).

    - Cara Kerja

- Pipet 25 ml zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Ukur suhu larutan dengan thermometer digital.

- Pipet 25 ml larutan, masukkan ke dalam erlenmeyer yang telah berisi 25 ml Air Murni dengan penambahan 3 tetes Asam Fosfat P.

- Kocok hingga homogen.

- Lakukan destilasi larutan dengan pengaturan

Vacuum		: 125 mbar

Bath		: 60°C

Rotation 		: 100 rpm

Suhu Chiller	: 12,5°C

- Kumpulkan hasil destilasi dan lakukan pengukuran serta pengkondisian suhu larutan sesuai dengan suhu awal larutan hingga didapat destilat sebanyak 23 ml.

- Tambahkan 2 ml Air Murni.

- Kocok hingga homogen.

- Lakukan pengukuran berat jenis menggunakan Piknometer pada suhu 25°C.

- Hitung kadar berdasarkan tabel Alkoholometrik.

    - Perhitungan

BJ= Wa -WoV

C=A+  a-xa-bx 2

Keterangan:

BJ	= 	Bobot Jenis (g/ml)

C	=	Kadar Ethanol (%)

Wo  = 	Berat piknometer kosong (g)

Wa	= 	Berat piknometer + zat uji (g)

V	= 	Volume piknometer (ml)

A	= 	Persentase berat jenis zat uji berdasarkan tabel Alkoholmetrik (%)

a	=	Batas atas berat jenis zat uji berdasarkan tabel Alkoholmetrik (g/ml)

b	= 	Batas bawah berat jenis zat uji berdasarkan tabel Alkoholmetrik (g/ml)

x	= 	Berat jenis zat uji berdasarkan tabel Alkoholmetrik (g/ml)

  - Sisa Penguapan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Alkohol 95% (S-QC-01-316).

    - Cara Kerja

- Panaskan cawan penguapan pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan penguapan dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Pipet 40 ml zat uji, masukkan ke dalam cawan penguapan yang telah ditimbang.

- Uapkan diatas Waterbath hingga kering.

- Masukkan ke dalam Oven pada suhu 105 ± 2oC, keringkan selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, lalu timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPg=Wb -Wo × 1000

Keterangan:

Wb 	= 	Berat cawan penguapan + sampel yang telah dikeringkan (g)

Wo 	= 	Berat cawan penguapan kosong (g)

SPg  	= 	Sisa Penguapan (mg)

1000	=	Konversi satuan gram ke mg

  - Zat yang Tidak Larut Dalam Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Alkohol 95% (S-QC-01-316).

    - Cara Kerja

- Pada 25 ml zat uji, campurkan 25 ml Air Murni.

- Dinginkan larutan pada suhu 10oC selama 30 menit.

- Amati pemerian larutan; larutan tetap jernih selama 30 menit.

  - Kelarutan coumarin dan vanillin dalam alkohol

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Alkohol 95% (S-QC-01-316).

    - Cara Kerja

- Kelarutan coumarin

  - Larutkan 1 gr coumarin dengan 10 - 30 ml Alkohol 95% ke dalam tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan vanillin

  - Larutkan 1 gr vanilin dengan 10 - 30 ml Alkohol 95% ke dalam tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-327 | 00 |  | - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB