- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Daun Keji Beling dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Daun Keji Beling sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Herbal Indonesia Edisi II (2017) Hal. 201-204;

Materia Medika Indonesia Edisi I.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 9. | Pipet seukuran |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol timbang | 10. | Labu Erlenmeyer bertutup |
| 3. | Gelas kimia | 11. | Mikroskop Zeiss |
| 4. | Cawan pijar | 12. | Waterbath |
| 5. | Furnace | 13. | Kertas saring |
| 6. | Desikator | 14. | Lumpang alu |
| 7. | Oven | 15. | Corong |
| 8. | Shaker |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 3. | Kloroform |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kertas saring bebas abu |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Keji Beling (S-QC-01-194).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kadar Sari Larut dalam Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Keji Beling (S-QC-01-194).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Tambahkan 100 ml campuran Air murni – Kloroform (2,5 ml Kloroform dalam 1000 ml Air murni).

- Maserasi selama 24 jam (pada 6 jam pertama dikocok berkali-kali), biarkan selama 18 jam selanjutnya.

- Saring.

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Pipet 20 ml filtrat, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara.

- Uapkan hingga kering di atas waterbath.

- Panaskan sisa pada suhu 105 ± 2°C selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

KSA  =  Wb- WoWu  x 10020 x 100%

Keterangan :

| KSA | = Kadar Sari Larut dalam Air (%) |
| --- | --- |
| Wo | = Berat botol timbang kosong (g) |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (g) |
| Wb | = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (g) |

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Keji Beling (S-QC-01-194).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 5 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP  =  Wa-WbWa-Wo  x  100%

Keterangan :

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Bahan Organik Asing

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Keji Beling (S-QC-01-194).

    - Cara Kerja :

- Timbang 25 – 500 g zat uji (Wu), ratakan pada tampah.

- Pisahkan sesempurna mungkin bahan organik asing (bagian tanaman atau seluruh tanaman asal simplisia).

- Timbang bahan organik asing yang didapat (Wb), makin banyak zat uji yang diperiksa makin banyak jumlah zat uji yang ditimbang.

    - Perhitungan :

BOA  = WbWu  x 100%

Keterangan :

| BOA | = Bahan Organik Asing (%) |
| --- | --- |
| Wb | = Berat bahan organik asing (g) |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (g) |

  - Mikroskopis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Daun Keji Beling (S-QC-01-194).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengamatan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Mikroskop Zeiss; gunakan zat uji yang sudah digerus.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-192 | 00 | 07 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-192 | 01 |  | - Perubahan pustaka - Perubahan identifikasi - Penambahan parameter susut pengeringan dan mikroskopis - Menghilangkan parameter identifikasi kadar abu tidak larut dalam asam dan kadar sari yang larut dalam etanol | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SOVMA