- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Allopurinol dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk – Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanaan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 83;

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 83-86;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Tabung Nessler | 8. | Labu ukur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spektrofotometer IR | 9. | #### Pipet ukur |
|  | Oven Vacuum | 10. | Membrane filter |
|  | #### Desikator | 11. | Syringe filter |
|  | #### Botol timbang | 12. | HPLC |
|  | #### Gelas kimia | 13. | Timbangan analitik |
|  | #### Ultrasonic bath | 14. | #### Gelas ukur |

  - Bahan

|  | Air Murni | 7. | Baku kerja Allopurinol |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Etanol | 8. | Kalium bromide |
|  | Kalium hidroksida | 9. | Ammonium fosfat monobasa |
|  | Natrium hidroksida | 10. | Baku internal hipoksatin |
|  | Kloroform | 11. | Metanol |
|  | Eter |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Air murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Ethanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kalium Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Kalium Hidroksida dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Natrium Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Kalium Hidroksida dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 100 ml Eter dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

- Spektrum Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Allopurinol dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven Vacuum dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 5 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

Sp=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

Sp	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

      - Fase Gerak

- Timbang 5,75 g Ammonium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam botol Fase Gerak 1000 ml.

- Tambahkan 800 ml Air Murni, aduk hingga larut kemudian tanda bataskan.

- Aduk hingga homogen; saring menggunakan membrane filter 0,20 μm dengan bantuan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Fase Gerak siap digunakan.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan standar internal Hipoksantin dan baku kerja Allopurinol, replikasi injeksi sebanyak 6 kali:

- Larutan Baku Internal Hipoksantin

- Timbang 50 mg baku internal Hipoksatin, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 10 ml larutan NaOH 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Standar

- Timbang 50 mg baku kerja Allopurinol, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 10 ml larutan NaOH 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan standar dan 1 ml larutan baku internal, masukkan ke dalam ukur 100 ml.

- Tambahkan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membrane filter 0,2 µm.

- Larutan Baku

- Timbang 50 mg baku kerja Allopurinol, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 10 ml larutan NaOH 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan baku dan 1 ml larutan baku internal, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membrane filter 0,2 µm.

- Larutan siap digunakan.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,02 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 50,00 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 10 ml larutan NaOH 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan uji dan 1 ml larutan baku internal, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membrane filter 0,2 µm.

- Larutan siap digunakan.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,02 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: 4,6 x 250 mm; C18; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Flow rate	: 1,5 ml/menit

Volume injeksi	: 15 µl

Fase gerak	: Ammonium Fosfat Monobasa 0,05 M

Pelarut		: NaOH 0,1 N; Metanol pro HPLC; dan fase gerak

- Kriteria Penerimaan:

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3 | Tailing factor (tr) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

    - Perhitungan

C= LuLs×IsIu×WsWu×B%

Keterangan:

C	= Kadar Allopurinol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Ls	= Luas area larutan uji

Lu	= Luas area larutan baku

Is	= Luas area larutan internal standar dalam larutan baku

Iu	= Luas area larutan internal standar dalam larutan uji

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

B	= Kadar baku kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-026 | 00 | 20 MAR 2019 | - | # Dokumen Baru |
| I-QC-01-026 | 01 |  | Perubahan format; Penambahan pada referensi; Perubahan pada alat dan bahan; penambahan parameter uji batas mikroba; Perubahan pada cara kerja kelarutan dan susut pengeringan | # Disesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

        - AMPM

        - SPBB

        - SPML

        - SOVMA